浙江省2011年10月高等教育自学考试

路基路面工程试题

课程代码：02407

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.高等级公路的沥青路面一般应采用(　　　)

A.单层	B.单层或双层

C.只能是双层	D.双层或三层式

2.水泥混凝土路面横向缩缝构造一般有(　　　)

A.平缝带拉杆型	B.假缝、假缝加传力杆型

C.企口缝，企口缝加传力杆型	D.假缝、假缝加拉杆型

3.我国水泥混凝土路面设计规范规定，最大荷载应力的临界荷位为后轴一侧，轮载作用于板的(　　　)

A.纵缝边缘中部	B.横缝边缘中部

C.板块中部	D.任意位置

4.路基边坡土体沿着一定的滑动面整体向下滑动，这种现象称为(　　　)

A.剥落	B.碎落

C.滑塌	D.崩塌

5.已知某路段预估路面结构层约60cm，路面表层距地下水位的高度为2.0m，查得临界高度H1＝1.7～1.9m，H2＝1.2～1.3m，H3＝0.8～1.0m，则该路段干湿类型是(　　　)

A.干燥	B.中湿

C.潮湿	D.过湿

6.对于边坡较高，或浸水等不良水文和水文地质条件的路堤边坡，则宜采用______边坡。(　　　)

A.直线形	B.折线形

C.上陡下缓的二级或多级	D.阶梯形

7.为了排除路基范围内及流向路基的少量地表水，可设置(　　　)

A.渗井	B.盲沟

C.边沟	D.渗沟

8.路基边坡的滑塌破坏属于(　　　)

A.受压	B.弯拉破坏

C.剪切破坏	D.因土质而定

9.挡土墙基底计算应力σ<0时，说明(　　　)

A.基底承受压应力	B.偏心距过大

C.墙身基础尺寸不足	D.地基承载力不够

10.为提高路基压实效果，可以采用______等措施。(　　　)

A.减小土的含水量	B.增大土的含水量

C.增大压实功	D.减小填料粒径

11.基层在面层以下，对基层的要求包括(　　　)

A.有足够的强度和高温稳定性	B.有足够的强度和整体稳定性

C.有足够的耐磨性和强度	D.有足够的整体稳定性和高温稳定性

12.对于细料含量多的混合料，必须(　　　)

A.加强压实	B.减低施工含水量

C.做好细料级配	D.限制细料的塑性指数

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

13.影响路基稳定性因素分为______和______两种。

14.反映路基强度的主要技术指标是______及______。

15.路基的宽度包括主要行车道、______和______等。

16.常见的路基地表排水设施有排水沟、______、截水沟、______、跌水等。

17.浸水路堤外两侧水位下降时，堤内水位的比降曲线成______形，此时动水压力对路堤边坡的稳定性______。

18.根据重力式挡土墙墙背倾角的方向，可划分为______式与______式挡土墙。

19.路基填筑必须采取分层______、分层______，并及时检查每层的密实度达到质量控制标准。

20.路面结构层由面层、______、______组成。

21.铺筑块石应从路边缘处逐渐向路中心推进，较大的石块铺在______，石块的尖端应向______，所有的石块要单独座稳并排砌紧密。

22.水泥在土中的物理化学作用有______  、______  和碳酸化作用。

三、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

23.路基临界高度

24.路基边坡坡度

25.边沟

26.力学验算法

四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

27.简述石灰土的强度形成过程。

28.什么是当量圆？单圆图式和双圆图式有什么区别？标准轴载的参数有哪些？

29.试述沥青含量的含义及其对沥青混合料的强度的影响。

30.沥青路面设计控制指标有哪些？并简述各指标的意义。

五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

31.某地拟造一条一级公路，路面结构如图，根据交通量调查与计算，路面竣工后第一年双向交通量BZZ-100标准轴载日平均作用次数2300（次/日），交通量增长率γ=8%，车道系数取0.5，设计年限为15年，试确定该路面结构的设计弯沉值ld。

细粒式沥青混凝土 3cm

中粒式沥青混凝土 4cm

粗粒式沥青混凝土 5cm

水泥稳定碎石 25cm

石灰土 ?

土基

32．某公路位于杭州某地区，在最不利季节现场测得路床顶下80cm内各土层的含水量如下表：

| 深度（cm） | 0～10 | 10～20 | 20～30 | 30～40 | 40～50 | 50～60 | 60～70 | 70～80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水量（％） | 20.5 | 21.2 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 23.0 |

路基采用粘性土填筑，已测得其液限为34％。据查表而知，该粘性土的分界相对含水量为w1=0.60,w2=0.65,w3=0.75。试按照平均相对含水量判断路基的干湿类型。