全国2011年4月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

# 课程代码：02318

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选多选或未选均无分。

1.定点小数的补码表示范围是(      )

A.-1+2-n≤X≤1-2-n	B.-1+2-n≤X≤1+2-n

C.-1≤X≤1-2-n	D.-1≤X≤1+2-n

2.若十进制数为-80，则其对应的8位补码[X]补为(      )

A.11010000	B.10110000

C.10101111	D.01010000

3.在计算机中磁盘存储器一般用作(      )

A.主存	B.高速缓存

C.辅存	D.只读存储器

4.为了减少指令中的地址个数，采用的有效办法是(      )

A.寄存器寻址	B.立即寻址

C.变址寻址	D.隐地址

5.组合逻辑控制器与微程序控制器相比(      )

A.组合逻辑控制器的时序系统比较简单

B.微程序控制器的时序系统比较简单

C.两者的时序系统复杂程度相同

D.微程序控制器的硬件设计比较复杂

6.采用双符号位表示带符号数时，发生正溢的特征是双符号位为(      )

A.00	B.0l

C.10	D.11

7.若八进制数为52，则其对应的十进制数为(      )

A.52	B.44

C.42	D.32

8.二进制补码定点小数1.101表示的十进制数是(      )

A.+1.625	B.-0.101

C.-0.375	D.-0.625

9.用1K×4的存储芯片组成4KB存储器，需要几片这样的芯片?(      )

A.8片	B.4片

C.2片	D.1片

10.一地址指令是指(      )

A.只能对单操作数进行加工处理

B.只能对双操作数进行加工处理

C.既能处理单操作数也能处理双操作数

D.必须隐含提供另一个操作数

11.微程序存放在(      )

A.堆栈存储器中	B.主存储器中

C.控制存储器中	D.辅助存储器中

12.CPU响应DMA请求的时间是(      )

A.必须在一条指令执行完毕时	B.必须在一个总线周期结束时

C.可在任一时钟周期结束时	D.在判明没有中断请求之后

13.在同步控制方式中(      )

A.每个时钟周期长度固定	B.各指令的时钟周期数不变

C.每个工作周期长度固定	D.各指令的工作周期数不变

14.CPU响应中断请求(      )

A.可在任一时钟周期结束时	B.可在任一总线周期结束时

C.可在一条指令结束时	D.必须在一段程序结束时

15.串行接口是指(      )

A.接口与系统总线之间为串行传送	B.接口与外设之间为串行传送

C.接口的两侧都为串行传送	D.接口内部只能串行传送

二、名词解释题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

16.堆栈指针

17.硬连线控制器

18.并行传输

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

19.与转子指令相比，中断方式的主要特点是什么？试举两列说明。

20.什么是DMA方式？在DMA的预处理阶段，由CPU执行输入输出指令来完成哪些操作？

21.高速缓存Cache用来存放什么内容？设置它的主要目的是什么？

22.试解释采用存储器间接寻址方式读取操作数的过程。

23.简述I/O指令对外设的统一编址和单独编址的两种编址方式。

24.试说明一条访存指令的执行过程。

四、简单应用题(本大题共2小题，每小题9分，共18分)

25.用Booth算法计算2×（-4）的4位补码乘法运算，要求写出其运算过程。

26.设计算机的CPU数据通路及其与存储器的连接结构如题26图所示，其中，R0～R3为通用寄存器，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，SP为堆栈指针，C和D为暂存器，MAR为存储器地址寄存器，MDR为存储器数据缓冲寄存器，AB为地址总线，DB为数据总线，CB为控制总线。试写出指令LOAD R1，(R2)的执行流程。指令功能为数据传送操作，其中，R1为采用寄存器寻址的目的操作数，(R2)为采用寄存器间接寻址的源操作数。

题26图

五、存储器设计题(本大题共1小题，13分)

27.用2K×l6位／片的存储芯片构成16K×l6位的存储器，地址线为A15(高)～A0(低)。

问：(1)需要几片这种存储芯片?

(2)存储器共需要几位地址线?是哪几位地址线?

(3)加至各芯片的地址线是哪几位?

(4)用于产生片选信号的地址线是哪几位(译码法)?