浙江省2011年4月高等教育自学考试

数字信号处理试题

课程代码：02356

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 已知连续信号x(t)是周期为T的周期信号，按照抽样频率fs=对连续信号x(t)抽样后得到离散时间序列x(n)，则序列x(n)的周期是(      )

A.3	B.5

C.15	D.非周期

2. 已知某系统的单位抽样响应h(n)=3nu(n)，则该系统是(      )

A.因果稳定系统	B.因果非稳定系统

C.非因果稳定系统	D.非因果非稳定系统

3.系统输入序列x(n)和输出序列y(n)满足差分方程：y(n)=3x(n)+8，则该系统是(      )

A.线性移不变系统	B.非线性移不变系统

C.线性移变系统	D.非线性移变系统

4. 序列x(n)=0.3nu(n)的能量和功率分别记为E和P，则满足条件(      )

A.E<∞,P=0	B.E<P<∞

C.P<E<∞	D.P<∞,E=0

5. 已知频带宽度有限信号x1(t)和x2(t)的最高频率分别为f1和f2，其中f1<f2，则对信号x1(t)x2(t)（两个信号相乘）进行无失真抽样的最低抽样频率为(      )

A.2f1	B.2f2

C.2f1+2f2	D.2f1f2

6. 已知4点序列x(n)=cos(, n=0,1,2,3，该序列的4点DFT为X(k)，则X(1)=(      )

A.0	B.1

C.2	D.4

7. 已知4点序列x(n)和y(n)，其中x(n)={1,2,3,4}， X(k)和Y(k)分别为x(n)和y(n)的4点DFT，若Y(k)=X(k)W，则序列y(n)=(      )

A.{0,1,2,3}	B.{2,3,4,0}

C. {2,3,4,1}	D. {4,1,2,3}

8. 某FIR滤波器的系统函数为H(z)=1+0.9z－1+2.2z－2+0.9z－3+z－4，则该系统属于(      )

A.N为奇数的偶对称线性相位滤波器	B. N为偶数的偶对称线性相位滤波器

C.N为奇数的奇对称线性相位滤波器	D. N为偶数的奇对称线性相位滤波器

9. 关于冲激响应不变法设计IIR滤波器正确的说法是(      )

A. 数字频率与模拟频率之间呈非线性关系

B. 能将线性相位的模拟滤波器映射为一个线性相位的数字滤波器

C. 不存在频率混叠效应

D. 可以用于设计高通和带阻滤波器

10. 利用窗函数法设计FIR滤波器时，过渡带的宽度近似等于(      )

A.窗函数频谱幅度函数的主瓣宽度

B.窗函数频谱幅度函数的主瓣宽度的一半

C.窗函数频谱幅度函数的第一个旁瓣宽度

D.窗函数谱幅幅度函数的第一个旁瓣宽度的一半

二、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

11. 离散线性系统的输出序列是输入序列和系统单位抽样响应的卷积和。   (      )

12. 频谱泄漏是频谱分析中加窗引起的。 (      )

13. 序列x(n)的N点按时间抽取基2-FFT与按频率抽取基2-FFT的计算次数相同。(      )

14. FIR滤波器的差分方程是递归的。(      )

15. 当幅频特性指标相同时，FIR滤波器的阶数比IIR滤波器的阶数高得多。(      )

三、填空题(本大题共5小题，每空2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 卷积和运算在图形表示上可分为______、______、______和______四步。

17. 线性移不变系统是因果系统的充分必要条件是______。

18. 系统的频率响应H(ejω)是系统函数H(z)在______上的值。

19. N点按时间抽取的基2FFT算法总共需要______次复数乘法运算和______次复数加法运算。

20. 最小相位延时系统的全部极点处于______，全部零点处于______。

四、计算题(本大题共5小题，每小题10分，共50分)

21.1）已知序列x(n)=，求序列x(n)的Z变换X(z)及收敛域；

2）已知X(z)=，|z|>，计算X(z)的逆Z变换x(n)。

22.设连续信号xa(t)=cos(2πf1t+1)+cos(2πf2t+2)，式中f1=2kHz，f2=3kHz，1和2是常数。

1）将该连续信号xa(t)无混叠地转换为离散信号x(n)，最小的抽样频率fs应取多少？

2）如果抽样频率fs=10kHz，问x(n)的最高频率是多少？

3）设抽样频率fs=10kHz，写出x(n)的表达式。

23. 已知两个序列x(n)={1,2,2,1;n=0,1,2,3}，h(n)={2,1,－1,1;n=0,1,2,3}，试计算

1）线性卷积x(n)*h(n)；

2）利用线性卷积的结果计算x(n)④h(n)；

24.1）根据信号流图，写出系统函数H(z)。

2）已知系统函数为H(z)=，画出该系统的直接1型结构图。

25. 已知模拟滤波器的系统函数H(s)=，分别利用双线性变换法（取Ts=2）和脉冲响应不变法（取Ts=1）将模拟滤波器H(s)变换为数字滤波器H(z)。