浙江省2008年4月高等教育自学考试

电气控制及PLC技术试题

课程代码：10079

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.请从下列语句表选项中选择错误的一个(      )

A.EU  Q8.7  	B.LD  I5.6

C.S  Q3.3，1  	D.LPS

2.请从下列语句表选项中选择错误的一个(      )

A.MOVB  300，SMB20  	B.O  I6.5

C.+D  2000，SMD10  	D.LBL  2

3.请从下列语句表选项中选择错误的一个(      )

A.LPP  	B.LDN  I14.8

C.MOVB  16#8D，SMB67	D.ATCH  0，12

4.执行下面一段程序对应的时序图为(      )

LDN	I0.0

= 	Q0.0

LDI 	I0.0

= 	Q0.1

5.执行下面一段程序对应的时序图为(      )

二、填空题(本大题共2小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.可编程序控制器的扫描工作过程一般由________、________、________、________、________组成。

2.如果减计数器CTD的复位输入电路(LD)________，计数输入电路(CD)由断开变为接通，计数器的________减1。当________为0时，计数器为1状态，其常开触点________，当计数器被复位时，计数器的当前值为________。

三、语句表梯型图相互转换题(本大题共3小题，共25分)

1.请将下列语句表程序转化成梯形图。(7分)

LD	I0.0

O	I0.2

O	I0.4

LD	I0.1

ON	I0.3

ALD

=	Q0.0

2.请将下列梯形图转化成语句表。(9分)

3.请将下列梯形图转化成语句表。(9分)

四、简答题(本大题共4小题，共20分)

1.什么是可编程序控制器，它有哪些特点?(5分)

2.简述可编程序控制器的发展趋势。(6分)

3.简述S7-200系列PLC主机中有哪些主要硬件编程元件?(5分)

4.简述功能流程图的基本元素。(4分)

五、编程题（考生可以任选梯形图或语句表作答）(本大题共3小题，共35分)

1.试用PLC设计两种启动保持和停止电路程序，并分别说明其功能。(18分)

2.试用PLC控制一仓库，该仓库最多6000箱，需对所存的货物进出计数。货物多于1000箱时灯L1亮，货物多于5000箱时灯L2亮。(8分)

3.有一简单网络，结构如图所示，其中TD200为主站，在RUN模式下，CPU226站4在用户程序中被设置成PPI主站模式。它要读写其中一个远程站3的状态字节和计数值，(分别放在VB100，VW101中)如果远程站3中的计数值达到200，站4就将该站的计数值清零。CPU226通信端口号为0，从VB210开始设置接收和发送缓冲区。接收缓冲区从VB210开始，发送缓冲区从VB260开始。内容如下图和表所示。(9分)

| 站号 | 接收缓冲区 |  | 发送缓冲区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站3 | VB210 | 网络指令执行状态 | VB260 | 网络指令执行状态 |
|  | VB211 | 3，站3地址 | VB261 | 3，站3地址 |
|  | VD212 | &VB100，站2数据区指针 | VD262 | &VB101，站2数据区指针 |
|  | VB216 | 3，数据长度字节数 | VB266 | 2，数据长度字节数 |
|  | VB217 | VB100的内容，控制字节 | VB267 | 0，将计数器值清 |
|  | VB218 | VW101的内容，计数值 |  |  |