全国2011年1月高等教育自学考试

互联网及其应用试题

课程代码：03142

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．最早出现的计算机网是（      ）

A．ARPANET	B．BITNET

C．INTERNET	D．ETHERNET

2．广域网的英文缩写是（      ）

A．LAN	B．WAN

C．MAN	D．SAN

3．下列属于高层协议与低层协议界面层的是（      ）

A．数据链路层	B．网络层

C．传输层	D．会话层

4．在不同自治系统之间交换信息采用（      ）

A．IGP	B．OSPF

C．RIP	D．EGP

5．下列对PPP协议的说法错误的是（      ）

A．具有差错控制能力	B．支持身份验证

C．帧格式类似于HDLC的帧格式	D．帧中的数据长度默认值是500字节

6．IP地址128．10．0．1属于的类型是（      ）

A．D类	B．C类

C．B类	D．A类

7．在IP地址184．0．0．0中使用8个二进制位作为子网地址时，它的子网掩码为（      ）

A．255．0．0．0	B．255．255．0．0

C．255．255．255．0	D．255．255．255．255

8．实现Ping命令的功能应采用的协议是（      ）

A．IP	B．UDP

C．TCP	D．ICMP

9．关于域名系统，下列叙述错误的是（      ）

A．域名系统具有层次型的结构	B．一个IP地址可以对应多个域名

C．一个域名可以对应多个IP地址	D．域名自右向左越来越小

10．采用HUB组网的网络，其结构为（      ）

A．物理星型，逻辑总线型	B．物理总线型，逻辑星型

C．物理、逻辑均为星型	D．物理、逻辑均为总线型

11．FTP命令中，改变当前目录的命令是（      ）

A．Is	B．cd

C．pwd	D．dir

12．通过关键字来检索文件的是（      ）

A．FTP	B．WAIS

C．Gopher	D．Archie

13．URL的全称和中文分别为（      ）

A．Uniform Real Locator，全球资源定位器

B．Unin Resource Locator，全球资源定位器

C．Uniform Real Locator，全球统一资源定位器

D．Uniform Resource Locator，全球统一资源定位器

14．在DNS资源记录中，属于地址记录的是（      ）

A．NS类型记录	B．A类型记录

C．MX类型记录	D．CNAME类型记录

15．用双绞线直接连接两块网卡，则双绞线两端接头的线序为（      ）

A．各端的1，2分别接另一端的3，6	B．各端的1，3分别接另一端的2，4

C．各端的2，3分别接另一端的1，6	D．两端的序号一一对应

16．能提供一种直接的端对端传送方式的协议是（      ）

A．SMTP	B．POP

C．MIME	D．SNMP

17．下列属于对等式NOS的是（      ）

A．UNIX	B．Microsoft Windows NT

C．Banyan Vines	D．Windows for Workgroup 3.11

18．防火墙技术大体可以分为网络层以及（      ）

A．应用层	B．传输层

C．物理层	D．数据链路层

19．SNMP定义的操作中，代理发生错误时立即向网络管理站报告异常，无需等待接收方响应的是（      ）

A．get	B．get next

C．set	D．trap

20．<!-web测试程序->表示（      ）

A．以斜体显示括号中的内容	B．直接显示括号中的内容

C．分段显示括号中的内容	D．在HTML文件中加入注释

二、填空题(本大题共20个空，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．计算机网络是由____和网络软件组成。

22．用于网络层间互联的网络设备是____。

23．用双绞线构造网络时，双绞线通过____接口与网卡连接。

24．网络新闻组USENET利用____在Internet发送网络新闻。

25．OSI参考模型由7层组成，从低层到高层依次是物理层、____、网络层、____、会话层、表示层以及应用层。

26．采用广播信息的方法来决定与特定硬件MAC地址相对应的IP地址的协议称为____协议。

27．UDP根据____对应用程序进行多路复用，并能利用校验和检查数据的完整性。

28．PPP协议中，____负责动态分配IP地址，____负责链路的启动和关闭。

29．在域名adida．nstu．edu．cn中，主机名为____。

30．IEEE802.3采用____的媒体访问方法。

31．目前我国有4大网络接入了Internet，包括CHINANET、CSTNET、____和GBNET。

32．万维网的形成结合了Internet、____及多媒体这三大重要的科技成果。WWW的应用是基于____方式。

33．目前，Internet上有几种加密协议在使用，对应网络模型的每一层都已提出了相应的协议，对应应用层的协议有____协议，对应会话层的协议有____协议。

34．域名解析有两种方法：一种是递归解析，一种是____。

35．FTP支持的文件传输可以是文本文件，也可以是____。

36．HTML是一种标记语言，专门设计用来编写____。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

37．协议

38．Telnet

39．POP

40．网桥

41．ICQ

四、简答题(本大题共5小题。每小题5分。共25分)

42．简述电子邮件的工作原理。

43．简述IP地址与域名的作用以及两者之间的关系。

44．简述IP协议的特点。

45．简述网络操作系统与一般操作系统的区别。

46．什么是数字签名?目前通常采用的签名标准是什么?

五、综合题(本大题共2小题，每小题10分,共20分)

47．如果某个浏览器的用户用鼠标单击了网页上的一个链接，它对应一个指向另外页面的

超链接，假设该超链接的URL是http：∥www．university．edu．cn／chn／zsxx／index．htm，那么请对下面万维网的处理过程进行填空。

(1)浏览器分析页面的URL；

(2)浏览器向____①____请求解析服务器的域名____②____的IP地址；

(3)浏览器使用服务器的IP地址和众所周知的端口____③____与服务器建立TCP连接；

(4)浏览器发出取文件的HTTP命令：____④____；

(5)服务器响应，将文件index．htm发送给____⑤____；

(6)双方____⑥____TCP连接；

(7)浏览器显示文件index．htm的页面。

①                                  ;

②                                  ;

③                                  ;

④                                  ;

⑤                                  ;

⑥                                  ;

48．什么是防火墙?网络层防火墙技术的特点是什么?并指出下面给出的子网过滤系统图

中数字所标处的设备名称。