全国2011年4月高等教育自学考试

电子技术基础(一)试题

课程代码：02234

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.P型杂质半导体中，多数载流子是（      ）

A.自由电子

B.空穴

C.正离子

D.负离子

2.理想二极管构成的电路如题2图所示，输出电压U0为（      ）

A.-10V

B.-6V

C.+4V

D.+10V

3.晶体三极管处在截止状态时是（      ）

A.c结反偏e结反偏

B.c结正偏e结正偏

C.c结正偏e结反偏

D.c结反偏e结正偏

4.测得某电路中的晶体三极管，各管脚的电位如题4图所示则该管处在（      ）

A.放大状态

B.饱和状态

C.截止状态

D.不能确定状态

5.下列基本放大电路中，既能放大电压信号又能放大电流信号的是（      ）

A.共发射极放大电路

B.共基极放大电路

C.共集电极放大电路

D.共漏极放大电路

6.题6图所示特性曲线是（      ）

A.N沟道增强型管的转移特性

B.P沟道增强型管的转移特性

C.N沟道耗尽型管的转移特性

D.N沟道结型管的转移特性

7.为了使输出电阻降低，在放大电路中应引入交流（      ）

A.串联负反馈

B.并联负反馈

C.电流负反馈

D.电压负反馈

8.某放大电路的上限截止频率为10KHz，下限截止频率为500Hz，则其通频带为（      ）

A.10.5KHz

B.10KHz

C.9.5KHz

D.0.5KHz

9.构成集成运算放大器输入级的电路，一般是（      ）

A.共发射极放大电路

B.共基极放大电路

C.共集电极放大电路

D.差动放大电路

10.单相桥式整流电路，接正常负载，知变压器次级电压u2=28.2sinwtV，则输出电压平均值U0约为（      ）

A.4.5V

B.9V

C.18V

D.24V

11.逻辑函数F的最小项表达式为（      ）

A.F(A、B、C)=(0、1、2、3)

B.F(A、B、C)=(1、2、3、5)

C.F（A、B、C）=(1、2、3)

D.F(A、B、C)=(0、2、3)

12.逻辑函数F(A、B、C)= (1、3、4、5、6、7)的最简与或表达式为（      ）

A.F=A+C

B.F=A+B

C.F=	D.F=A+

13.TTL型门电路构成的逻辑电路如题13图所示，则其输出函数F与输入A、B、C之间的逻辑关系为（      ）

A.A=1   F=1;   A=O   F=+C

B.A=1   F=B+C；   A=O   F=C

C.A=1   F=+C；   A=O   F=C

D.A=1   F=+C；   A=0   F=1

14.由四级触发器组成的计数器，其最大进制数(模)为（      ）

A.8

B.16

C.32

D.4

15.已知A、B为某或非门的输入，F为输出，如题15图

所示，则下列四个选项中对应输入所画的输出波形，

正确的为（      ）

二、填空题(本大题共9小题，每小题1分，共9分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.当温度升高时，晶体三极管的ICBO将____________。

17.在共射、共基、共集三种组态的基本放大电路中输出电阻最低的是____________放大电路。

18.负反馈有4种组态，若要求输入电阻高，稳定输出电流，在放大电路中应引入交流____________负反馈。

19.在甲类、乙类和甲乙类三种类型的功率放大电路中，实际的小功率低频功率放大电路中，是采用的____________类放大电路。

20.在RC和LC正弦波振荡电路中，若要求产生50MHE的信号，应选用____________正弦波振荡电路。

21.十进制数(75)D所对应的二进制数为(____________)B。

22.设计一个BCD码计数器最少需要____________个触发器。

23.题23图中所示的由555定时器构成的电路名称为

____________。

24.若使JK触发器实现由O态→1态，其输入信号JK的取值为

JK=____________。

三、分析计算题(本大题共5小题，每小题8分，共40分)

25.放大电路如题25图所示

已知Ucc=12V，RB1=6OKΩ，RB2=20KΩ，Rc=2KΩ，RL=8KΩ，RE=1KΩ，UBEQ=0.6V，β=40，rbe=0.8KΩ。

(1)估算静态量ICQ，UCEQ；

(2)求电容C2上的静态电压UC2；

(3)计算电压放大倍数；

(4)计算电路的输入电阻ri。

26.差动放大电路如题26图所示，已知RC=RL=12KΩ，

RB=rbe=2KΩ，RE=10KΩ，β=50。

(1)指出电路的输入输出方式；

(2)计算差模电压放大倍数Ad；

(3)计算差模输入电阻rid；

(4)求输出电阻ro。

27.电路如题27图所示。

(1)指出图示电路是何种基本运算电路；

(2)写出u0与ui1和ui2的关系式；

(3)若ui2=5V，计算u_=?

28.小功率稳压电源电路如题28图，稳压管Vz的稳定电压Uz=8V，RL=500Ω。

(1)指出电容C的作用；

(2)若变压器二次侧电压有效值

U2=15V，计算电压平均值；

(3)求输出直流电压U0；

(4)计算输出直流电流IL。

29.时序逻辑电路如题29图所示，要求：

(1)写出各触发器的驱动方程；

(2)填写电路状态表题29表(设电路

的初态Q2Q1=OO)；

(3)说明电路的进制数N。

四、设计题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

30.用一个集成运放设计一个电路满足u0=-4ui的关系，要求电路的输入电阻为30KΩ。

(1)画出电路图；

(2)计算所需要的各电阻值。

31.组合逻辑电路如题31图所示

(1)写出F的函数表达式；

(2)将(1)中的结果化为最简与或式；

(3)将(2)中的结果化为与非—与非式；

(4)画出仅用与非门和非门实现的电路。

32.用四位二进制(十六进制)加法计数器74LS161(T214)设计组成一个十进制计数器，要

求：

(1)用反馈置零法(端)设计组成电路；

(2)确定反馈状态；

(3)画出计数环节的循环状态图，74LS161(T214)的逻辑符号及功能表如题32图和题

32表所示。