# 浙江省2011年7月高等教育自学考试

## 高电压技术试题

### 课程代码：02653

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在极不均匀电场中，正极性电晕起始电压比负极性电晕起始电压(      )

A.小	B.大

C.相等	D.小2倍

2.若固体介质被击穿的时间很短，又无明显的温升，可判断是(      )

A.电化学击穿	B.热击穿

C.电击穿	D.各类击穿都有

3.我国国标规定的雷击冲击电压标准冲击波波形的波头时间为(      )

A.50μs	B.1.5μs

C.2μs	D.1.2μs

4.在均匀电场中，电介质的直流击穿电压与U50%的大小关系为(      )

A.相等	B.大于

C.小于	D.不确定

5.判别电容量较大的电气设备是否具有分布性绝缘缺陷，最好的试验方法为(      )

A.测量绝缘电阻	B.测量tan δ

C.测量泄漏电流	D.测量吸收比

6.一无限长直角电压波从波阻抗为Z1的线路传向波阻抗为Z2的线路，在连接处发生折反射，折射系数为(      )

A.	B.

C.	D.

7.雷击于无避雷线的架空线路杆塔时，导线上产生的感应过电压的大小与导线的高度(      )

A.成指数关系	B.成反比关系

C.成正比关系	D.无关系

8.下列不同类型的过电压中，不属于内部过电压的是(      )

A.工频过电压	B.操作过电压

C.谐振过电压	D.大气过电压

9.不属于GIS变电所防雷保护特点的是(      )

A.母线波阻抗较小	B.保护与被保护设备间距离短

C.伏秒特性平坦	D.采用普通避雷器

10.单相变压器绕组在受到过电压作用的瞬间可等值为一个(      )

A.电阻	B.电容

C.电感	D.L-C电路

二、填空题(本大题共14小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.“去游离”过程包括带电质点的__________、__________和附着三种形式。

12.中性点不接地系统发生单相接地时，若接地点存在间歇性电弧，可导致产生__________过电压。

13.对于工程上所用的含杂质液体电介质的击穿过程，通常采用“__________”来解释。

14.测量电气设备绝缘电阻的主要设备是__________。

15.一无限长直角电压波沿线路经过串联电感，其波形将变成__________形状。

16.由L和C组成的振荡电路，可能产生__________过电压。

17.普通阀式避雷器的切断比是指工频放电电压的下限与__________之比。

18.在具有双端电源的线路中，线路合闸时若先合电源容量大的一侧，后合电源容量小的一侧，可以减弱__________效应引起的工频过电压。

19.切除空载变压器时产生过电压的根本原因是因为__________现象。

20.最受频率因素影响的极化类型是__________极化。

21.雷击线路时，线路绝缘尚不发生闪络的最大雷电流幅值称为线路的__________。

22.中性点绝缘水平与绕组的绝缘水平相等的变压器为__________绝缘变压器。

23.当被试品接地时，测量介质损耗角正切值应采用__________接法。

24.绝缘配合的核心问题是确定电气设备的__________。

三、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

25.沿面放电

26.吸收现象

27.击杆率

28.冲击（接地）系数

四、简答题（本大题共7小题，每小题5分，共35分）

29.通常采取哪些措施防止绝缘子发生污闪现象？

30.如图为工频高电压试验的基本接线图，试说明下列元件或设备的名称及作用。

T2:

r:

R:

F:

CX:

31.冲击电晕对线路中的波过程有何影响？

32.现代输电线路主要采用哪些防雷措施？

33.如图为35KV未沿全线架设避雷线的变电所进线段保护接线图，试简述各元件的作用。

34.空载线路分闸过电压产生的原因是什么？限制这种过电压有哪些措施？

35.什么是电气设备绝缘的BIL和SIL?

五、计算题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

36.某无避雷线的线路高hd=10m，当线路杆塔遭受雷击时，测得雷电流幅值为I=60kA，若取波头时间为τ=2.6μs，试求雷电流的平均陡度及导线上感应过电压的大小。

37.某变电所高压母线上接有两条波阻抗为Z1=500欧的架空线路和二条波阻抗为Z2=50欧的电缆线路，如图所示现有一幅值为U0=1200kV的直角电压波沿其中一条架空线路侵入变电所，试作彼德逊等值电路，求母线上的过电压幅值大小。

六、综合应用题（本大题共2小题，第38小题8分，第39小题10分，共18分）

38.为避免额定电压为750kV（有效值）的试验变压器的高压引出端产生电晕，高压套管上拟安装一个球形屏蔽电极，设空气的电气强度为E0=30kV/cm，试计算该电极应有的直径。若将该变压器移至低气压的高原地区，电极的直径该如何变化？为什么？

39.现有一幅值为U0=600kV的无限长直角过电压波沿波阻抗为Z1=500欧的架空线路进入波阻抗为Z2=40欧的电缆线路，然后侵入电缆末端的发电机绕组，电缆长300m，发电机绕组的波阻抗为ZG=800欧。

(1)试求侵入电缆的电压和电流波的大小，及发电机绕组上的过电压和电流的大小；

(2)若发电机绕组首端并联有电容器，电容器能起什么作用？