全国2011年10月高等教育自学考试

建筑施工（一）试题

课程代码：02400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下图所示的水井类型是（      ）

A.无压完整井

B.无压非完整井

C.承压完整井

D.承压非完整井		             题1图

2.最后贯入度是指打桩时最后______击桩的平均入土深度。（      ）

A.5	B.10

C.15	D.20

3.按构造形式划分，脚手架的种类有（      ）

A.外脚手架和里脚手架	B.金属、木、竹脚手架

C.扣件式、碗扣式、吊式脚手架等	D.结构脚手架、装修脚手架、支撑脚手架等

4.已知试验室配合比为水泥∶砂∶石子=1∶X∶Y，水灰比为W/C，现场测得的砂、石含水率分别为Wx、Wy，原用水量为W，则实际用水量为（      ）

A.W	B.W+XWx+YWy

C.W-XWx-YWy	D.W-X(1+Wx)-Y(1+Wy)

5.以下哪种锚具被称为群锚？（      ）

A.镦头锚具	B.钢质锥形锚具

C.JM型锚具	D.XM型锚具

6.下列对滑行法的简述不正确的是（      ）

A.简称二点法	B.起重机的起重臂不动

C.柱脚沿地面滑向基础	D.柱脚应靠近杯口

7.钢结构安装时，高强度螺栓初拧的扭矩为终扭的（      ）

A.10%	B.30%

C.50%	D.70%

8.一般屋面防水卷材铺贴时，应由屋面______铺贴，并使卷材______水流方向搭接。（      ）

A.最低标高处向下，背向	B.最低标高处向下，顺着

C.最低标高处向上，背向	D.最低标高处向上，顺着

9.与普通抹灰相比较，高级抹灰做法中的（      ）

A.底层数目不一样	B.中层数目不一样

C.面层数目不一样	D.底层、中层、面层没有区别

10.一个网络计划（      ）

A.有时可有多条关键线路	B.只有一条关键线路

C.有时没有关键线路	D.关键线路是不可改变的

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11.井点降水法

12.端承型桩

13.自然养护

14.旋转法

15.工作的总时差

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.脚手架主要构造有立杆、大横杆、小横杆、__________、__________。

17.单向楼板的施工缝可留置在平行于__________的任何位置，有次梁的肋形楼板施工缝应留置在次梁跨度的__________范围内。

18.常用的混凝土振动器类型有：__________振动器、__________振动器、表面振动器、振动台。

19.根据节奏规律的不同，流水施工分为__________流水施工和__________流水施工。

20.工程建设项目有大、中、小之分，可将其划分为：建设项目、单项工程、__________、__________、分项工程。

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

21.简述流砂发生的现象和原因以及防治措施。

22.简述泥浆护壁成孔灌注桩施工过程中，孔壁坍塌的原因及塌孔的处理方法。

23.简述混凝土冬期施工中，水结冰后对混凝土质量的影响。

24.简述先张法的施工过程。

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25.试计算图示钢筋的下料长度。已知：钢筋为直径25mm的一级钢筋；半圆弯钩增加长度为6.25d；量度差值为：45°∶0.5d；90°∶2d；135°∶2.5d。

题25图

26.某预应力屋架采用后张法施工，构件孔道长度为12m，预应力钢丝束截面面积为AP=314mm2。预应力筋采用一端张拉，锚板厚度为35mm，锚杯高度为70mm，螺帽厚度为30mm，钢丝镦头预留量为10mm。张拉程序采用0→1.05σcon σcon，σcon=375N/mm2，张拉时从(0.1~1.05)σcon量测得预应力筋伸长值为64mm，张拉时混凝土的弹性压缩值取3mm。试分别计算：①钢丝束伸长值ΔL；②钢丝下料长度L；③施工最大张拉力。

（ΔL=Δl1+Δl2-C，L=l1+2H0+2δ-0.5(H-H1)-ΔL-C）

27.某分部工程由A、B、C三个施工过程组成，各施工过程在各施工段上持续时间为：tA=3d，tB=6d，tC=3d。试组织加快成倍节拍流水施工，请在下表中绘出横道图，并计算该工程的流水工期。

| 施工 过程 | 施工 队 | 施工进度（d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28.试按下表所列各工作之间的逻辑关系，绘制双代号网络图，并标出网络计划的总工期。

| 工作名称 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续时间 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 紧前工作 | —— | —— | —— | B,C | C | A,D,E | E |