浙江省2006年10月高等教育自学考试

材料加工和成型工艺试题

课程代码：00699

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.陶瓷锦砖又称为“____________”。

2.粘贴式木地面通常做法是：在结构层上用____________厚1∶3水泥砂浆找平。

3.密度是指材料在绝对密实状态下____________的质量。

4.一般混凝土中，砂、石含量占混凝土体积的____________%以上，起骨架作用。

5.普通砖公称尺寸____________。

6.树木按树叶形状的不同，可分为____________、____________。

7.金属材料可分为____________、____________。

8.混凝土的基本组成：水、____________、____________、____________。

9.硅酸盐水泥的标准稠度需水量一般在____________-____________。

10．涂刷类饰面的涂层构造一般分三层。底层俗称____________。

二、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.凡涂在建筑物或构件中表面的砂浆，可统称为（     ）

A.砌筑砂浆	B.抹面砂浆

C.混合砂浆	D.防水砂浆

2.胶合板的层数为（     ）

A.奇数	B.偶数

C.自然数	D.平方数

3.木材强度的大小与____________有关。（     ）

A.木材构造	B.受力方向

C.含水率	D.木材缺陷

4.对多孔吸声材料的吸声效果有影响的因素是（     ）

A.材料密度	B.材料的微观结构

C.材料的化学组成	D.材料的孔隙特征

5.憎水性建筑材料的润湿边角（     ）

A.θ=0°	B.θ=45°

C.θ<90°	D.θ>90°

6.粉状或颗粒状材料在堆积状态下，单位体积的质量称为（     ）

A.密度	B.密重

C.堆积密度	D.表观密度

7.花岗岩因含大量石英不耐火，在____________的高温下石英均会发生晶态转变，产生体积膨胀而爆裂。（     ）

A.573-870℃	B.600-750℃

C.300-550℃	D.800-900℃

8.大理石饰面板，适用于（     ）

A.室外工程	B.室内工程

C.室内及室外工程	D.有酸性物质的工程

9.石膏制品不适用于（     ）

A.吊顶材料	B.影剧院的穿孔贴面板

C.非承重型隔墙板	D.冷库内的墙贴面

10.石膏制品，抗火性能好的原因是（     ）

A.制品内部孔隙率大	B.含有大量结晶水

C.吸水性强	D.硬化快

11.在塑料中最主要组成材料是（     ）

A.滑石粉	B.阻燃剂

C.树脂	D.二丁酸

12.楼梯梯段下的净高不小于____________mm。（     ）

A.1800	B.1900

C.2100	D.2200

13.下面哪一种是属于块材隔墙？（     ）

A.木筋隔墙	B.板材隔墙

C.泰柏板隔墙	D.普通砖隔墙

14.建筑砂浆流动性用____________表示。（     ）

A.沉入度	B.坍落度

C.分层度	D.针入度

15.目前，使用最多的人造石材是（     ）

A.树脂型人造石材	B.水泥型人造石材

C.复合型人造石材	D.烘结型人造石材

三、判断题（本大题共5小题，每小题1分，共5分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.材料的吸声特性不但与声波的方向有关，还与声波的频率有关。（     ）

2.建筑材料的防火性能就是指其燃烧性能。（     ）

3.随着含碳量的增加，钢材的强度会不断地增强。（     ）

4.顶棚的技术性能分类有吸声顶棚、悬浮顶棚。（     ）

5.实铺式木基层是将木搁栅直接固定在基层表面上。（     ）

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1.建筑钢材的优点。

2.楼地面饰面有哪些功能？

3.悬吊式顶棚有哪几个部分组成，各部分起什么作用及其它们之间的关系。

4.谈谈隔墙与隔断的特点及设计要求的区别。

五、综合应用（本大题30分）

为一个小学教学楼设计一个普通双跑楼梯，绘出楼梯标准层平面图，剖面图（应标出梯段净高及平台净高，比例为1∶50）及各部位节点构造。（1∶5）