浙江省2011年4月高等教育自学考试

模具软件（Pro/E）试题

课程代码：01626

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 下面四个选项中，可以进入模具设计模块的是(      )

A.使用Ctrl+S快捷键

B.使用Ctrl+N快捷键

C.从【文件】下拉菜单中选择【打开】命令

D.从【文件】下拉菜单中选择【保存】命令

2.【模具元件】的作用是(      )

A.建立、删除和操作模具相关特征	B.创建和编辑模具体积块

C.建立、删除和操作模具装配模型	D.将创建的模具体积块抽取成实体

3.下述图标中表示创建侧面影像曲线功能的是(      )

A.	B.

C.	D.

4.下面哪个公式表示的是模具收缩率？(      )

A.1-S	B.1+S

C.	D.

5.在创建分型面时,常以“复制”选项来复制参考零件的曲面，当使用种子面及边界面的方式选取曲面时，需采用以下哪个方式来选择？(      )

A.Ctrl+左键	B.Shift+左键

C.Ctrl+Shift+左键	D.ALT+左键

6.在基于Pro/ENGINEER Wildfire中设计模具，用创建的方法导入参考模型中，并选择“实体”为子类型表示(      )

Ａ.由窗口中两个或多个实体零件交截而产生新零件

Ｂ.直接创建零件的实体模型

Ｃ.选取现有零件和参考面，用镜像的方法复制产生新零件

Ｄ.直接创建钣金零件

7.在数控加工过程中，加工控制文件是指(      )

A.CL文件	B.交互文件

C.批处理文件	D.MCD文件

8.加工制造模块中，Pro/NC-CHECK可实现以下哪项功能？(      )

A.计算刀具相对于加工坐标系的运动轨迹

B.设立适合于实际加工环境所需的刀具路径

C.创建合适的夹具

D.在计算机上进行模拟加工制造，以检查加工制造的正确性和合理性

9.常用的退刀面曲面形式设定中常常选择(      )

A.选取	B.创建曲面

C.沿Z轴	D.创建平面

10.机床类型决定了可用其创建的数控加工轨迹的类型，下列机床中只能完成三到五轴铣削和孔加工的是(      )

A.车床（Lathe）	B.铣床（Mill）

C.线切割机床(WEDM)	D.车铣中心（Mill/Turn）

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.下列选项属于层切面厚度检查法需要指定的条件有(          )

A.待测零件	B.切片方向

C.起始点	D.终点

E.切面偏距

2.如果分型面由几个曲面组合而成，可以通过合并的方式来合并曲面，以下属于合并类型的有(          )

A.交截	B.混合

C.垂直	D.连接

E.沿方向

3.下列哪些加工轨迹可使用铣床完成？(          )

A.铣削	B.凹槽加工

C.曲面铣削	D.沉孔

E.插入下刀式加工

4.下列属于Pro/Engineer基本加工设计（Maching）类型的有(          )

A.表面加工	B.轮廓加工

C.孔加工	D.腔槽加工

E.体积加工

5.退刀面设置的目的是避免刀具在不同加工区域间转换时发生碰撞，以下属于退刀面形式的是(          )

A.曲面	B.圆柱面

C.球面	D.锥面

E.斜面

三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.创建模具体积块时，若模具包含滑块等其它成型零件，需要先把型腔分割为动模和定模两个体积块，然后用型芯或滑块的分型面，把滑块或型芯分割出来。（      ）

2.Pro/MOLDESIGN模块若按尺寸设置收缩率较小的塑料的中小型制件，可选用公式A=B/（1+S）设置。（      ）

3.用按比例的方法对参考零件设置收缩率时，可对不同的坐标方向设置不同的收缩率，但设计模型的尺寸会受收缩的影响。（      ）

4.Pro/ENGINEER Wildfire进行塑料模具设计时，用创建的方法导入模具工件有四种方式。（      ）

5.利用Pro/E软件设计塑料模具，在拆模前可对参考零件进行拔模检测，以确保参考零件的脱模斜度符合要求。（      ）

6.充模仿真在Pro/ENGINEER Wildfire的菜单里被翻译“模具分离”。（      ）

7.刀具路径文件必须进行后处理才可控制数控机床的运动而实现加工。（      ）

8.Pro/E在模具设计过程中为了便于观察与选择，可在模型树中对某些零件进行遮蔽，此操作可能在文件中删除该零件。（      ）

9.Pro/NC常用的标准后处理器为gpost和ncpost，后者为默认后处理器。（      ）

10.在刀具几何参数中，刀具直径值和刀具长度值不能为０，角半径值不能大于刀具直径值的1/2。（      ）

四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

1.利用Pro/E软件进行塑料模具设计主要包括哪五个流程？

2.冷却水孔可以采用哪几种方法生成？

3.举例说出六个分型面创建方法。

4.Pro/NC后处理选配文件的制作可分哪几个阶段？

5.刀具有哪些特性参数？

五、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.请分析下图所示制件分型面创建步骤。

题1图

2.要加工如图所示零件，型腔内部初步几何形状一般用什么加工方法来完成？选择哪一种刀具比较合适？并说出该加工方法的基本概念。

题2图