# 浙江省2012年4月高等教育自学考试

## 线性电子电路试题

课程代码：02340

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．晶体三极管工作在截止状态时，其两个PN结的偏置状态是(　　　)

A．发射结正偏，集电结正偏	B．发射结正偏，集电结反偏

C．发射结反偏，集电结正偏	D．发射结反偏，集电结反偏

2．共发射极放大电路，若测得VCEQ≈VCC，则可以判断该晶体管工作在(　　　)

A．放大状态	B．饱和状态

C．截止状态	D．击穿状态

3．共模抑制比KCMR越大，表明电路(　　　)

A．放大倍数越稳定	B．交流放大倍数越大

C．抑制温漂的能力越强	D．输入信号中的差模成分越大

4．场效应管是______器件。(　　　)

A．电流控制电流	B．电压控制电流

C．电流控制电压	D．电压控制电压

5．若电路的开环增益为1000,反馈深度为10，则该电路的闭环增益为______dB。(　　　)

A．10	B．20

C．40	D．60

6．变容二极管是利用PN结的______制成的。(　　　)

A．正向导通特性	B．反向截止特性

C．反向击穿特性	D．电容特性

7．基本放大电路中，若静态工作点选择过低，容易使电路输出信号产生______失真。(　　　)

A．截止	B．饱和

C．双向	D．频率

8．反相比例电路中引入的负反馈是(　　　)

A．电压串联负反馈	B．电压并联负反馈

C．电流串联负反馈	D．电流并联负反馈

9．反相比例电路的运算关系是(　　　)

A．	B．

C．	D．

10．负反馈放大电路自激的条件是(　　　)

A．T (jωosc)=1	B．T (jωosc)=-1

C．T (jωosc)=0	D．T (jωosc)=∞

11．设计一运算电路实现方波——三角波的变换，应选用______实现。(　　　)

A．同相比例电路	B．反相比例电路

C．积分电路	D．微分电路

12．对放大电路，开环是指电路(　　　)

A．无反馈通路	B．无直流电源

C．无交流信号源	D．无负载

13．在外输入信号不变时，若引入反馈后，______，则电路引入了负反馈。(　　　)

A．输出电流增大	B．输出电压增大

C．净输入信号增大	D．净输入信号减小

14．放大电路在信号的低频段时，放大倍数下降的原因是(　　　)

A．耦合电容和旁路电路的存在	B．晶体管极间电容和分布电容的存在

C．晶体管的非线性的影响	D．放大电路的静态工作点设置不合理

15．固定偏置的共发射极放大电路，集电极偏置电阻Rc的作用是(　　　)

A．放大电流

B．调节基极电流IBQ

C．调节集电极电流ICQ

D．防止输出信号交流接地，把集电极电流转换为电压

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．半导体是______介于导体和绝缘体之间的物质。

2．半导体二极管最主要的特性是______。

3．当PN结外加反向电压时，耗尽层的宽度将______。

4．在集成运放中，由温度变化引起的零输入对应非零输出的现象称为______。

5．晶体管的频率参数fβ是β(ω)下降到β的______倍时所对应的频率。

6．在晶体管的三种基本组态放大电路中，______电路的输出电阻最低。

7．电路的开环增益为1000时,基本放大器的增益变化10%，反馈放大器的闭环增益相应地变化1%，则此时电路的闭环增益为______。

8．晶体三极管的三个电极对地电位分别为VA=3.0V，VB=2.8V，VC=1.0V，则该管的半导体材料是______。

9．放大电路中，引入直流负反馈的作用是______。

10．在放大电路中，要稳定输出电流，应引入______负反馈。

三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

1．MOSFET的转移特性如题三（1）图所示（其中iD的方向是它的实际方向），试判断该场效应管是增强型还是耗尽型，是N沟道还是P沟道，画出其电路符号，并求出夹断电压VP或开启电压VT。

2．如题三（2）(a)图所示电路，设集成运放是理想的，已知初始状态Vc (0)=0。

（1）写出Vo的表达式；

（2）当输入电压波形如题三（2）(b）图所示，试画出Vo的波形，并标出Vo的幅值。

3．如题三（3）图所示某放大电路的电压传输特性，说明该电路实现的功能，求出输出与输入电压之间的运算关系，并求电压放大倍数Av。

四、分析计算题（本大题共5小题，每小题9分，共45分）

1．电路如题四（1）图所示，设所有电容对交流均视为短路。已知VBE（on）=0.7V，β=100，rbb′=200Ω。

（1）估算静态工作点（ICQ，VCEQ）；

（2）画出小信号等效电路图；

（3）求电压放大倍数AV和输出电阻Ro。

2．差动放大电路如题四（2）图所示，设两管的特性相同，β=60，rbb′=200Ω，VBE（on）=0.7V。求

（1）差模电压放大倍数Avd=Vo/Vi；

（2）差模输入电阻Rid。

3．反馈放大电路如题四（3）图所示。

（1）指明级间反馈元件，并判别级间反馈类型和极性；

（2）若电路满足深度负反馈的条件，求反馈系数F和电压增益Avf的表达式。

4．如题四（4）图所示电路，设集成运放均为理想的。

（1）求Vo的表达式；

（2）说明电路完成何种功能。

5．采用理想集成运放设计一迟滞电压比较器，其电压比较特性如题四（5）图所示的，画出相应的电路图，求出各参数，要求最大的电阻值等于20KΩ。