全国2008年1月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：02440

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．各跨跨度相差不大于10%的不等跨框架可简化为等跨框架，简化后的跨度取原框架的（　　　）

A．最大跨度	B．最小跨度

C．各柱轴线之间距离的平均值	D．各柱之间净距离的平均值

2．单层单跨厂房中，吊车竖向荷载最大值Dmax（　　　）

A．同时作用在左右柱	B．只作用在左柱

C．只作用在右柱	D．可能作用在左柱，也可能作用在右柱

3．剪力墙各墙段的最小高宽比宜为（　　　）

A．1.5	B．2

C．2.5	D．3

4．关于多层框架的分层法，下面说法不正确的是（　　　）

A．假定框架无侧移

B．忽略本层梁上荷载对上、下柱的影响

C．以若干开口框架作为计算单元

D．除底层柱外，其它各层柱的线刚度均应乘以0.9的折减系数

5．整体小开口墙的判别条件是（注：α为整体系数,[ζ]为肢强系数限值）（　　　）

A．ζ≤[ζ],α<10	B．ζ>[ζ],α≥10

C．ζ≤[ζ],α≥10	D．ζ>[ζ],α<10

6．普通房屋和构筑物的设计使用年限为（　　　）

A．25年	B．50年

C．60年	D．100年

7．伸缩缝的设置主要取决于（　　　）

A．结构的长度	B．建筑物高差

C．场地地质条件	D．地震设防烈度

8．单层厂房预制柱进行吊装阶段的裂缝宽度验算时，柱自重应乘以（　　　）

A．动力系数	B．组合值系数

C．准永久值系数	D．频遇值系数

9．采用不考虑扭转的振型分解法计算建筑结构时，设M1、M2、M3分别为前三个振型计算所得某截面的弯矩最大值，则该截面弯矩标准值为（　　　）

A．M=M12+M22+M32	B．M=max（|M1|，|M2|，|M3|）

C．M=（|M1|+|M2|+|M3|）/3	D．M=M1+M2+M3

10．在竖向荷载作用下，多层框架结构的内力计算可近似采用（　　　）

A．反弯点法	B．D值法

C．底部剪力法	D．分层法

11．关于框筒结构的剪力滞后现象，下列说法中错误的是（　　　）

A．腹板框架中，角柱轴力大于中柱轴力

B．腹板框架中，柱子轴力沿筒体边缘呈曲线分布

C．翼缘框架中，柱子轴力沿筒体边缘呈直线分布

D．翼缘框架中，柱子轴力沿筒体边缘呈曲线分布

12．对结构正常使用极限状态进行验算时，采用（　　　）

A．荷载设计值及材料强度设计值	B．荷载设计值及材料强度标准值

C．荷载标准值及材料强度设计值	D．荷载标准值及材料强度标准值

13．计算水平地震作用时，住宅楼面活荷载的组合值系数为（　　　）

A．0.3	B．0.5

C．0.8	D．0.9

14．采用反弯点法计算多层框架内力时，对于下端固定的底层柱，其反弯点近似取（　　　）

A．柱高的中点	B．距柱底13柱高处

C．距柱底23柱高处	D．柱顶处

15．对大偏心受压剪力墙进行正截面承载力计算时，达到屈服强度并参加工作的竖向分布钢筋是（注：x为名义受压区高度）（　　　）

A．受压区范围内的全部竖向分布钢筋

B．受拉区范围内的全部竖向分布钢筋

C．距受压区边缘1.5x范围以内的竖向分布钢筋

D．距受压区边缘1.5x范围以外的竖向分布钢筋

16．关于地震震级，下列说法中错误的是（　　　）

A．地震震级是指地震对地表及工程建筑物影响的强弱程度

B．一次地震只有一个地震震级

C．地震震级增大一级，地面振幅增大约10倍

D．地震震级是衡量一次地震所释放能量大小的尺度

17．在单自由度体系中，质点受到的惯性力为（　　　）

A．-mx(t)	B．-Kx(t)

C．-Cx(t)	D．-m[x(t)+xg(t)]

18．一般情况下，框架—剪力墙结构与框架结构比较，前者（　　　）

A．侧向刚度大，最大适用高度小	B．侧向刚度大，最大适用高度大

C．侧向刚度小，最大适用高度小	D．侧向刚度小，最大适用高度大

19．与划分建筑抗震等级无关的因素是（　　　）

A．建筑高度	B．结构类型

C．混凝土强度等级	D．抗震设防烈度

20．采用桩基础时，高层建筑基础的埋置深度可取房屋高度的（　　　）

A．1/5	B．1/10

C．1/18	D．1/20

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．一侧为楼梯间的中框架梁，当采用现浇楼盖时，其截面惯性矩应取I=___________I0（注：I0为矩形截面梁的截面惯性矩）。

22．单层厂房中，吊车横向水平荷载是小车吊有重物刹车或启动时所引起的横向水平___________力。

23．《建筑抗震设计规范》规定的房屋高度是指室外地面至___________的高度。

24．风荷载作用下多层框架结构最大层间位移通常位于___________。

25．筒中筒结构宜采用对称平面，并优先采用圆形、正多边形。当采用矩形平面时，其长宽比不宜大于___________。

26．结构在规定的时间内，规定的条件下，完成预定功能的概率，称为结构的___________。

27．单层厂房中，将小型屋面板或瓦材支承在檩条上，再将檩条支承在屋架或屋面梁上，形成___________屋盖体系。

28．基本烈度每增加1度，地震系数k值增加___________。

29．荷载代表值有标准值、准永久值、频遇值及___________值。

30．墙肢轴向压力能够___________其受剪承载力。

三、问答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

31．在水平荷载作用下，影响框架柱反弯点位置的主要因素有哪些？

32．单层厂房柱采用对称配筋时，通常应考虑哪几种内力组合？

33．简述框架梁的抗震设计原则。

34．高层建筑结构风荷载标准值的计算要计入哪些参数？

35．壁式框架和一般框架在计算D值时的不同点有哪些？

四、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36．某两层三跨框架如题36图所示，括号中数值为梁的相对线刚度。二层各柱线刚度均为1.0×104kN·m,边柱侧移刚度修正系数为α=0.6，中柱侧移刚度修正系数为α=0.7。试用D值法求梁AB的B端弯矩（提示：二层柱反弯点高度比为y=0.55）。

37．某轴心受压柱，采用柱下独立基础，剖面如题37图所示。基础顶面轴向压力标准值Nk=720kN，修正后的地基承载力特征值fa=200kN/m2，基础埋置深度d=1.5m，设基础及其以上土的重力密度平均值γm=20kN/m3。试推导基础底面面积A的计算公式并确定基础底面尺寸（提示：设底面为正方形）。

38．某框架结构如题38图所示，重力荷载代表值G1=G2=……=G6=1200kN。各层边柱D值均为1.2×104kN/m，各层中柱D值均为2.2×104kN/m，考虑非承重墙影响的周期调整系数为0.7。试按顶点位移法计算其基本自振周期。

（提示：T1=1.7ΨTuT）

39．单层厂房排架结构如题39图a所示，吊车横向水平刹车力为50kN。试用剪力分配法计算各柱的柱顶剪力。

（提示：反力系数C5A=0.68,C5B=0.70，见题39图b(1)、b(2)；Δu1=1.25Δu2，见题39图b(3)、b(4)）。

40．某两跨等高排架如题40图所示。排架柱高为6m，排架柱A、B、C的侧移刚度之比为1∶2∶1，横梁平面内刚度无穷大，集中于柱顶处的总重力荷载代表值为6000kN；结构的自振频率为2.5Hz，场地特征周期为0.3s，抗震设防烈度为8度。试用底部剪力法计算柱A的地震剪力、底部弯矩，并画出该柱的弯矩图。

（提示：αmax=0.16，α=TgT0.9αmax）