全国2008年1月高等教育自学考试

非线性电子电路试题

课程代码：02342

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．通信系统中广泛应用的各种混频器、调制器、解调器、倍频器等，实现其频率变换功能，都是利用（　　　）

A．放大电路	B．振荡电路

C．线性电子电路	D．非线性电子电路

2．单频调制AM波的最大振幅为1.4V，最小振幅为0.6V，它的调幅度m为（　　　）

A．0.5	B．0.4

C．0.3	D．0.1

3．下列振荡器中，输出信号波形好的是（　　　）

A．变压器耦合振荡器	B．电感反馈振荡器

C．电容反馈振荡器	D．不确定

4．两种载波频率相同，调制信号频率（0.4～5kHz）也相同的ＦＭ波（mf=15）和SSB波，那么它们的带宽分别为（　　　）

A．75 kHz、5 kHz	B．150 kHz、5 kHz

C．160 kHz、10 kHz	D．160 kHz、5 kHz

5．判断三端式振荡器能否振荡的原则是（　　　）

A．Xce与Xbe电抗性质相同，Xce与Xbc电抗性质不同

B．Xce与Xbe电抗性质相同，Xce与Xbc电抗性质相同

C．Xce与Xbe电抗性质不同，Xce与Xbc电抗性质不同

D．Xce与Xbe电抗性质不同，Xce与Xbc电抗性质相同

6．m=0.4的普通调幅信号中，含有有用信息的功率占它总功率的百分比是（　　　）

A．12.5%	B．10%

C．7.4%	D．4.3%

7．已知调幅收音机中频为465kHz，当收听中央台720千赫的广播节目时，有时会受到1650千赫信号的干扰，这种干扰属于（　　　）

A．交调干扰	B．互调干扰

C．中频干扰	D．镜像干扰

8．用调制信号uΩ=UΩsinΩt，对载波uc=Uccosωct进行调频，则调频信号的数学表达式uFM为（　　　）

A．Uccos(ωct+mfsinΩt)	B．Uccos(ωct-mfcosΩt)

C．UΩsin(ωct+mfcosΩt)	D．UΩsin(Ωt-mfsinΩt)

9．调频时，如果调制信号振幅增大一倍，调制信号频率也升高一倍，则它的频带宽度（　　　）

A．增大四倍	B．增大二倍

C．增大一倍	D．不变

10．调相波的最大频偏与调制信号的UΩ、Ω关系是（　　　）

A．与UΩ成正比、与Ω成正比	B．与UΩ成正比、与Ω成反比

C．与UΩ成反比、与Ω成正比	D．与UΩ成反比、与Ω成反比

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

11．乘积型同步检波器可以解调的已调波有（　　　　　）

A．AM波 	B．DSB波

C．SSB波	D．FM波

12．反馈型振荡器的振幅稳定条件是（　　　　　）

A．ϕT=2nπ	B．∂T∂Ui<0

C．∂K∂Ui<0	D．∂ϕ∂ω<0

13．DSB信号波形的特点是（　　　　　）

A．DSB信号的包络完全和调制信号形状相同

B．DSB信号波形中的载波信号相位不是连续的

C．DSB信号的包络与调制信号uΩ(t)成正比

D．DSB信号是既调幅又调相的信号

14．利用反馈控制技术，根据控制电信号参量的不同，目前反馈控制电路主要有（　　　　　）

A．自动增益控制	B．自动幅度控制

C．自动频率控制	D．自动相位控制

15．欲使高频功率放大器外部特性达到设计要求，需要正确调整的外部参数有（　　　　　）

A．供电电源电压	B．激励电压

C．偏置电压	D．负载

三、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．反馈型振荡器起振的振幅条件是_____________，起振的相位条件是_____________。

17．锁相环实际上是一个_____________控制系统，当环路达到锁定状态时，输出信号与输入参考信号两者的关系是_____________。

18．调频波与调相波两者的频谱相似，不同之处在于_____________对两者的频谱宽度影响不同。

19．斜率鉴频器的基本原理是利用_____________进行频率-幅度的变换，将调频波变换为调频-调幅波，再通过包络检波器将调制信号恢复出来。

20．某混频器输入AM波，混频器输出信号特点，从波形看它与输入信号_____________相同，从频谱图看它与输入信号频谱结构完全相同，只是_____________不同。

四、简答题（本大题共3小题，每小题4分，共12分）

21．图示某振荡器的交流等效电路，其中f1是L1C1并联回路的谐振频率，f3是L3C3并联回路的谐振频率。问

（1）该电路中两个并联回路分别呈现何种性质的电抗时，电路才能振荡？

（2）该电路振荡频率f0的范围是多少？

22．在变容二极管结电容作为回路总电容的直接调频器中，简述变容管的电容变化指数γ=2和γ≠2两种情况下，对调频系统性能有什么影响？

23．图示电路如要实现AM信号的混频。问

（1）图中u1，u2应施加什么信号？

（2）图中滤波器应选用哪种类型？它的中心频率及带宽如何设计。

五、计算题（本大题共5小题，共30分）

24．（本题5分）图示锁相频率合成器，输入参考频率fr=25kHz，前置固定分频器M=10，输出频率范围为9～10MHz，求

（1）频率间隔为多少？

（2）可变分频比N为多少？

25．（本题7分）图示某高频小信号谐振放大器的等效电路，其中L=100μH，r=10Ω，C1=C2=200pF，RL=25kΩ，信号源内阻略去不计，计算：

（1）回路谐振频率f0；

（2）回路本身品质因数Q0；

（3）整个电路的品质因数Q；

（4）回路的通频带B。

26．（本题5分）载波频率为1026kHz的普通调幅发射机，若载波功率为200W，调制信号频率为4kHz，m=30%，求：

（1）已调信号中含有哪些频率成份？它们的频率各是多少？

（2）已调信号占据多大的频带宽度？

（3）已调信号的总功率为多大？

27．（本题5分）图（a）鉴频电路，上下两个回路谐振频率分别为f1、f2，现测得它的鉴频特性曲线如图（b）所示，输入信号ui=1.5cos(14×107πt+50sin2×105πt)V，求：

（1）f1和f2；（2）ui的最大频偏Δfm、频带宽度Bs；（3）鉴频灵敏度SD；（4）输出电压uo。

28．（本题8分）工作在临界状态的某高频功率放大器，Ec=24V，集电极电压利用系数ξ=0.9，集电极电流流通角θ=75°，[已知α0（θ）=0.29，α1（θ）=0.455]，功放管集电极电流简谐脉冲的幅度icmax=5A，计算：

（1）集电极电压Uc、集电极电流Ic0、Ic1；

（2）输出功率P1，集电极转换效率η；

（3）电源供给的直流输入功率P0。

六、识图与画图题（本大题共3小题，共18分）

29．（本题6分）分别说明图示四种频谱结构各属于哪种调幅信号的频谱。（fc为载波频率）

30．（本题5分）图示电路中RFC为高频扼流图，CB为旁路电容，要求：

（1）画出它的交流等效电路。

（2）根据相位条件判断该电路能否振荡？如能振荡，说明它属于哪种类型振荡器。

（3）说明晶体在电路中的作用。

31．（本题7分）图示电路中输入信号ui(t)=Uc(1+mcosΩt)sinωct，问

（1）该电路的完整名称是什么？

（2）该电路有可能出现哪两种特殊失真？分别写出不失真的条件表达式。

（3）定性绘出ui(t)、u(t)、uo(t)三者波形。（要工整清晰，时间对齐）