浙江省2012年1月高等教育自学考试

现代模具制造技术试题

课程代码：05511
一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.光整加工技术向自动化发展，主要是研制由___________、带有___________的光整加工设备。

2.影响模具成型件工作表面质量的主要因素有___________、___________、电加工工艺、精饰加工与表面强化工艺中的工艺方法、工艺参数及装备的精度与刚度。

3.影响模具寿命的主要因素有___________、模具材料、___________、模具工作状态、产品零件状况。

4.修整成型砂轮的方法有___________和___________两种。

5.加工中心按照主轴所处的方位可分为___________和___________两种。

6.粗规准主要用于粗加工，对粗规准的要求是___________，___________。

7.超声波抛光的特点之一是能高速地去除___________和消除___________。

8.冲裁模的漏料孔的加工主要有___________、___________、浸蚀法三种方式。

9.冲裁模产生凸、凹模刃口相咬主要由___________，___________，卸料板的孔位或孔壁不垂直等原因引起。

10.一个完整的模具零件测量过程包含测量对象，测量单位，___________和___________。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.模具精度等级通常需高于制件精度等级(      )

A.一级
B.一级或一级以上

C.二级
D.二级或二级以上

2.模具制造工艺过程主要分为______阶段。(      )

A.5个
B.6个

C.7个
D.8个

3.适合铰削加工的孔径为(      )

A.80mm及以下
B.85mm及以下

C.90mm及以下
D.95mm及以下

4.冷挤压的坯料在冷挤压前应当进行的热处理是(      )

A.退火
B.调质

C.淬火
D.回火

5.平动头是______的专用夹具。(      )

A.车床
B.铣床

C.电火花成型加工机床
D.电火花线切割机床

6.下列磨料系列中，硬度最低的磨料系列是(      )

A.金刚石类
B.碳化物类

C.刚玉类
D.氧化物类

7.电解修磨抛光两极由______供电。(      )

A.高压交流电源
B.高压直流电源

C.低压交流电源
D.低压直流或脉冲电源

8.在制造新冲模时，凸、凹模的间隙应采用(      )

A.零间隙
B.最小合理间隙值

C.（最小合理间隙值+最大合理间隙值）/2
D.最大合理间隙值

9.在凸模表面涂上一层如磁漆或氢基醇酸漆之类的薄膜，其厚度等于冲裁间隙，然后调整、固定、定位使冲裁间隙均匀的间隙控制方法是(      )

A.镀铜法
B.涂层法

C.垫片法
D.工艺尺寸法

10.GB／T 94153-1988《锻模及其零件术语》是(      )

A.强制性标准
B.推荐性标准

C.专业标准
D.地方标准

三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。
1.模具设计和制造上较多地采用“配作法”、“同镗法”等加工手段，这使模具零件的互换性增加。(      )

2.当磨削材料硬度较高的零件时，应选择较硬的砂轮。(      )

3.利用经淬硬并已加工完成的凸模、凹模或另外制造的工艺冲头作为压印基准件，垂直放置在未经淬硬（或硬度较低）并留有一定压印锉修余量的对应刃口或工件上，施以压力，经压印基准件的切削与挤压作用，在工件上压出印痕，钳工再按此印痕修整而作出刃口或工件的方法是合件加工。(      )

4.高速走丝电火花线切割机床的电极丝是作高速单向运动的。(      )

5.在各种磨料的粒度中，有粗、中、细不同的颗粒。细粒是研磨粉中的基本粒度，是决定磨料研磨能力的主要因素。(      )

6.抛光是工件加工最后一道精加工工序。(      )

7.注射模具的顶杆装配后，其端面应比型腔或镶件的平面低0.05-1mm。(      )

8.当某组成环尺寸增大，封闭环尺寸随之减少时，该组成环为增环。(      )

9.落料冲孔复合模应以凸凹模为装配基准件。(      )

10.间隙法所用样板，其工作表面的轮廓形状与被检测模具的轮廓形状相反。(      )

四、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）
1.解释电火花加工冷冲模具型孔，保证配合间隙要求的直接配合法，并分析它的特点。

2.简单分析抛光过程中可能出现的“桔皮状”缺陷的原因并提出解决问题的方法。

五、编程应用题（本大题15分）
[image: image1.png]10

40

10
Y

(0,07




采用电火花线切割加工图示的模具零件。已知毛坯材料为Cr12，切割起点为原点O（0，0），切割路线为O→A→B→C→D→E→F→G→H→A→O，试用3B格式编制电火花线切割加工程序（不考虑半径补偿及间隙）。

六、综合题（本大题15分）
冲裁凸模零件如图。材料为Cr12，热处理为淬火、回火，硬度58-60HRC，成形尺寸与凹模间隙不超过0.02mm。拟使用仿形刨设备。试按照题表的项目，制定这个零件的加工工艺过程。

[image: image2.png]0
30-0,016

o0

0
~U-0,013

1.6/ 0
<~
()
/0.5
f
4 )
0
ik 1 <S5 o
- U
v

\\

+0,029

3940009





题表 冲裁凸模加工工艺过程

	工序号
	工序名称
	工序加工内容及要求
	设备和工艺装备

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


05511# 现代模具制造技术试题 第 5 页（共 5 页）

