浙江省2011年7月高等教育自学考试

机械产品质检技术试题

课程代码：01958

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.夹紧误差属于(      )

A.系统静态误差	B.系统动态误差

C.原理误差	D.工件安装误差

2.细长轴的长度和直径之比大于(      )

A.10	B.20

C.15	D.30

3.游标卡尺属于(      )

A.量具	B.量仪

C.测量装置	D.计量仪器

4.刀具磨损属于(      )

A.系统静态误差	B.系统动态误差

C.原理误差	D.测量误差

5.对有配合要求的工件，其尺寸的检验应符合(      )

A.最大实体原则	B.封闭型原则

C.阿贝原则	D.泰勒原则

6.用圆柱光滑量规检验孔的合格性时，判为合格的条件是(      )

A.通规通	B.止规止

C.通规通，止规止	D.止规通

7.使用正弦规测量角度属于(      )

A.间接测量	B.绝对测量

C.综合测量	D.相对测量

8.针描法主要用于测量表面粗糙度的(      )

A.Ra	B.Rz

C.Ry	D.Ra与Ry

9.用综合量规检验同轴度满足(      )

A.测量坐标值原则	B.与理想因素比较原则

C.测量跳动原则	D.控制实效边界原则

10.三点法测量圆度误差时，工件旋转一周，指示器读数______作为测得值。(      )

A.最大值	B.最小值

C.最大差值	D.最大差值的一半

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.机械产品零件的表面质量包括(          )

A.表面粗糙度	B.表面波纹度

C.表面加工硬化	D.表面金相组织

E.表面残余应力

2.工艺系统的原理误差包括(          )

A.机床误差	B.夹具误差

C.采用了近似的加工原理	D.采用了近似形状的刀具

E.夹紧误差

3.装配质量主要包括(          )

A.检测精度	B.装配精度

C.操作性能	D.装配成本

E.使用性能

4.零件的加工质量包括(          )

A.加工精度	B.表面质量

C.形状精度	D.位置精度

E.表面粗糙度

5.检测过程主要包括______几大要素。(          )

A.检测对象	B.计量单位

C.检测方法	D.检测仪器

E.检测精度

三、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.机械加工质量的控制就是对______和______的控制。

2.测量器具是量具、量规、______、______的总称。

3.按决定测量结果的全部因素或条件是否改变，测量可分为______和______。

4.测量器具的计量检定就是确保器具的精度、______和______。

5.三坐标测量机根据测量原理的不同可分为______、______和光学坐标测量机。

6.同轴度误差的测量方法主要有壁厚差测量法、光轴法、指示器法、______和______等五种方法。

7.硬度试验可分为______和______。

8.切削加工前的毛坯检验主要是对毛坯进行______、______和外观质量检验。

9.机床的装配精度包括定位精度、传动精度、______、______和相互位置精度。

10.轧制件的力学性能试验主要包括______、______和冲击试验。

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

1．测量重复性

2．系统误差

3．光切法

4．分组选配法

5．机床的几何精度

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1．简述检验与测量的区别。

2．简述测量器具的选择依据。

3．简述表面粗糙度的检测方法有哪些。

4．简述形位误差的检测原则。

六、分析与绘图题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.请说明平面度误差的检测方法有哪些，并画出指示器检测法的原理图。

2.请建立图示齿轮零件的综合检验卡，标明工步内容、工艺装备，并简述齿轮右端面对基准A的垂直度的检验方法。