浙江省2011年1月高等教育自学考试

机械工程基础试题

课程代码：01618

一、填空题(本大题共6小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.平面运动副中，低副可分为____________副和____________副。

2.在机构中采用虚约束的目的是为了改善机构的____________情况和____________情况。

3.在蜗轮齿数不变的情况下，蜗杆的线数____________，则传动比就越大。

4.各构件均用低副相连的平面机构，称为____________。

5.作用力与反作用力同时存在，大小____________、方向____________，沿同一作用线分别作用于两个不同的物体上。

6.平面机构中，平面高副具有____________个约束，____________个自由度。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.既限制物体任何方向运动，又限制物体转动的支座称____支座。(      )

A.固定铰	B.可动铰

C.固定端	D.光滑面

2.平面四杆机构中存在死点取决于____是否与连杆共线。(      )

A.主动件	B.从动件

C.机架	D.摇杆

3.三角传动工作时，与带轮轮槽接触的是(      )

A.带的两侧面	B.带的顶面

C.带的底面	D.以上都是

4．自行车前轴是属于(      )

A.心轴	B.传动轴

C.转动轴	D.曲轴

5.蜗杆主动时，为提高蜗杆的传动效率，可(      )

A.增加蜗杆线数	B.增加蜗轮齿数

C.增加蜗杆特性系数	D.增加蜗杆模数

6.当应力达到____时，材料将发生明显的塑性变形。(      )

A.比例极限	B.屈服极限

C.强度极限	D.弹性极限

7.主要用于承受轴向载荷的轴承为(      )

A.圆柱滚子轴承	B.滚针轴承

C.向心轴承	D.推力轴承

8.当载荷平稳、被联接的两轴安装能严格对中又没有相对位移的工况下，宜采用____联轴器。(      )

A.可移式	B.弹性

C.刚性	D.齿轮

9.4个构件汇交而成的复合铰链，可构成____个转动副。(      )

A.1	B.2

C.3	D.4

10.当要求在两轴相距较远、工作环境恶劣的情况下传递较大功率，宜选用(      )

A.带传动	B.链传动

C.齿轮传动	D.蜗杆传动

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.带传动的弹性滑动是不可避免的，打滑是可以避免的。(      )

2．一个凸轮只有一种预定的运动规律。(      )

3．梯形螺纹主要用于传动。(      )

4.平面四杆机构中的死点位置，就是采用任何方法都不能使机构运动的位置。(      )

5.平键联接可承受单方向轴向力。(      )

6.齿轮传动中，一对大小不等的齿轮的硬度值应取相同。(      )

7.合力一定比分力大。(      )

8.力沿作用线移动，力对点之矩不变。(      )

9.推力球轴承只能承受轴向载荷，不能承受径向载荷。(      )

10.蜗杆的螺旋线有左旋和右旋两种，在传动中多用右旋。(      )

四、名词解释（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1.柔性约束

2.双摇杆机构

3.闭式齿轮传动

4.内力

五、简答题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.齿轮传动的特点是什么（优点和缺点）？

2.螺栓联接、双头螺柱联接和螺钉联接在结构上和应用上各有什么特点?

六、综合题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

1.计算下列图1所示运动链的自由度（若有复合铰链、局部自由度或虚约束，须明确指出）。

图1

2.在图2所示的轮系中，所有齿轮的模数相等，且均为标准齿轮，若n1=200r/min，n3=50r/min。当n1、n3反向时，求齿数Z2'及杆4的转速n4。

图2

3.根据图3所示，试画出图示结构的剪力、弯矩图。

图3