浙江省2008年4月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389

本试卷分A、B卷，房屋建筑工程专业的考生请做A卷，道路与桥梁工程专业的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以A卷记分。

A卷

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.材料的密度是指材料在_________状态下单位体积质量；材料的表观密度是指材料在_________状态下单位体积的质量。

2.量取10L气干状态的卵石，称重为14.5kg；又取500g烘干的该卵石，放入装有500mL水的量筒中，静置24h后，水面升高为685mL。则该卵石的堆积密度为_________，表观密度为_________，空隙率为_________。

3.为了防止和消除墙上石灰砂浆抹面的爆裂现象，可采取_________的措施。

4.硅酸盐水泥熟料矿物组成中，_________是决定水泥早期强度的组分，_________是保证水化后期强度的组分，_________矿物凝结硬化速度最快。

5.水泥细度越细，水化放热量越_________，凝结硬化后收缩越_________。

6.抗渗性是混凝土耐久性指标之一，P6表示混凝土能抵抗_________MPa的水压力而不渗漏。

7.混凝土配合比设计中砂率的确定原则为_________。

8.当混凝土拌合物出现粘聚性尚好、坍落度太小时，应在保持_________不变的情况下，适当地增加_________用量。

9.过火砖与欠火砖相比，表观密度_________，颜色_________，抗压强度_________。

10.建筑钢材随着含碳量的增加，其强度_________、塑性_________。

二、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.颗粒材料的密度为ρ，表观密度为ρ0，堆积密度为ρ'0，则存在下列关系(      )

A.ρ＞ρ'0＞ρ0	B.ρ0＞ρ＞ρ'0

C.ρ＞ρ0＞ρ'0	D.ρ'0＞ρ＞ρ0

2.当材料的润湿边角为_________时，称为亲水性材料。(      )

A.≤90o°	B.＜90o°

C.＝0o	D.≥90o

3.石膏在凝结硬化过程中，下列哪句话是正确的？(      )

A.凝结硬化时间慢、硬化后体积微小收缩	B.凝结硬化时间慢，硬化后体积微小膨胀

C.凝结硬化时间快、硬化后体积微小收缩	D.凝结硬化时间快，硬化后体积微小膨胀

4.含水率为6％的湿砂100g，其中所含水重为(      )

A.水重＝100×6％＝6g	B.水重＝(100-6)×6％＝5.6g

C.水重＝100-1001+0.06＝5.7g	D.水重＝(100+6)×6％=6.36g

5.硅酸盐水泥水化时，早期强度较小但是后期强度较高的矿物是(      )

A.C3S	B.C2S

C.C3A	D.C4AF

6.石灰的碳化反应式是(      )

A.Ca(OH)2+CO2 ====== CaCO3+H2O

B.CaO+H2O ====== Ca(OH)2

C.Ca(OH)2+CO2+nH2O ====== CaCO3+(n+1)H2O

D.CaCO3 ====== CaO+CO2

7.水玻璃中常掺用的硬化剂是(      )

A.NaF	B.Na2SO4

C.Na2SiO4	D.Na2SiF6

8.测定水泥强度用的标准试件尺寸是_________mm。(      )

A.40×40×40	B.40×40×100

C.100×100×100	D.40×40×160

9.紧急抢修工程宜选用(      )

A.矿渣硅酸盐水泥	B.普通硅酸盐水泥

C.硅酸盐膨胀水泥	D.快硬硅酸盐水泥

10.混凝土配合比设计的三个主要技术参数是(      )

A.单方用水量、水泥用量、砂率	B.水灰比、水泥用量、砂率

C.单方用水量、水灰比、砂率	D.水泥强度、水灰比、砂率

11.防止混凝土中钢筋锈蚀的主要措施是(      )

A.钢筋表面刷油漆	B.钢筋表面用环氧处理

C.提高混凝土的密实度和加大保护层厚度	D.加入引气剂

12.轻骨料混凝土配合比设计时的砂率是指(      )

A.细骨料重量占粗细骨料总重量的百分率	B.细骨料重量与粗骨料重量之比

C.细骨料体积占粗细骨料总体积的百分率	D.细骨料体积与粗骨料体积之比

13.钢筋冷拉后_________指标提高。(      )

A.σs	B.σb

C.σs和σb	D.屈强比

14.确定普通粘土强度等级的依据是(      )

A.抗压强度	B.抗压和抗折强度

C.外观质量	D.抗压强度平均值和标准值或最小值

15.油分、树脂及地沥青质是石油沥青的三大组分，这三种组分长期在大气中是_________的。(      )

A.固定不变	B.慢慢挥发

C.逐渐递变	D.与日俱增

16.沥青胶的标号是由_________来确定的。(      )

A.软化点	B.耐热度

C.延伸度	D.抗拉强度

17.材质相同的A、B两个材料，已知它们的表观密度ρOA>ρOB，则A材料的保温效果比B材料(      )

A.好	B.差

C.一样	D.无法判定

18.热塑性树脂的以下提法正确的是(      )

A.分子结构一般为体型，并可反复塑制	B.分子结构一般为体型，不可反复塑制

C.分子结构一般为线型，并可反复塑制	D.分子结构一般为线型，不可反复塑制

19.建筑塑料中最基本的组成是(      )

A.增塑剂	B.稳定剂

C.填充剂	D.合成树脂

20.砌筑100m3的砖砌体需要普通粘土砖(      )

A.10000块	B.12800块

C.51200块	D.68362块

三、简答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

1.水玻璃属于气硬性胶凝材料，为什么可以用于地基加固?

2.欠火石灰和过火石灰在应用时各产生什么问题？

3.何谓水泥的体积安定性?水泥体积安定性不合格怎么办?

4.砂子标准筛分曲线图中的1区、2区、3区说明什么问题？三个区以外的区域又说明什么？配制混凝土时，选用哪个区的砂好些？

5.何谓钢的冷加工强化及时效处理？

6.如何鉴别煤沥青和石油沥青?

四、分析题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1.从技术经济及工程特点考虑，下列混凝土工程和制品，宜选用哪一种外加剂较为合适？并简要说明理由。

| 外加剂 混凝土工程 | 普通减水剂 | 高效减水剂 | 缓凝减水剂 | 早强减水剂 | 速凝剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大体积混凝土 |  |  |  |  |  |
| 高强混凝土 |  |  |  |  |  |
| 现浇混凝土 |  |  |  |  |  |
| 混凝土预制构件 |  |  |  |  |  |
| 喷射混凝土 |  |  |  |  |  |
| 路面修补混凝土 |  |  |  |  |  |

2.简述掺各种混合材料的硅酸盐水泥的共性和各自的特性。

3.说明Si，Mn，N，O，P，S化学元素对钢材性能的影响。

五、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1.现有同一组成的甲、乙两种墙体材料，密度为2.7g/cm3。甲的绝干表观密度为1400kg/m3，质量吸水率为17.0%；乙的吸水饱和后表观密度为1862kg/m3,体积吸水率为46.2%。试求：①甲材料的孔隙率和体积吸水率；②乙材料的绝干表观密度和孔隙率；③评价甲、乙两种材料，指出哪种材料更适宜做外墙板，说明依据。

2.某混凝土经试拌调整后，得配合比为1∶2.20∶4.40，W／C＝0.60，已知ρc＝3.10g/cm3，ρs＝2.60g／cm3，ρg＝2.65g／cm3。试计算1m3混凝土各材料用量。

3.经试验测得某工程用热轧钢筋的屈服荷载为29KN，极限荷载为50KN，钢筋直径为12mm，5d标距拉断后的长度为78.4mm,10d标距拉断后的长度为148mm。试计算：（1）钢材截面积；（2）屈服强度；（3）极限强度；（4）屈强比；（5）δ5和δ10

B卷

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.级配良好的粗骨料，随着其最大粒径的增大，骨料的空隙率及总表面积则随之(      )

A.均减小	B.均增大

C.基本不变	D.前者减小，后者增大

2.熟石膏的分子式是(      )

A.CaSO4·2H2O	B.CaSO4

C.CaSO4·12H2O	D.CaO

3.水泥安定性即指水泥浆在硬化时_________的性质。(      )

A.产生高密实度	B.体积变化均匀

C.不变形	D.收缩

4.引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中_________含量过多。(      )

A.Ca离子	B.游离CaO

C.Ca(OH)2	D.CaCO3

5.测定混凝土强度用的标准试件尺寸是_________mm。(      )

A.70.7×70.7×70.7	B.100×100×100

C.150×150×150	D.200×200×200

6.混凝土中的水泥浆，在混凝土硬化前起_________作用。(      )

A.胶结	B.润滑和填充

C.保水	D.提供早期强度

7.维勃稠度法测定混凝土拌合物流动性时，其值越大表示混凝土的(      )

A.流动性越大	B.流动性越小

C.粘聚性越好	D.保水性越差

8.普通混凝土抗压强度测定时，若采用100mm×100mm×100mm的试件，试验结果应乘以尺寸换算系数(      )

A.0.90	B.0.95

C.1.05	D.1.00

9.大体积混凝土夏季施工时，宜加入的外加剂是(      )

A.减水剂	B.早强剂

C.缓凝剂	D.速凝剂

10.钢结构设计时，碳素结构钢以_________强度作为设计计算取值的依据。(      )

A.σp	B.σs

C.σb	D.σ0.2

11.重交通量道路石油沥青是按_________划分标号的。(      )

A.软化点	B.延度

C.针入度	D.含蜡量

12.石油沥青化学组分中饱和分含量增加，沥青的(      )

A.延度增加	B.稠度降低

C.软化点提高	D.针入度减小

13.沥青混合料路面在低温时产生破坏，主要是由于(      )

A.抗拉强度不足或变形能力较差	B.抗剪强度不足

C.抗压强度不足	D.抗弯强度不足

14.具有密实一骨架结构的沥青混合料与其他结构的沥青混合料相比，它的粘聚力C，内摩擦角φ的差别为(      )

A.C与φ均较大	B.C较大、φ较小

C.C、φ均较小	D.C较小、φ较大

15.吊车梁和桥梁用钢，要注意选用_________性较大的钢材。(      )

A.塑	B.韧

C.脆	D.弹

二、填空题(本大题共15小题，每空1分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.量取10L气干状态的卵石，称重为14.5kg；又取500g烘干的该卵石，放入装有500mL水的量筒中，静置24h后，水面升高为685mL。则该卵石的堆积密度为_________，表观密度为_________，空隙率为_________。

2.按地质形成条件的不同，天然岩石可分岩浆岩、沉积岩及变质岩三大类。花岗岩属于其中的_________岩，大理岩属于_________岩。

3.硅酸盐水泥中对抗折强度起重要作用的矿物是_________，早期强度低但后期强度高的矿物是_________。

4.生产硅酸盐水泥时，必须掺入适量石膏，其目的是_________,当石膏掺量过多时，会造成_________。

5.砂的粗细程度用_________表示，砂的颗粒级配用_________表示。

6.当混凝土拌合物出现粘聚性尚好、坍落度太大时，应在保持_________不变的情况下，适当地增加_________用量。

7.抗渗性是混凝土耐久性指标之一，P6表示混凝土能抵抗_________MPa的水压力而不渗漏。

8.用于砌石工程的砂浆，其强度主要决定于_________和_________。

9.砂浆和易性包括_________和_________两方面的含义。

10.钢材的锈蚀有_________和_________两种类型。

11.沥青中蜡的存在，在高温时使沥青容易_________，在低温时使沥青变得_________，使沥青的路用性能降低，故我国标准规定，重交通量道路石油沥青的含蜡量_________。

12.高温时沥青混合料的路面结构中产生破坏主要是由于_________不足或_________过剩。

13.用于抗滑表层沥青混合料的粗集料应符合磨光值、_________和_________的要求。

14.多孔材料吸湿受潮后，其导热系数_________。

15.我国现行规范采用沥青混合料的空隙率_________和_________来表征沥青混合料的耐久性。

三、简答题(本大题共7小题，每小题5分，共35分)

1.材料的弹性与塑性、脆性与韧性有什么不同？

2.路用石料有哪几项主要物理性能指标？

3.硅酸盐水泥的主要矿物组成是什么？主要水化产物有哪些？

4.何谓混凝土减水剂?简述减水剂的作用机理。

5.怎样划分粘稠道路石油沥青的标号？标号大小与沥青主要性质之间的关系如何？

6.石油沥青的胶体结构与其路用性能之间的关系怎样？现代高等级的公路应选用何种胶体结构的沥青？

7.沥青混合料路面产生破坏的主要原因有哪些？

四、计算题(本大题共3小题，共20分)

1.破碎的岩石试样经完全干燥后，它的质量为482g。将它置入盛有水的量筒中，经长时间后（吸水饱和），量筒的水面由原452cm3刻度上升至630cm3刻度。取出该石子试样，擦干表面后称得其质量为487g。试求该岩石的开口孔隙率、表观密度、体积吸水率各为多少？（6分）

2.某建筑公司拟建一栋面积5000m2的六层住宅楼，估计施工中要用55m3现浇混凝土，已知混凝土的配合比为1∶1.74∶3.56，W/C=0.56,现场供应的原材料情况为：

水泥：42.5强度等级普通水泥，ρC＝3.1g／cm3；

砂：中砂、级配合格，ρs＝2.60g／cm3；

石：5～40mm碎石，级配合格，ρg＝2.70g／cm3。

试求：(1)1m3混凝土中各材料的用量；

(2)如果在上述混凝土中掺入0.5％的减水剂，并减水10％，减水泥5％，计算每m3混凝土的各种材料用量；

(3)掺入上述减水剂后，本工程混凝土可节省水泥约多少吨？（9分）

3.碎石、石屑、砂和矿粉等原材料的筛分曲线如下图，试用图解法求石屑在矿质混合料中的用量百分比（已知碎石的用量为35%）。（5分）