# 浙江省2011年4月高等教育自学考试

## 互换性与测量基础试题

### 课程代码：01952

一、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.互换性原则只适用于大批量生产。(      )

2.长度量值传递由两个平行系统来传递，一个是量块系统，另一个是线纹尺系统。后者应用较广。(      )

3.配合是指基本尺寸相同的，相互结合的孔、轴公差带之间的关系。(      )

4.比较两尺寸精度高低的依据是公差数值。(      )

5.一般来说，同一要素的形状误差小于其位置误差。(      )

6.包容要求适用于仅需要保证可装配性的场合。(      )

7.光滑极限量规的通规用来控制工件的作用尺寸。(      )

8.国家标准规定的常用粗糙度幅度参数是Ra和Rz，其中Rz最常用，应优先采用。(      )

9.滚动轴承外圈与箱体孔配合时，采用基孔制配合。(      )

10.齿轮公差中的单个齿距偏差主要用来控制齿轮传递运动的准确性。(      )

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.国家标准规定的尺寸公差等级为(      )

Ａ．1—12共12级	B.1—18共18级

C.01—18共20级	D.1—20共20级

2.选择基准制时，应优先选用基孔制，其理由是(      )

Ａ．孔比轴难加工

B.轴比孔难加工

C.为了减少定尺寸刀具、量具的规格数量

D.为了保证使用精度

3.某中心平面对基准中心平面的对称度公差为0.1mm，则允许该中心平面的偏离量为(      )

Ａ．0.025mm	B.0.05mm

C.0.1mm	D.0.2mm

4.在形位公差标准中，没有规定公差等级，只规定公差值数系是(      )

Ａ．圆度	B.对称度

C.位置度	D.平面度

5.电动轮廓仪的工作原理是(      )

Ａ．干涉法	B.光切法

C.针触法	D.印模法

6.符合泰勒原则的通规形式应为(      )

Ａ．双头量规	B.不全形量规

C.单头量规	D.全形量规

7.滚动轴承内圈在与轴配合时，采用基孔制，其单一平面平均直径公差带布置在零线的(      )

Ａ．上方	B.下方

C.两侧	D.上方或下方

8.国家标准规定齿轮的径向综合偏差的精度等级为(      )

Ａ．0—12级	B.1—12级

C.4—12极	D.1—13级

9.当检验了齿轮的径向综合总偏差时，可以不必检验(      )

Ａ．切向综合总偏差	B.齿距累积偏差

C.径向跳动	D.螺旋线形状偏差

10.在中、低速及旋转精度要求不高的机械中，采用的轴承精度等级应选(      )

Ａ．0级	B.2级

C.5级	D.6级

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.具有互换性的零部件，装配时不需要经过任何____________、调整或____________，装配后能符合使用性能要求。

2.量块按“等”使用时，是以量块____________ 为工作尺寸的，该尺寸包含了量块的____________误差。

3.公差与配合代号中G7/h6表示采用____________制____________配合。

4.国家标准规定的形位公差共有____________项。其中既可作为位置公差又可作为形状公差的有____________项。

5.几何要素按结构特征可分为____________要素和____________要素。

6.评定表面粗糙度时，规定取样长度是为了减少____________的影响，规定评定长度是考虑加工表面的____________。

7.零件尺寸链中，____________环只有一个，它是所有环中公差等级最____________的环。

8.用光滑极限量规检验零件时，只能判断该零件合格与否，而不能测出零件的____________和____________的数值。

9.承受重负荷的滚动轴承套圈与轴或孔相配合时，应比承受轻负荷的配合____________。承受定向负荷的配合应比承受旋转负荷的____________。

10.对齿轮的使用要求可归纳为以下四方面，①传递运动的准确性，②____________，③____________，④侧隙的合理性。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.公差原则中的独立原则、包容要求、最大实体要求、最小实体要求、可逆要求各适用于什么场合？

2.单个齿轮误差必检的项目有哪些？

3.用公差带图表示孔用、轴用工作量规的公差分布，并说明其特点。

4.表面粗糙度的测量方法有哪几种？

五、计算题（本大题共2题，共25分）

1.根据题五.1表中的数值计算，并将结果填入相应的空格和括号中，表中单位均为毫米。

(13分)

| 基本尺寸 | 最大极限 尺寸 | 最小极限 尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔Ф16 |  | 16 |  |  | 0.018 |
| 轴Ф16 | 16.012 |  |  | +0.001 |  |
| 孔Ф35 |  |  | +0.068 | +0.043 |  |
| 轴Ф65 |  | 64.949 |  |  | 0.019 |

题五.1表

题五.1表中孔Ф16与轴Ф16配合的最大过盈等于(      )mm。

2.根据题五.2（a）、（b）、（c）图中的标注，填入题五.2表相应的空格中。(12分)

题五.2（a）图               题五.2（b）图           题五.2（c）图

| 图 号 | 采用的 公差原则 | 边界尺寸 | 最大实体状态 时直线度公差 | 最小实体状态 时直线度公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题五.2（a） |  |  |  |  |
| 题五.2（b） |  |  |  |  |
| 题五.2（c） |  |  |  |  |

题五.2表

六、综合应用题（本大题共15分）

将下列各项技术要求标注在题六图中

（1）圆锥面的圆度公差为0.005mm。

（2）Φ40+0.025孔遵守包容要求，其孔表面的圆柱度公差为0.008mm。

（3）圆锥面对Φ20+0.021孔心线的斜向圆跳动公差为0.015mm。

（4）左端面对右端面的平行度公差为0.025mm。

（5）Φ40+0.025孔心线对Φ20+0.021孔心线的同轴度公差为0.010mm。

（6）Φ80-0.035外圆表面对Φ20+0.021孔与Φ40+0.025孔公共孔心线的全跳动为0.025mm。

（7）A面对Φ40+0.025孔心线的垂直度公差为0.015mm。

（8）A面的表面粗糙度要求为Ra≤3.2μm。

（9）锥面的表面粗糙度要求为Ra≤0.8μm。