浙江省2009年4月高等教育自学考试

公路工程经济试题

课程代码：10107

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.工程可行性研究报告是编制______的依据。(      )

A.项目建议书	B.招标文件

C.设计任务书	D.施工图设计

2.招标投标活动中应遵循公开、公平、公正和______的原则。(      )

A.保密	B.合法

C.准确	D.诚实信用

3.在经济评价指标中，以下指标中表达错误的是(      )

A.净现值NPV	B.效益费用比PCI

C.内部收益率IRR	D.经济内部收益率EIRR

4.现存入银行100万元，存款利率为10％，按复利计算，5年后一次性取出，则本利总计为______万元。(      )

A.100	B.150

C.161.05	D.261.05

5.某工程由支模板、绑钢筋、浇筑混凝土3道工序组成，它在平面上划分为4个施工段，该3道工序在各个施工段上流水节拍依次为2天、2天和2天，则其流水施工工期为______天。(      )

A.10	B.12

C.14	D.16

6.流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法，相比之下在施工现场应

用最普遍的流水形式是(      )

A.非节奏流水	B.加快成倍节拍流水

C.固定节拍流水	D.一般成倍节拍流水

7.在工程网络计划中，工序M的最早可能开始时间为第20天，其持续时间为2天。该工序

有3项紧后工作，它们的最早可能开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工序M的总时差为______天。(      )

A.13	B.8

C.5	D.3

8.______的选择是编制施工组织设计的核心问题。(      )

A.施工人员	B.施工材料

C.施工机械	D.施工方案

9.编制公路工程预算时，计划利润的计算基数是：______＋间接费(      )

A.定额基价	B.直接工程费

C.定额直接工程费	D.建筑安装工程费

10.管理的基本职能一般包括决策与计划、组织与指挥、______、教育与激励。(      )

A.调查与分析	B.生产与经营

C.预测与经营	D.控制与协调

二、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.财务评价与国民经济评价采用的价格不同，财务评价采用____________价格，国民经济评价采用____________价格。

2.建设市场中的____________、____________和施工企业之间存在着的施工质量差别影响了完全竞争市场的形成。

3.路面的使用性能可从____________、____________、行驶质量和抗滑能力四个方面进行评价。

4.投标报价的组成主要为____________、____________、计划利润、税金和预留费用等。

5.双代号网络图是由____________、____________和路线三大要素组成。

三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.经济评价的结论可决定项目的取舍。国民经济评价和财务评价结论都可行的项目可以通过，反之应予否定；国民经济评价结论不可行的项目，一般应予否定。(      )

2.流水作业施工组织方式最主要的优点是施工中单位时间投入劳动力、资源量最少。(      )

3.不宜公开招标的重点建设项目，必须经国家或地方有关部门批准方可进行邀请招标。(      )

4.当所属各分部工程全部合格，其加权平均分大于85分，且所含主要分部工程全部评为优良时，则该单位工程的质量评级应评为优良。(      )

5.道路养护管理的核心是路面的养护与管理。(      )

四、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

1.企业

2.流水节拍

3.基本建设程序

4.标底

五、问答题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

1.施工图预算的作用是什么？

2.报价决策有哪些？

3.国民经济效益由哪些部分组成？

4.简述施工招标程序。

六、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

1.现有交通量统计资料如下表所示。以2008年为基年，按交通量平均增长曲线模型推算2020年的交通量。

| 年份 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通量（辆/日） | 2210 | 1917 | 1792 | 1643 | 1558 | 1400 |

2.某投资项目，计算期6年，各年净现金流量如下表所示。该项目的行业基准收益率为10%，则计算该项目的财务净现值。

| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净现金流量/万元 | -100 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |