浙江省2008年4月高等教育自学考试

数字电路试题

课程代码：02344

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．数字逻辑电路可分为组合和__________两大类。

2．用与、或、非等运算表示函数中各个变量之间逻辑关系的代数式叫__________。

3．函数Y=AB+AC的最小项表达式为__________。

4．三态逻辑门输出有三种状态：0态、1态和__________。

5．在组合逻辑电路中，当输入信号改变状态时，输出端可能出现的虚假过渡干扰脉冲的现象称为__________。

6．根据需要选择一路信号送到公共数据线上的电路叫__________。

7．触发器按功能分可分为RS、D、JK、T和__________。

8．某计数器的输出波形如图1所示，该计数器是__________进制计数器。

9．Moore型时序逻辑电路的输出是__________的函数。

10．对于一个频率有限的模拟信号，设其最高频率分量的频率为fmax，在取样后为了无失真地恢复原始输入信号频谱，取样时必须满足取样频率：fs≥__________。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

11．下列四个数中与十进制数（72）10相等的二进制数是(       )

A．（01101000）2	B.（01001000）2

C.（01110010）2	D.（01001010）2

12．相邻两组编码只有一位不同的编码是(       )

A．2421BCD码	B.8421BCD码

C.余3码	D.循环码

13．下列逻辑等式中不成立的是(       )

A．A+B=AB	B.AB=A+B

C.A+AB=A+B	D.A+AB=A

14．已知F=AB+CD，下列组合中，__________可以肯定使F=0。(       )

A．A=0，BC=1；	B.B=1，C=1；

C.C=1，D=0；	D.BC=1，D=1

15．逻辑函数F=AB+BC的对偶式F＇=(       )

A．(A+B)(B+C)	B.(A+B)(B+C)

C. A+B+C	D.AB+BC

16．一只四输入端与非门，使其输出为0的输入变量取值组合有__________种。(       )

A．15	B.8

C.7	D.1

17．若将一个TTL异或门（设输入端为A、B）当作反相器使用，则A、B端应__________连接。(       )

A．A或B中有一个接高电平1	B.A或B中有一个接低电平0

C.A和B并联使用	D.不能实现

18．某集成电路芯片，查手册知其最大输出低电平UOLmax=0.5V，最大输入低电平UILmax=0.8V，最小输出高电平UOHmin=2.7V，最小输入高电平UIHmin=2.0V，则其高电平噪声容限UNH=(       )

A．0.3V	B.0.6V

C.0.7V	D.1.2V

19．下列电路中，不属于时序逻辑电路的是(       )

A．计数器	B.全加器

C.寄存器	D.锁存器

20．T触发器，在T=1时，加上时钟脉冲，则触发器(       )

A．保持原态	B.置0

C.置1	D.翻转

21．一个4位移位寄存器，现态为0111，经右移1位后其次态为(       )

A．0011或1011	B.1101或1110

C.1011或1110	D.0011或1111

22．为了将正弦信号转换成与之频率相同的脉冲信号，可采用(       )

A．多谐振荡器	B.移位寄存器

C.单稳态触发器	D.施密特触发器

23．一个6位地址码、8位输出的ROM，其存储矩阵的容量为(       )

A．48	B.64

C.256	D.512

24．某8位D/A转换器，当输入全为1时，输出电压为5.10V，当输入D=（10000000）2时，输出电压为(       )

A．5.10V	B.2.56V

C.1.28V	D.都不是

25．PROM是一种__________可编程逻辑器件。(       )

A．与阵列可编程、或阵列固定的	B.与阵列固定、或阵列可编程的

C.与、或阵列固定的	D.与、或阵列都可编程的

三、分析题（本大题共7小题，每小题6分，共42分）

26．用图形法将下列逻辑函数化成最简“与或”式。（∑d为约束项之和）

F(A，B，C，D)=∑m(0，2，4，5，6，7，12)+∑d(8，10)

27．分析图2所示电路的逻辑功能。列出真值表，写出电路输出函数S的逻辑表达式。

图2

28．写出如图3所示组合逻辑电路的与或表达式，列出真值表。

29．根据图4所示4选1数据选择器实现的组合电路，写出输出E表达式并化成最简“与或”表达式。

30．由或非门组成的基本RS触发器如图5所示。已知输入端SD、RD的电压波形，试画出与之对应的Q和Q的波形。

31．分析图6所示同步时序逻辑电路。要求：

（1）写出各级触发器的驱动方程（激励函数）；

（2）写出各级触发器的状态方程；

（3）列出状态转移表；

（4）画出状态转移图；

（5）描述逻辑功能。

图6

32．由集成定时器555的电路如图7所示，请回答下列问题。

（1）构成电路的名称；

（2）已知输入信号波形uI，画出电路中uO的波形（标明uO波形的脉冲宽度）；

四、设计题（本大题共2小题，每小题9分，共18分）

33．在举重比赛中，有甲、乙、丙三位裁判，其中甲为主裁判，当两位或两位以上裁判（其中必须包括甲裁判在内）认为运动员上举合格，才可发出合格信号，试用与非门设计上述要求的组合逻辑电路。

34．用同步四位二进制计数器74161构成初始状态为0100的七进制计数器。画出状态转换图和连线图。74161引脚图和功能表分别见图8和表1。