全国2007年10月高等教育自学考试

计算机网络基本原理试题

课程代码：03137

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下面关于分布式计算机系统与计算机网络系统的描述中正确的是(　　　)

A.它们在计算机硬件连接、系统拓扑结构和通信控制等方面是完全不一样的。

B.分布式计算机系统主要目的是在分布式操作系统支持下，实现互连计算机之间的资源共

享。

C.计算机网络系统是在网络操作系统支持下，各互连的计算机相互协调工作共同完成一项任

务。

D.随着网络技术的发展，计算机网络系统逐渐地或多或少地具有一些分布式计算机系统的

功能。

2.网络节点分转节点和访问节点两类，下面属于转节点的是(　　　)

A.集中器	B.网络传真机	C.主机	D.终端

3.中心节点是控制中心，任意两个节点间的通信最多只需两步，但这种网络系统，网络可靠

性低，网络共享能力差，并且一旦中心节点出现故障则导致全网瘫痪。这种网络拓扑结

构是(　　　)

A.星形结构	B.树形结构	C.总线形结构	D.环形结构

4.下面关于网络分层体系结构描述正确的是(　　　)

A.网络体系结构是分层结构，各层之间的通信都是虚拟通信。

B.层与层之间有接口，它们为层与层之间提供了组合的通道。

C.下层使用上层的服务，上层是下层的服务提供者。

D.不同层的实体之间可以通过相应的协议进行通信。

5.关于DTE与DCE的表述正确的是(　　　)

A.DTE是数据终端设备，DCE是数据通信设备

B.DCE通常既是信源又是信宿。

C.DTE和DCE是构成模拟通信系统的两个基本设备。

D.一般把DCE之间的通路称为数据电路。

6.差分曼彻斯特码的特点是(　　　)

A.在一码元全部时间内发出或不发出电流，每一位码占全部码元宽度。

B.在一码元时间内发出电流的时间短于一码元的时间宽度，不论发出电流还是不发出电流，

码元波形都“归零”。

C.取值由每位开始的边界是否存在跳变而定，一位的开始边界有跳变代表“0”，没有跳变表

示“1”。

D.一码元一分为二，如果在前半个码元时间里，电压为高电平，在一码元的时间中间发生

电压跳变，使后半个码元时间的电压为零电平。

7.下面关于帧中继的特点描述正确的是(　　　)

A.能够为任何类型的业务提供满意的服务，不管业务速度高低、突发性大小或实时性与质

量要求如何都是如此。

B.有效地利用网络资源，从网络运营者的角度出发，可以经济地将网络共享资源分配给用户

使用。

C.通过纠错和流量控制机制，使帧中继具有高可靠性。

D.所提供的广阔带宽能支持多项不同应用网络，它是实现综合数字服务网络技术的唯一途

径。

8.属于网络接口卡基本功能的是(　　　)

A.信号变换	B.数据转换	C.路径选择	D.端对端通信

9.一般情况下，下面哪一种通信媒体传输差错率最低？(　　　)

A.双绞线	B.基带同轴电缆	C.宽带同轴电缆	D.光缆

10.不是网络操作系统的是(　　　)

A.Windows 98	B.Unix	C.NetWare	D.Windows NT

11.数据链路层和网络层都具有的功能是(　　　)

A.帧同步	B.差错控制	C.流量控制	D.路径选择

12.将到达的报文根据预先定好的路径表进行发送的路径选择算法是(　　　)

A.最短路径选择算法		B.集中路径选择

C.独立路径选择		D.扩散式路径选择

13.定义令牌环媒体访问控制子层与物理层规范的标准是(　　　)

A.IEEE 802.3		B.IEEE 802.4

C.IEEE 802.5		D.IEEE 802.6

14.帧中继网主要基于的传输介质是(　　　)

A.双绞线	B.细同轴电缆	C.粗同轴电缆	D.光纤

15.工作在网络层以上的网络设备是(　　　)

A.中继器	B.集线器	C.网桥	D.网关

16.下面关于SNMP管理模型的表述正确的是(　　　)

A.SNMP管理模型中基本组成部分是管理进程和管理代理。

B.管理进程在被管理的网络设备中运行，负责执行实际的管理操作。

C.管理代理一般运行在网络管理站的主机上，在SNMP的支持下命令管理执行各种管理操

作。

D.管理信息库是一个概念上的数据库，它的结构必须符合TCP/IP的Internet的管理信息结

构。

17.属于保护网络系统基本要素的是(　　　)

A.指纹识别和防火墙		B.指纹识别和安全策略

C.防火墙和记录		D.木马

18.下面不属于风险管理基本内容的是(　　　)

A.风险评估		B.安全防护措施的选择

C.确定和鉴定		D.版本控制

19.以下IP地址中，为B类地址的是(　　　)

A.112.213.12.23		B.210.123.23.12

C.23.123.213.23		D.156.123.32.12

20.Chinanet的基础网络中，为现有的数据通信网提供高速汇接中继传输是(　　　)

A.Chinapac	B.Chinaddn	C.Chinafrn	D.Chinaatm

二、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.计算机的发展过程经历了联机系统阶段、互联网络阶段、______________、网络互连与高速网络阶段。

22.按数据交换方式划分，计算机网络分为直接交换网、______________、______________。

23.在网络系统中提供数据交换的服务器是______________服务器。

24.______________一般用于远程终端或智能终端，是端点与通信线路上调制解调器的接口设备，实际上它是块插件板。

25.从下向上，OSI开放系统模型的第三层是______________。

26.会话层提供的服务主要是会话连接管理和______________两大部分。

27.局域网主要由网络服务器、用户工作站、______________、传输媒体、网络互连设备等五部分组成。

28.从局域网媒体访问控制方法的角度可以将局域网划分为______________和______________两大类。

29.FDDI的物理协议子层PHY定义了对物理媒体检测控制部分，其中，包括______________和______________两方面的内容。

30.“3A”大厦是指一座具有办公自动化、______________和______________功能的大厦。

31.分布式数据库有层次型、______________和______________三种结构。

32.一个网络管理系统从逻辑上包括管理对象、______________、______________和管理协议四部分。

33.通道加密是对通信过程中传输的数据加密。主要包括节点加密、链路加密和______________。

34.互联网络也称网际互连，它是指两个以上的计算机网络，通过一定的方法，用一种或多种______________相互连接起来，以构成更大的网络系统。

三、名词解释（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

35.误码率

36.磁盘镜像技术

37.通信协议

38.物理层

39.计算机网络安全

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

40．请写出通信信道的三种共享方式及其特点。

41．请写出常用的三种差错控制方法及其特点。

42．按照与计算机连接方式分类，调制解调器有哪几种？并画出它的连接方式。

43．在客户机/服务器结构系统中，服务器提供哪些功能？

44．电子邮件系统一般可采用哪些预防措施以保障系统安全？

五、综合题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

45．试比较分析网络互连设备中的网桥和路由器的相同和不同之处。

46.下面是一个与Internet连接的企业Intranet。请回答以下问题：

1）试说明Intranet的特点以及它的组成。

2）图中A，B，C分别是什么设备？

3）如要为外界提供公司主页浏览，文件下载，电子邮件，新闻讨论等服务，需要添加什么服务器？放在什么位置？如果只为公司员工提供这些服务，则这些服务器放在什么地方比较好？