全国2008年10月高等教育自学考试

非线性电子电路试题

课程代码：02342

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.噪声系数是衡量电路或系统内部噪声大小的重要参数，其定义为（      ）

A.输入端的信号噪声电压比与输出端的信号噪声电压比的比值

B.输出端的信号噪声电压比与输入端的信号噪声电压比的比值

C.输入端的信号噪声功率比与输出端的信号噪声功率比的比值

D.输出端的信号噪声功率比与输入端的信号噪声功率比的比值

2.彩电和通信设备中使用的集中选频滤波器，要求选频特性好、工作频率较高、性能稳定，温度系数小，大多数采用（      ）

A.LC滤波器	B.石英晶体滤波器

C.陶瓷滤波器	D.声表面滤波器

3.下列叙述中，不正确的是（      ）

A.调频波的△ωm与调制信号振幅成正比，与调制信号频率无关

B.调相波的△ωm与调制信号振幅成正比，与调制信号频率成反比

C.调频波的mf与调制信号振幅成正比，与调制信号频率成反比

D.调相波的mp与调制信号振幅成正比，与调制信号频率无关

4.二极管峰值包络检波器中，容易出现惰性失真的情况是（      ）

A.输入信号的调幅度越大，调制信号频率越高

B.输入信号的调幅度越大，调制信号频率越低

C.输入信号的调幅度越小，调制信号频率越高

D.输入信号的调幅度越小，调制信号频率越低

5.AM信号中，若m=0.5，则含有调制信号信息的功率占总功率的百分比为（      ）

A.5.5	B.11.1

C.15	D.20

6.若石英晶体谐振器的串联谐振频率为f1、并联谐振频率为f2，则并联型晶体振荡器的工作频率f约为（      ）

A.f=f1	B.f=f2

C.f1<f<f2	D.f1>f>f2

7.AM信号的调幅度m的意义是（      ）

A.调幅信号的最小振幅与最大振幅的比值

B.调制信号频率与载波信号频率的比值

C.调制信号振幅与载波信号振幅的比值

D.调幅信号的振幅变化量与载波信号振幅的比值

8.角度调制时，当调制信号幅度不变，调制信号频率升高，则这时调频波和调相波两者带宽的变化是（      ）

A.两者带宽都基本不变

B.两者带宽都增加

C.调频波带宽基本不变，调相波带宽增加

D.调频波带宽增加，调相波带宽基本不变

9.某调幅广播收音机中频频率为465kHz，当收听720kHz电台信号时，有时还听到1650kHz的干扰信号，该干扰应属于（      ）

A.中频干扰	B.干扰哨声

C.镜像干扰	D.交叉调制干扰

10.载波为频率20MHz、振幅为4V的正弦波，调制信号为单频正弦波、频率为400Hz，最

大频偏为10kHz，试问调频波和调相波数学表达式正确的是（      ）

A.uFM=4sin(4×107πt−25cos8×102πt)(V)

B.uFM=4sin(4×107t−25cos8×102t)(V)

C.uFM=4sin(4×107πt+25cos8×102πt)(V)

D.uFM=4sin(4×107πt−25sin8×102πt)(V)

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

11.反馈型振荡器产生自激振荡的稳定条件是（         ）

A.∂T∂Ui<0	B.∂T∂Ui>0

C.∂ϕ∂ω>0	D.∂ϕ∂ω<0

12.反映信息内容的电信号，其表示方法有（         ）

A.函数表示法	B.波形表示法

C.幂级数表示法	D.频谱表示法

13.电路内部引起电子噪声的来源主要是（         ）

A.晶体管和场效应管	B.电抗元件

C.电阻元件	D.人为干扰

14.下列电路中，属于频谱线性搬移电路的有（         ）

A.线性放大电路	B.振幅调制与解调电路

C.频率调制与解调电路	D.混频电路

15.频率合成器的主要技术指标，除频率准确度和频率稳定度外，还有（         ）

A.频率范围	B.频率分辨率

C.频率转换时间	D.频谱纯度

三、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.通信系统中广泛应用的调制器、解调器、混频器、功率放大器、正弦波发生器等都是利用__________完成的。

17.晶体管高频功率放大器为了要高效地输出大功率，应选在__________状态下工作，这就要求管子基极偏压使管子工作在__________区，只有输入激励信号电压为大信号时，高频功放才能正常工作。

18.从严格意义上讲，SSB信号是__________信号，而DSB信号是__________信号。

19.频谱的非线性搬移是指输入信号的频谱不仅在频域上发生搬移，而且__________也发生了改变。

20.线性时变电路分析法是非线性电路的重要分析方法，它要求必须有一个输入信号是__________，从而简化了非线性电路的分析，也减少了非线性器件的组合频率分量，完成了频谱搬移功能。

四、简答题（本大题共3小题，每小题4分，共12分）

21.工作在临界状态的某高频谐振功率放大器，负载是并联谐振回路，试问下列两种情况下，高频功放工作状态将怎样变化?输出功率和集电极耗散功率又将怎样变化?

（1）负载突然开路

（2）负载回路失谐

22.简述提高振荡器频率稳定度的主要措施有哪些？

23.同步检波器有哪两种类型？分别画出它们的组成框图，说明其基本原理。这种检波器实现不失真解调的关键是什么？

五、计算题（本大题共5小题，共30分（

24.（5分（鉴频器的输入信号uFM（t）=2sin（ωct+10sin 2×103πt） （V），已知鉴频灵敏度SD=-4mV/kHz，线性范围大于2△fm，求输出电压u0（t）。

25.（5分（图1 锁相频率合成器中，fc=10MHz，fL=50MHz，固定分频比M=100，输出频率范围fo=70~80MHz，求：频率分辨率和可变分频比N（BPF为带通滤波器，fL为本振信号频率。（

26.（6分（某一非线性器件的伏安特性为i=a2u2+a3u3式中a2、a3是不为零的常数，电压u是两个频率f1=100Hz、f2=150Hz的正弦波，问电流i中会出现哪些频率分量？

27.（6分）设调频波为幅度为2V的余弦形式，已知其瞬时频率f（t）=5×106+2×104sin 103πt

试求：（1（写出调频波的数学表述式uFM（t）

（2（FM波的中心频率fc和最大频偏△fm为多少？

（3（FM波的频带宽度为多少？

（4（当调制信号振幅不变而频率增大一倍，这时FM波的带宽又为多少？

28.（8分（图2 检波电路中，输入回路谐振频率fo=1MHz，回路本身谐振电阻R0=20kΩ，C=100pF，检波负载R=10kΩ，C1=0.01μF，二极管VD为理想二极管。

输入信号ii（t）=0.6（1+0.5cos103πt） cos 2×106πt（mA）

计算：

（1（输入回路无载品质因数Qo和有载品质因数Q；

（2（写出输入电压ui（t）和输出电压uo（t）的表达式；

（3（检验电路能否出现惰性失真。

六、识图与画图题（本大题共3小题，共18分（

29.（5分（图3为超外差式广播接收机组成框图，A端接收信号为多频调制的AM信号（载频为fc（，其频谱如图中所示，要求定性画出各方框输出端B、D、E、F、G处的频谱图。

30.（7分（图4所示振荡电路中，C1=20~120pF，C2=C3=1000pF，L1=50μH，L2=500μH

要求：（1（画出它的交流等效电路，说明该振荡器类型；

（2（反馈系数|F（jω（|的大小；

（3（估算它的振荡频率范围。

31.（6分（图5 二极管平衡电路，其中AB和CD为两个信号的输入端，现有载波信号

uc=Uccosωct和调制信号uΩ=UΩcosΩt，其中Uc>0.5V，且Uc>>UΩ，（略去uo对二极管的反作用（。若要实现AM调制、DSB调制和SSB调制（上边带（。

试问：AB和CD输入端应分别施加哪种信号？应选用什么滤波器？它的中心频率和带宽应如何考虑？