全国2012年4月高等教育自学考试

建筑工程概论试卷

# 课程代码：00174

一、单项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.指北针宜用细实线绘制，圆的直径宜为(      )

A.6mm	B.12mm

C.18mm	D.24mm

2.设计一般分为三个阶段，即(      )

A.建筑设计、结构设计和设备设计	B.初步设计、技术设计和施工图设计

C.平面设计、立面设计和剖面设计	D.总平面设计、局部设计和详图设计

3.下列图纸中尺寸单位为m的是(      )

A.建筑平面图	B.建筑剖面图

C.建筑立面图	D.建筑总平面图

4.图例表示(      )

A.对开折门	B.单扇门

C.双扇门	D.单扇弹簧门

5.图例表示(      )

A.素土夯实	B.石料

C.混凝土	D.钢筋混凝土

6.图例表示(      )

A.C轴线后附加的第2根轴线	B.C轴线前附加的第2根轴线

C.2号轴线后附加的C轴线	D.2号轴线前附加的C轴线

7.材料在外力作用下产生变形，外力取消后仍保持变形后的形状和尺寸，但不产生裂缝，这种性质称为材料的(      )

A.弹性	B.韧性

C.硬度	D.塑性

8.在常温下，对钢筋进行冷拉、冷拔、冷轧等机械加工，达到提高强度的目的的过程称为

(      )

A.钢筋的脱硫处理	B.钢筋的热处理

C.钢筋的冷加工	D.钢筋镀锌防护

9.木材吸湿时产生的体积膨胀沿(      )

A.径向方向最大	B.弦向方向最大

C.纤维方向最大	D.任意方向都一样大

10.通用水泥强度等级的评定依据是与规定龄期相对应的(      )

A.水泥的细度	B.水泥的净浆强度

C.水泥的凝结时间	D.水泥的胶砂强度

11.混凝土拌合物的坍落度表示的是混凝土拌合物的(      )

A.粘聚性	B.软化点

C.保水性	D.流动性

l2.用于砂浆抗压强度试验的立方体标准试块边长为(      )

A.7.07mm	B.15mm

C.70.7mm	D.150mm

13.表征石油沥青粘性的指标是(      )

A.软化点	B.针入度

C.延度	D.沉入量

14.SBS改性沥青柔性油毡的胎体所用材料为(      )

A.麻布	B.石棉布

C.聚酯纤维无纺布	D.玻璃纤维

15.透视效果图属于(      )

A.施工图设计	B.初步设计

C.技术设计	D.方案设计

16.处于设计主导地位的是(      )

A.建筑设计	B.结构设计

C.设备设计	D.施工图设计

17.建筑设计的首要任务是(      )

A.适用	B.经济

C.美观	D.环保

18.次要建筑的耐久年限为(      )

A.15年以下	B.25～50年

C.50～100年	D.100年以上

19.能形成较大院落，便于公共绿地布置的居住区住宅布置方式为(      )

A.行列式	B.周边式

C.混合式	D.自由式

20.确定住宅建筑间距的主要因素是(      )

A.防火间距	B.防震间距

C.通风间距	D.日照间距

21.教室的窗地面积比为(      )

A.1／8～1／10	B.1／6～1／8

C.1／4～1／6	D.1／3～1／5

22.20层的高层办公建筑宜采用(      )

A.框架体系	B.剪力墙体系

C.框架—剪力墙体系	D.筒体体系

23.下列不属于建筑物组成部分的是(      )

A.地基	B.基础

C.墙体	D.梁柱

24.墙体按结构受力情况不同可分为(      )

A.内墙和外墙	B.承重墙和非承重墙

C.实体墙、空体墙和组合墙	D.横墙和纵墙

25.钢筋混凝土过梁梁端应伸入墙内的长度不小于(      )

A.60mm	B.120mm

C.240mm	D.360mm

26.某多层钢筋混凝土结构建筑物高度为15m，防震缝的宽度宜选(      )

A.20mm	B.40mm

C.60mm	D.70mm

27.在墙体布置中，仅起分隔房间作用而且自身重量轻，并由其他构件来支承的墙是

(      )

A.横墙	B.隔墙

C.纵墙	D.承重墙

28.适用于柱截面较大、吊车吨位较大的厂房的是(      )

A.矩形柱	B.工字形柱

C.管柱	D.双肢柱

29.大空间或高层民用建筑的楼板宜采用(      )

A.梁板式楼板	B.板式楼板

C.无梁楼板	D.压型钢板组合楼板

30.下列属于镶铺式地面的是(      )

A.水泥砂浆地面	B.细石混凝土地面

C.水泥花砖地面	D.水磨石地面

31.下列描述土方工程特点中正确的是(      )

A.面广量大，但劳动不繁重

B.面广量大，劳动繁重

C.施工条件一般，较简单

D.施工费用高，但需投入的劳动力和耗费时间少

32.螺旋钻孔灌注桩施工中抄平、放线、定桩位和复查桩位工作应在(      )

A.现场准备阶段完成	B.钻孔阶段完成

C.孔底清理阶段完成	D.成孔质量检验阶段完成

33.甲级冷拔低碳钢丝适用于(      )

A.做焊接网	B.做焊接骨架

C.做箍筋和构造钢筋	D.做预应力筋

34.装配式框架结构安装时选择起重机的依据是(      )

A.建筑物的结构形式、高度、构件重量及吊装方式

B.建筑物的结构形式、高度、构件重量及吊装工程量

C.建筑物的结构形式、高度、构件重量及吊装形状

D.建筑物的结构形式、高度、构件重量及吊装尺寸

35.正铲挖土机能开挖(      )

A.风化岩石	B.水下淤泥

C.停机面以上的Ⅰ—Ⅳ级土	D.停机面以下的Ⅰ—Ⅳ级土

36.要求降低水位深度大于15m时应选择(      )

A.二级轻型井点	B.深井井点

C.管井井点	D.电渗井点

37.由钢丝绳滑轮及压梁将整个压桩架的重量传至桩顶，将桩逐节压入土中的桩为(      )

A.锤击桩	B.钻孔灌注桩

C.静力压桩	D.爆扩灌注桩

38.下列不属于描述分件吊装法优点的是(      )

A.容易组织流水作业	B.容易安排构件的供应和现场布置

C.吊装效率高	D.起重机开行路线短

39.下列不属于描述预应力混凝土用夹具特点的是(      )

A.可用于预应力筋张拉	B.可用于预应力筋的临时固定

C.可重复使用	D.是一种一次性的工具

40.下列适合用滑升模板施工的是(      )

A.预制桩施工	B.筒壁结构施工

C.屋架施工	D.基础平台施工

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

41.下列属于板类构件代号的有(         )

A.WJ	B.KB

C.MB	D.LT

E.DL

42.整套施工图包括(         )

A.目录	B.总说明

C.建筑施工图	D.结构施工图

E.设备施工图

43.表征钢筋抗拉性能的技术指标有(         )

A.冲击韧性	B.屈服点

C.伸长率	D.抗拉强度

E.含碳量

44.花岗岩板材主要用于建筑物的(         )

A.基础	B.踏步

C.栏杆	D.内饰面材料

E.外饰面材料

45.建筑设计应遵循的基本原则包括(         )

A.城市规划实施条例	B.创新

C.节能环保	D.抗震

E.使用期限越长越好

46.单层厂房的跨度可选用(         )

A.12m	B.15m

C.18m	D.21m

E.24m

47.对于砖墙承重结构建筑物，为提高其整体稳定性、刚度和延性，通常采取的措施是

(         )

A.设置伸缩缝	B.设置圈梁

C.设置构造柱	D.加厚隔墙

E.设置沉降缝

48.一个好的构造方案应具备(         )

A.能够抵御自然的侵袭	B.满足使用功能的需求

C.选材尺寸适当，结构安全	D.施工方便，有利于建筑工业化

E.施工成本低，承包商收益高

49.饰面板工程包括(         )

A.饰面砖镶贴	B.天然石饰面镶贴

C.人造石饰面板镶贴	D.塑料壁纸裱糊

E.墙布裱糊

50.涂料施工按施工工艺可分为(         )

A.刷涂	B.喷涂

C.滚涂	D.弹涂

E.抹涂

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

51.简述硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的性能和应用。

52.简述普通混凝土的优缺点。

53.简述建筑的基本构成要素之间的关系。

54.简述伸缩缝的作用以及设置伸缩缝的一般要求。

55.简述现浇钢筋混凝土结构施工中对模板的基本要求。

56.简述泵送混凝土的简单原理及可一次完成的运输内容。

四、计算题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

57.某建筑层高3m，采用20级双跑楼梯，坡度为30°，求该楼梯踏步宽度。

58.某住宅楼的建筑面积为4000m2，其中结构面积为400m2，交通面积为600m2，辅助面积为800m2。试计算该住宅楼的有效面积、居住面积，以及平面指标K1、K2。

五、论述题(本题10分)

59.结合题59图论述建筑剖面图的形成与用途，并指出该建筑的层数、层高、楼梯类型及屋面排水方式。