全国2010年4月高等教育自学考试

网络操作系统试题

课程代码：02335

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在计算机系统中，由于程序中使用了非法指令，引起的中断称为（      ）

A．硬件故障中断	B．访管中断

C．I/O中断	D．程序中断

2．用户在程序中，请求操作系统服务，调用其子功能，只能使用（      ）

A．访管指令	B．特权指令

C．转移指令	D．子程序调用指令

3．下列关于多处理机操作系统的主要特征的叙述，不正确的是（      ）

A．并行性	B．分布性

C．集中性	D．容错性

4．在客户／服务器模式下的网络操作系统主要指的是（      ）

A．重定向程序和传输协议软件	B．工作站操作系统

C．服务器操作系统	D．网络服务软件和传输协议软件

5．UNIX系统中，chmod命令的作用是（      ）

A．设定文件或目录的存取权限	B．改变文件的属主

C．改变文件的组名	D．改变当前工作目录的位置

6．网络操作系统中地位最重要的层次是（      ）

A．硬件层	B．应用程序

C．核外	D．内核

7．一个进程从运行状态变成阻塞状态的原因可能是（      ）

A．时间片到	B．运行的进程提出I／O请求

C．输入／输出操作完成	D．进程调度程序的调度

8．文件系统是指（      ）

A．文件的集合	B．文件的目录

C．数据的集合	D．管理文件的软件,被管理的文件及数据结构

9．若S为互斥信号量，假设某一时刻S的值为-2，则说明（      ）

A．有2个并发运行的进程	B．有2个进程因申请该资源而阻塞

C．当前可用资源数目为2	D．没有任何实际意义

10．网络文件系统的实现方法有对等方式和（      ）

A．客户／服务器方式	B．点-点方式

C．多点方式	D．多点-多点方式

11．超文本与普通文本的最大区别在于普通文本是以线性组织的，而超文本的组织结构是（      ）

A．树型结构	B．网状结构

C．环型结构	D．星型结构

12．Internet中的IP地址128.127.5.7属于（      ）

A．A类地址	B．B类地址

C．C类地址	D．D类地址

13．邮件在传送时使用的协议是（      ）

A．POP协议	B．HTTP协议

C．SMTP协议	D．SNMP协议

14．HTML的段落标签是（      ）

A．<P>……<／P>	B．<DIR>……<／DIR>

C．<OL>……<／OL>	D．<TITLE>……<／TITLE>

15．数据报服务中使用管套进行通信时，服务器方把传送地址连接到管套上使用（      ）

A．socket（  ）	B．bind（  ）

C．recvfrom（  ）	D．sendto（  ）

16．在Windows环境下采用WinSock进行点一点通信时，服务器方建立连接、侦听网络，使用的函数是（      ）

A．socket（  ）	B．recv（  ）

C．1isten（  ）	D．send（  ）

17．在NetWare的体系结构中，提供客户／服务器方式的端到端通信服务的是（      ）

A．传输介质层	B．网络层

C．应用层	D．传输层

18．NetWare文件的基本结构是卷，每个文件服务器最多可安装的卷数是（      ）

A．16	B．32

C．64	D．128

19．Windows NT的核心部分是（      ）

A．NT执行体	B．系统用户态

C．保护子系统	D．集成子系统

20．Windows NT提供了两种供应者接口，它们是多供应者路由器MPR和（      ）

A．win32 I／O API	B．传输驱动接口

C．API接口	D．多UNC供应者MUP

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）请在每小题的空格上填上正确答案。错填、不填均无分。

21．为提高计算机系统的并行性，可以通过各种技术途径来达到，主要途径有：时间重叠、资源重复和________。

22．采用对等工作模式的网络，各节点机都处于平等地位，没有________之分。

23．UNIX系统与用户之间可以通过________进行交互式会话。

24．进程由三部分组成：________、数据集合和进程控制块。

25．一次只允许一个进程使用，在它未用完之前，不允许其它进程使用的资源称为________。

26．对于同步通信原语而言，进程调用send原语将消息发出后便处于________状态。

27．ARP将网络层地址（IP地址）映射为________相应地址。

28．TCP／IP传输模块的通信节点由________和端口号确定。

29．在Novell网络的传输介质层上的网络软件是________驱动程序。

30．NT执行体支持32个优先级，将其分为两类：实时优先级和________。

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31．简述设置操作系统的目的及其具有的特征。

32．简述在分页存储管理中，地址变换机构将逻辑地址空间的有效地址变换成物理地址的过程。

33．简述在消息缓冲通信方式中，接收进程PCB中应增加的数据项。

34．简述网络系统中，组、域和工作组的含义。

35．简述在Windows环境下采用WinSock进行点-点通信时，服务器方调用函数send（s，buf，pktlen，0）的功能，并写出各参数的含义。

36．为支持网络开放式结构，Windows NT提供了哪三个接口?

四、应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37．设某系统的磁盘空间共有2500块，计算机字长32位。系统用位示图方法管理磁盘空间。

请求出：

①位示图需用多少字构造?

②画出申请一块的工作流程图。

38．设P1、P2、P3为3个相互合作的进程，P1和P2各自从外部设备读取数据分别存入X变量和Y变量，P3进程将X、Y的值相加并将结果存入Z变量。试用P、V操作实现上述同步关系。