浙江省2011年1月高等教育自学考试

模具数控加工试题

课程代码：01628

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．编程人员定义在工件上的原点称为________ 。

2．刀柄是加工中心________ 与刀具之间的连接工具。

3．建立或取消刀具半径补偿偏置是在________ 或________ 指令的执行过程中完成的。

4．返回主程序的指令是________ ，调用子程序的指令是________ 。

5．加工中心的主要加工对象有：________ ，________ ，异形件零件，盘、套、板类零件及特殊加工。

6．数控车编程时为提高工件的加工精度，编制圆头刀程序时，需要进行________ 。

7．数控机床开机后，一般应先进行________ 操作。

8.________ 是采用刀具加工零件时，刀具相对零件运动的起点。

9．数控车削常用的车刀一般分为________ 、__________ 及成形车刀三类。

10. 数控电火花线切割机床，按其走丝速度分为________ 和________ 线切割机床两种。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. ______指令可以取消已设定的钻孔循环。(      )

A.G73 	B.G80

C. G81 	D. G82

2．将程序号为1001的子程序调用100次的正确编程格式为(      )

A.M98 P10010100 	B.M98 P 01001001

C. M99 P10010100 	D. M99 P 01001001

3．刀具的磨损与切削温度的高低密切相关，而切削温度的高低主要取决于(      )

A.进给速度 	B.进给量

C.切削速度 	D.背吃刀量

4．计算机数字控制技术简称为________ 技术。(      )

A.CNC 	B.DNC

C. NC 	D. FMS

5．切削塑性较大的金属材料时形成________ 切屑。(      )

A.带状 	B.挤裂

C.粒状 	D.崩碎

6．新数控铣床验收工作应按________ 进行。(      )

A.使用单位要求 	B.机床说明书要求

C.国家标准 	D.制造单位规定

7．刀具路径轨迹模拟时，必须在________ 方式下进行。(      )

A.JOG 	B.RAPD

C. AUTO 	D. HAND

8．BT40圆锥刀柄代号中的“40”表示________ 近似值。(      )

A.圆锥部分小端直径 	B.圆锥部分大端直径

C.可夹持的最大直径为40毫米 	D.圆锥角度为40°

9. 程序终了时，以何种指令表示(      )

A.M00 	B.M01

C.M02 	D. M03

10.电火花线切割机的3B格式“BX BY BJ G Z”中X、Y的含义是(      )

A.图形的终点坐标值 	B.图形的起点坐标值

C.直线的起点坐标值 	D.圆弧的起点对其圆心的坐标值

11.取消刀具半径补偿指令是(      )

A.G43 	B.G44

C. G49 	D.G40

12.表示“经过中间点回参考点”的功能指令是(      )

A.G30 	B.G29

C.G28 	D.G27

13.S500表示(      )

A.主轴转速500r/min 	B.主轴转速500mm/min

C.进给速度500r/min 	D.进给速度500mm/min

14.程序编制中首件试切的作用是(      )

A.检验零件图样设计的正确性

B.检验零件工艺方案的正确性

C. 检验程序单及控制介质的正确性，综合检验所加工的零件是否符合图样要求

D. 测试数控程序的效率

15.下面哪项不是镗刀的主要用途？(      )

A.加工高精度孔 	B.纠正上一道粗加工的误差

C. 扩大孔径 	D. 加工曲面

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1．简述数控加工中刀位点的正确含义，并指出钻头，平底铣刀，球头铣刀的刀位点的位置。

2. 常用数控机床主要由哪几部分组成？

3．指出数控铣削孔加工固定循环指令G90G99G82X0.0Y0.0Z-30.0R-10.0P50.0F100所对应的孔的位置、切削深度、返回的平面、加工方式、安全平面。

4．什么叫模态指令和非模态指令？数控程序中常用的工艺指令有哪些？

四、写出程序段的作用（把程序段的作用填在相应的直线上，本大题共2小题，每段1分，共15分）

1.以下是如图1所示零件的精加工数控车程序，在横线上写出相应程序段的作用。

图1

O0001;

N10 T0101；

N20 G50 X50.0 Z25.0;  	____________

N30 M03 S500; 			____________

N40 M08; 				____________

N50 T0101; 				____________

N60 G00 X0.0 Z2.0;

N70 G01 Z0.0 F0.1; 		____________

N80 X26.0;

N90 X30.0 Z-2.0;

N100 Z-40.0;

N110 X38.0 Z-44.0;

N120 Z-60.0

N130 X50.0

N140 G00 Z25.0 T0100; 	____________

N150 M09; 				____________

N160 M30;

2.以下为如图2所示零件的精加工数控铣削程序，铣刀直径10mm，在横线上写出相应程序段的作用。

图2

O0001； 						____________

N10 M03 S2000 ;

N20 G90 G54 G00 X-80.0 Y-60.0； 	____________

N30 G41 X-40.0 D01; 				____________

N40 G43 Z2.0 H01； 				____________

N50 G01 Z-10.0 F60.0；

N60 Y0.0 F200.0 ； 				____________

N70 X-30.0 Y40.0；

N80 X40.0 Y0.0；

N90 G02 X0.0 Y-40.0 R40.0； 		____________

N100 G01 X-45.0； 				____________

N110 G40 G01 Y-60.0； 			____________

N120 G49 G00 Z100.0；

N130 M30；

五、编写程序（本大题共20分）

在某数控铣床上对图3所示零件进行精加工。已知该机床数控功能齐全（使用φ8的立铣刀）。要求：

（1)进行基点坐标值的计算？（精确到小数点后2位） （7分）

（2)若采用G54建立如图所示的工件坐标系，用刀补的方式编写出该零件的精加工程序？ （13分）

图3