全国2011年7月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．广域网中信息从发送方传送到接收方采用的传输方式是(      )

A．储存—转发	B．广播

C．一点—多点	D．异步传输

2．若码元速率为2400波特，采用一个码元取4种离散状态的FSK方法，则可获得的数据传输速率为(      )

A．2400bps	B．3600bps

C．4800bps	D．7200bps

3．下列项目中不属于网络协议三要素的是(      )

A．语义	B．接口

C．语法	D．定时

4．网络体系结构可以定义为(      )

A．一种计算机网络的实现

B．执行计算机数据处理的软件模块

C．由ISO定义的一个标准

D．计算机网络各层次结构模型及其协议的集合

5．数据链路层的协议数据单元称作(      )

A．帧	B．位

C．分组	D．报文

6．TCP/IP协议簇中属于应用层协议的是(      )

A．TCP	B．RARP

C．DNS	D．IP

7．CSMA/CD的二进制指数退避算法的规则之一是，对每个数据帧，当第一次发生冲突时，需要设置的一个参量是(      )

A．L=l	B．L=2

C．L=4	D．L=8

8．具有LAN物理层和WAN物理层两部分标准的以太网技术是(      )

A．经典以太网	B．百兆以太网

C．千兆以太网	D．万兆以太网

9．构建一个交换型100Base-T以太网，应选用的网络连接设备是(      )

A．集线器	B．网桥

C．交换机	D．路由器

10．局域网技术主要对应OSI参考模型底层的(      )

A．1层	B．1—2层

C．1—3层	D．1—4层

11．综合业务数字网(N-ISDN)采用的交换技术是(      )

A．电路交换+分组交换	B．分组交换

C．报文交换	D．电路交换

12．在以下交换方式中线路利用率最高，但实时性较差的是（      ）

A．电路交换	B．分组交换

C．报文交换	D．字符交换

13．某机构与其分支机构经常有大数据量交换，且流量稳定，安全性要求高，下列方案中合理的选择是(      )

A．租用专用电话线	B．租用专用数字电路

C．接入X.25网	D．铺设专用光缆

14．数字数据网(DDN)是由电信部门向用户提供的(      )

A．专用数字电路	B．专用模拟电路

C．永久虚电路	D．交换虚电路

15.ATM网络传输的分组叫信元，其长度为(      )

A．53字节	B．53bit

C．48字节	D．48bit

16.IP地址130.11.4.3属于(      )

A．A类地址	B．B类地址

C．C类地址	D．广播地址

17.Internet上的域名是(      )

A．邮件服务器地址	B．字符形式的网页地址

C．字符形式的IP地址	D．Web服务器地址

18．用户E—mail地址中的主机域名(      )

A．在整个因特网上是唯一的	B．在整个因特网上可以不唯一

C．在一个国家可以不唯一	D．在同一网络标识的网上可以不唯一

19．万维网WWW(Word Wide Web)在概念上应属于(      )

A．主页	B．资源服务器

C．网页	D．资源网络

20．点击浏览器上的网页地址，该网页的HTML文件的解释执行(      )

A．在Web服务器进行	B．在代理服务器上进行

C．在浏览器上进行	D．在ISP上进行

二、填空题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．计算机网络是由资源子网和通信子网构成，资源子网负责______。

22．概括而言，计算机网络的功能主要表现在硬件资源共享、______和用户间信息交换三个方面。

23．单位时间内传输的二进制信息位数称为数据传输速率，而单位时间内传输的码元个数称为______。

24．数据链路层的最基本功能是向网络层提供透明的和______数据传送服务。

25．BSC协议将在链路上传输的信息分为数据报文和______报文两类。

26．在客户／服务器模型中，服务器处理并发请求，有并发服务器方法和______方法两种方案。

27．以太网交换机是在多端口网桥的基础上发展起来的，实现OSI模型的______层协议。

28．IEEE802.11b使用的扩频技术是______。

29.Windows NT Server4.0采用线程及______管理多任务，使应用程序更高效地运行。

30．帧中继网的交换节点参与了OSI的1到______层的功能。

31．ATM网络的传输介质可以是双绞线、同轴电缆和______。

32．帧中继采用______作为传输介质，传输的误码率低。

33．帧中继既可作为公共网络的接口，也可作为专用网络的接口，这两类网络中连接用户设备和网络装置的线路其数据传输速率可从56Kbps到______。

34．宽带互联网可分为宽带______网和接入网两部分。

35．ADSL的非对称技术是指用户线的上行速率与下行速率不同，上行速率比下行速率______，特别适合传输多媒体信息业务。

36．ISP接入因特网的方式有帧中继方式、专线(DDN)方式和______方式。

37．WWW的网页文件是用超文本标记语言HTML编写，并在______协议支持下运行。

38．为了便于用户使用和记忆，Internet引进了字符形式的IP地址，即______。

39．统一资源定位器(URL)是______。

40．用户访问WWW某站点看到的初始页称为______。

三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

41．简述虚电路操作方式的特点。

42．简述防火墙技术可以起到的安全作用，并说明防火墙自身的局限性。

43．终端用户接入因特网的方式有哪几种？简要说明各自特点。

四、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分）

44．试说明El载波的帧结构，并计算其开销百分比（写出简要计算式）。

45．采用生成多项式G(x)=X4+X+l，发送的报文到达接收方为10110011，所接收的报文是否正确？为什么？

46．在10Mbps的CSMA/CD以太网中，两节点间的最大距离是500m，信号传播速度是200m/s，求该网的最短帧长(bit)（要求列出简要计算步骤）。

五、应用题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

47．试述HDLC三种类型帧的简单功能。

48．试说明路由器和网桥的区别。

49．请使用共享信道的10Base-T以太网技术将4台PC机连接为一个小型局域网，具体要求如下：

(1)画出网络连接图；

(2)在图中注明所用网络连接设备、传输介质和接口的名称。