全国2008年1月高等教育自学考试

计算机通信网试题

课程代码：02373

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.所谓网络体系结构就是计算机网络的(      )

A.各层功能的集合	B.各层协议的集合

C.各层功能及协议的集合	D.各层接口及应用的集合

2.计算机通信网从逻辑功能上可以分为(      )

A.4部分	B.3部分

C.2部分	D.1部分

3.当输入过程为最简单流时，其顾客到达时间间隔的概率分布函数为(      )

A.FT(t)=1-e-λt	B.fT(t)=λe-λt

C.Fτ(t)=1-e-μt	D.fτ(t)=μe-μt

4.G/D/m排队系统的(      )

A.顾客到达间隔时间分布为泊松分布，服务时间为负指数分布，一个服务员

B.顾客到达间隔时间分布为任意分布，服务时间为负指数分布，m个服务员

C.顾客到达间隔时间分布为泊松分布，服务时间为定长分布，一个服务员

D.顾客到达间隔时间分布为任意分布，服务时间为定长分布，m个服务员

5.网络协议的三个要素是(      )

A.语法、词法和顺序	B.定义、操作和结果

C.语法、定义和同步	D.语法、语义和同步

6.在接收窗口与发送窗口之间存在着这样的关系：(      )

A.发送窗口发生旋转后，接收窗口才可能向前旋转

B.接收窗口发生旋转后，发送窗口才可能向前旋转

C.发送窗口保持不动时，接收窗口是不会旋转的

D.收发窗口互不相关地顺时针旋转

7.HDLC帧的控制字段中N(R)表示(      )

A.已发送帧序号	B.已接收帧序号

C.将要发送的帧序号	D.期望接收的下一帧序号

8.停止等待协议中数据帧编号使用(      )

A.1比特	B.2比特

C.4比特	D.7比特

9.10 BASE 2表示(      )

A.细缆以太网	B.粗缆以太网

C.双绞线以太网	D.光缆以太网

10.局域网MAC帧中的数据字段承载(      )

A.MAC 数据	B.LLC 数据

C.HDLC 数据	D.PHY 数据

11.在网络层实现网络互连的网间连接器是(      )

A.网关	B.交换器

C.网桥	D.路由器

12.若10 BASE-T 网上有5个站点，各站点均连接到一个网络设备上，支持多对用户同时通信，那么这种以太网采用的连接方式是(      )

A.共享式	B.单线式

C.快速式	D.交换式

13.在 Internet 中，DNS 的作用是(      )

A.将主机名字翻译成 Internet 地址	B.将 Internet 地址翻译成主机地址

C.将物理地址翻译成逻辑地址	D.将逻辑地址翻译成物理地址

14.IP 地址89.3.0.1属于(      )

A.D类地址	B.C类地址

C.B类地址	D.A类地址

15.TCP和UDP协议规定：TCP和UDP软件分别可以提供的端口数为(      )

A.28	B.216

C.224	D.232

16.IP数据报格式规定：为了简化运算，报头校验和算法为(      )

A.奇校验	B.偶校验

C.对报头数据每16位求异或，结果取反	D.CRC校验

17.目前，帧中继网提供的业务是(      )

A.虚电路	B.数据报

C.交换虚电路	D.永久虚电路

18.完成ISDN用户—网络接口功能的主要部件是(      )

A.TE	B.TA

C.NT	D.LT

19.网络自身的安全威胁主要来自(      )

A.恶意程序的攻击	B.信息泄露

C.识别与假冒	D.篡改

20.当前，网络管理的功能不包含(      )

A.使用资源登记	B.建立网站

C.流量控制	D.故障监测与维护

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.在第一代计算机通信网中，为了减轻主机的负担，由____________代替了线路控制器。

22.计算机资源主要指计算机的____________资源。

23.排队系统在运行中包括三个过程：顾客的输入过程、____________和顾客接受服务(然后离去)的过程。

24.根据排队规则，排队系统通常分成三种情形：损失制系统(即时拒绝方式)、____________和混合制系统(延时拒绝方式)。

25.OSI参考模型中（N）实体为完成（N）服务用户请求的功能，所需要的数据单元称为____________。

26.OSI参考模型中，高层协议是面向____________的。

27.在面向连接的网络服务中，在____________时确定路由。

28.从物理上看，令牌总线局域网是一种总线结构的局域网；从逻辑上看，它是一种____________的局域网。

29.决定各种局域网特性的三个要素是传输介质、____________和介质访问控制方法。

30.IP协议的主要功能有：____________、数据报路由选择和差错控制。

31.TCP/IP规定：分片工作由____________负责完成。

32.DDN采用____________技术和数字传输系统，向用户提供速率任选的半永久性连接的数字数据传输信道。

33.ISDN协议模型中，____________平面涉及到终端或ISDN节点内部操作功能的规则。

34.在计算机通信网中，存在着两个方面的安全性威胁：用户通信中的安全问题和____________。

35.在公开密钥密码体制中，从已知的加密密钥____________推导出解密密钥。

三、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

36.简述树的性质。

37.简述运输层协议与网络层服务质量的关系。

38.CSMA/CD总线网的特点是什么？

39.为了确保Internet地址的唯一性，由谁负责对Internet地址进行分配？

40.简述不同类型的计算机终端接入帧中继网的方式。

四、画图题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

41.用服务原语的时间表示法，画出OSI参考模型的数据报服务过程。

42.画出利用两个路由器通过WAN实现两个总线局域网互连的示意图。

43.设主机A运行客户进程，主机B运行服务器进程，由客户进程向其TCP发出主动打开命令，表明要向某个IP地址的某个端口建立运输连接，试以图示形式表示该TCP连接的建立过程。

44.画出ISDN的用户－网络接口参考配置。

五、计算题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

45.已知点的位置如题45图所示，v1~v6任意两点间的距离如题45表所示。试用K方法画出距离最短的v1~v6的连接图，并求其最短路径长度。

题45图

题45表	v1~v6之间的距离(km)

|  | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 v2 v3 v4 v5 | 3 | 13 6 | 9 13 12 | 3 13 15 5 | 4 7 13 17 13 |

46.题46图中链路旁边注明的数字代表链路的长度，试用最短通路路由算法之算法A，求出图中从结点A到所有其他结点的最短路由（要求用表格方式写出计算步骤与结果）。

题46图

47.CSMA/CD网络长1 km，数据传输速率为100 Mb/s，传播时延为5 μs。

试问：(1)码元传输速率为多少？

(2)使用此协议传输最长帧长（1518个字节）需要多少时间？

48.某单位分配到一个C类IP地址，其网络地址为200.250.10.0。为了使该单位的主机便于管理，拟将该单位所属主机划分为若干个子网，用IP地址中的主机地址字段中的前若干个比特作为“子网地址”字段，后面剩下的仍为主机地址字段。如选用子网掩码为255.255.255.224（这里用点分十进制记法表示），试问该单位能够连接多少台主机？

（提示：子网编址技术要用到子网掩码的概念。TCP/IP体系规定用一个32比特的子网掩码来表示子网地址字段的长度。具体做法是：子网掩码由一连串的“1”和一连串的“0”组成。“1”对应于网络地址和子网地址字段，“0”对应于主机地址字段。不过，IP地址一般用点分十进制记法，而子网掩码却常用十六进制记法。另外，对子网号和主机号应除去全1和全0的子网号和主机号。）