# 全国2012年10月高等教育自学考试

## 非线性电子电路试题

### 课程代码：02342

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．为了有效地发射电磁波，天线尺寸必须与要传输的电信号的

A．相位相比拟	B.频率相比拟

C．振幅相比拟	D.波长相比拟

2．某AM信号的调幅度m=0.3，含有信息的功率为0.45W，它的载波功率为

A．3W	B.5W

C．10W	D.12W

3．要使自激振荡器稳定地工作，则必须满足

A．起振条件	B.稳定条件

C．平衡条件	D.起振、平衡、稳定条件

4．设某谐振电路的谐振频率为f0，则当电路中的电感值变为原来的四分之一时，电路

的谐振频率将变成

A．4f0	B.2f0

C．f0	D.f0/2

5．自动增益控制电路中的可控器件为

A．可控频率器件	B.幅度检波器

C．可控增益放大器	D.压控振荡器

6．锁相环路中的鉴相器是用来比较两个输入信号之间的

A．相位差	B.频率差

C．幅度差	D.时间差

7．AM信号中调幅度m的大小反映了载波振幅受调制信号控制的强弱，它的物理意义是

A．已调信号的最大振幅与载波振幅的比值

B.已调信号的最小振幅与载波振幅的比值

C．已调信号的振幅变化量与载波振幅的比值

D.调制信号的振幅与载波振幅的比值

8．调频波的最大频偏△fm

A．与调制信号的振幅成正比	B.与调制信号的频率成正比

C．与载波的振幅成正比	D.与载波的频率成正比

9．题9图电路中，设u1 (t) =U1cosω1t，u2 (t) =U2cosω2t，且U2 >> U1,K (ωt)为开关函数，则uAB的表达式应为

A.K (ω1t) ul	B.K (ω2t) u1

C.K (ω1t) u2	D.K (ω2t) u2

1O．若某一电子设备中，要求振荡电路的频率为20MHz，且频率稳定度高达10-8，应采用

A．西勒振荡器	B.考毕兹振荡器

C．晶体振荡器	D.克拉泼振荡器

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将

“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

11．下列电路中，属于一般改进型电容反馈振荡器的有

A．密勒振荡器	B.克拉泼振荡器

C．皮尔斯振荡器	D.西勒振荡器

12．卫星通信主要传播方式是

A．天波	B.视线传播

C．地波	D.对流层散射

13．调相波的调相指数mp与调制信号的关系是

A．与调制信号振幅成正比	B.与调制信号振幅无关

C．与调制信号频率成正比	D.与调制信号频率无关

14．自动增益控制电路的主要性能指标要求

A．动态范围大	B.非线性失真小

C．输出功率大	D.响应时间短

15．二极管平衡混频器和环形混频器的主要优点是

A．电路较简单	B.工作频率高

C．组合频率分量少	D.噪声低

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

16．晶体调频振荡器实现调频的最大优点是________。

17．用相同的调制信号对同一载波进行不同的调制方式，得到的AM信号、FM信号、DSB

信号和SSB信号，其中占据频带宽度最窄的是________。

18．乘法器的核心部件是________。

19．理想无噪声线性网络的噪声系数为________dB。

20．当锁相环路输入固定频率的信号时，在锁定状态，虽然频率误差可以降低到零，但存在________。

四、简答题【本大题共3小题，每小题4分，共12分）

21．简述提高振荡器频率稳定度的措施。

22．简述锁相环路中环路滤波器的主要作用。

23．题23图所示二极管平衡电路，已知u1=U1cosωlt，u2=U2cosω2t，U2 >> U1。请说明输出电流iL中包含的频率成份。

五、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

24．已知收音机的中频为465kHz，若收听603kHz某台广播节目时，试求这时的本振信号频率为多少？可能产生的镜像干扰频率为多少？

25．调制信号uΩ(t)=2cos2π×500t(V)，对载波uc(t)=5cos2π×107t(V)进行调相，调相灵敏度KP=50rad/V。

(1)试写出此调相波的数学表达式；

(2)求此调相波在负载RL=1kΩ上消耗的平均功率P。

26．题26图所示振荡器，(1)指出电路名称，并画出它的交流等效电路；(2)试估算它的振荡频率范围。

27．锁相环频率合成器如题27图所示，已知fL= 50MHz,fc= 20MHz，为使输出信号的频率范围为(90～100)MHz，最小频率间隔为200kHz，求fr 、N和M的值。

28．题28图所示高Q电路中，电感的损耗电阻忽略不计，已知L=100μH，C1 = C2 = 200pF，RS=100KΩ，RL=25KΩ，试计算电路总的品质因数QL。

六、画图与识图题（本大题共3小题,每小题6分，共18分）

29．试画一个正交鉴频器的组成框图，并简述其鉴频的基本原理。

30．题30图所示二极管平衡电路，A、B为两个信号的输入端，二极管工作在大信号状态，若要电路实现对输入信号的混频功能，试问：

(1)A、B两个输入端中心应输入什么信号？

(2)应采用哪种滤波器？它的中心频率及带宽应如何设计？

31．指出题31图所示丙类功放电路中存在的错误，说明其修改方式并绘制出修改后的电

路图。