# 全国2012年10月高等教育自学考试

## 混凝土及砌体结构试题

### 课程代码：02396

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．荷载的基本代表值是

A．荷载标准值	B.荷载组合值

C．荷载频遇值	D.荷载准永久值

2．确定混凝土强度等级的依据是混凝土

A．轴心抗压强度标准值	B.立方体抗压强度标准值

C．轴心抗压强度平均值	D.立方体抗压强度平均值

3．混凝土保护层厚度是指

A．箍筋外表面到截面边缘的垂直距离

B.纵向受力钢筋外表面到截面边缘的垂直距离

C．箍筋中心到截面边缘的垂直距离

D.纵向受力钢筋的合力点到截面边缘的垂直距离

4．计算钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力时，必须作为计算截面的是

A．弯起钢筋弯终点截面	B.集中力作用点截面

C．支座边缘截面	D.跨中截面

5．钢筋混凝土受扭构件的受扭纵向钢筋应

A．集中对称布置在截面四角	B.对称布置在截面上部和下部

C．沿截面周边均匀对称布置	D.对称布置在截面左侧和右侧

6．钢筋混凝土轴心受压短柱，由于混凝土的徐变变形，将在截面上产生应力重分布，从而使得

A．混凝土应力增加，钢筋应力降低	B.混凝土和钢筋应力均降低

C．混凝土应力降低，钢筋应力增加	D.混凝土和钢筋应力均增加

7．裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数4越大，反映

A．混凝土参加工作越多，裂缝截面处受拉钢筋应变越大

B.混凝土参加工作越多，裂缝截面处受拉钢筋应变越小

C．混凝土参加工作越少，裂缝截面处受拉钢筋应变越大

D.混凝土参加工作越少，裂缝截面处受拉钢筋应变越小

8．后张法预应力混凝土构件的第一批预应力损失组合为

A.σl1+σl2	B.σl1+σl2+σl1+σl3

C.σl1+σl3σl1+σl4	D.σl1+σl3+σl5

9．设计钢筋混凝土单向板肋梁楼盖时，用折算荷载代替计算荷载是考虑

A．支座抵抗转动的有利影响	B.塑性内力重分布的有利影响

C．支座抵抗转动的不利影响	D.塑性内力重分布的不利影响

10．在混合结构房屋中，影响墙体厚度的主要因素是

A．承载力及耐久性	B.适用性及耐久性

C．适用性及高厚比	D.承载力及高厚比

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

11．《建筑结构可靠度设计统一标准》规定，普通房屋和构筑物的设计使用年限为________。

12．钢筋混凝土适筋梁的三个受力阶段中，________阶段是正截面受弯承载力计算的依据。

13．为保证钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力，防止发生斜拉破坏，应控制________和箍筋间距。

14．长细比如l0／b≤8的钢筋混凝土矩形截面轴心受压柱为短柱，其中b为矩形截面的短边尺寸，l0为柱的________。

15．钢筋混凝土偏心受拉构件，按轴向拉力N________的不同，分为大偏心受拉构件和小偏心受拉构件。

16．钢筋混凝土受弯构件长期刚度计算公式B=BS中的θ为________。

17．预应力筋的张拉控制应力σcon的大小应根据预应力筋的钢种及________方法等因素加以确定。

18．采用考虑________方法计算超静定钢筋混凝土结构，可以消除内力按弹性理论计算、截面按极限状态设计二者之间的矛盾。

19．砌筑用砂浆除需满足强度要求外，还应具有良好的________和保水性。

20．在混合结构房屋中，钢筋混凝土圈梁应沿外墙四周水平方向________设置。

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

21．建筑结构的功能要求有哪几项？建筑结构功能的三性是什么？

22．钢筋混凝土梁正截面受弯有哪几种破坏形态？各有什么特点？

23．分别说明钢筋混凝土轴心受压构件中纵向受力钢筋和箍筋的作用。

24．预应力混凝土构件所用的预应力筋应满足哪些要求？为什么？

25．计算连续梁各截面最不利内力时，活荷载应如何布置？

26．钢筋混凝土雨篷有哪三种破坏情况？雨篷设计的计算内容有哪些？

四、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

27．某安全等级为二级的钢筋混凝土单筋矩形截面梁，截面尺寸b×h=200mm×500mm，aS=35mm，混凝土采用C30级（fc=14.3N/mm2、ft=1.43N/mm2），纵向受拉钢筋采用HRB400级（fy=360N/mm2）。该梁承受弯矩设计值M=200kN·m，试计算所需纵向受拉钢筋截面面积AS。

提示γ0=1.0，α1=1.0，ξb= 0.518,αs,max= 0.384，ξ=1-,

emin取0.2%和0.45中的较大者。

28．某安全等级为二级的钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸为b×h=300mm×600mm，

aS=35mm。混凝土采用C30级（fc=14.3N/mm2、ft=l.43N/mm2），沿梁全长配有HPB235级双肢箍筋φ10@150（fyv=210N1mm2、ASVl= 78.5mm2）。该梁承受集中荷载产生的剪力设计值V=400kN，剪跨比λ=2.0，试验算该梁斜截面受剪承载力是否满足要求（忽略梁的自重）。

提示：Vu= 0.7ftbh0+1.25fyvh0，Vu=ftbh0+fyvh,

γ0=l.0，βc=1.0，ρsv,min=0.24，smax=250mm。

29．某安全等级为二级的钢筋混凝土矩形截面偏心受压柱，截面尺寸b×h=500mm×700mm，

as==40mm，η=1.21。混凝土采用C30级（fc=14.3Nmm2），纵向受力钢筋采用HRB400级（fy==360N1mm2），该柱承受轴向压力设计值N=1800kN,弯矩设计值M=720kN·m。试按对称配筋计算所需纵向受拉钢筋截面面积As及纵向受压钢筋截面面积（不验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力）。

提示：γ0=1.0，α1=1.0，ξb= 0.518；

一侧纵向受力钢筋的最小配筋率为0.2%，

全部纵向受力钢筋的最小配筋率为0.6%。

30．某矩形截面窗间墙，墙厚h=370mm，墙宽b=1800mm，计算高度H0=4.44m，承受轴向压力设计值N=125kN，弯矩设计值M=10.6kN·m。该窗间墙采用MU10烧结普通砖和M5混合砂浆砌筑（f=1.50N/mm2），试验算该窗间墙承载力是否满足要求。

提示：

影响系数(砂浆强度等级≥M5)

|  | e/h |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 |  |
| 6 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.45 |  | 0.45 |
| 8 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.42 |  | 0.39 |
| 10 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 |  | 0.36 |
| 12 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |  | 0.33 |