# 浙江省2012年7月高等教育自学考试

## 数字电路试题

课程代码：02344

一、填空题(本大题共10小题，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.已知逻辑函数，若令A=BC，根据代入规则，逻辑函数Y=__________。

2.MOS管是一种用__________控制且具有__________特性的开关元件。

3.对于CMOS或门电路，其闲置输入端应当接__________电平；对于CMOS与门电路，其闲置输入端应当接__________电平。

4.实现编码操作的电路称为__________，实现译码操作的电路称为__________。

5.可擦除可编程ROM叫做__________，存储数据可以改写。

6.按照电路结构和工作特点不同，触发器可分为__________、同步触发器和边沿触发器。

7.时序逻辑电路的输出不仅和__________有关，还取决于电路原来所处的状态，而电路状态又是由构成时序电路的__________来记忆和表示的。

8.要扩展成32K×16位的ROM，需要__________片32K×4位的ROM。

9.四变量函数最小项，用注有下标的小写m表示，记作__________。

10.为实现将JK触发器转换为基本RS触发器，应使J=__________，K=__________。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题3分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列选项中，叙述不正确的是(      )

A.卡诺图中，变量取值顺序是按照循环码排列。

B.MOS管是一种用电流控制的开关元件。

C.半导体三极管具有放大特性。

D.EDA技术中使用最普遍的EDA设计入口语言是VHDL。

2.下列式子中，不正确的是(      )

A.A+A=A	B.

C.A0=A	D.A1=

3.下列选项中，______是TTLOC门的逻辑符号。(      )

4.下列选项中，叙述不正确的是(      )

A.接入滤波电容引入是消除竞争冒险的方法之一。

B.引入选通脉冲不能消除竞争冒险。

C.修改逻辑设计，增加冗余项是常用的消除竞争冒险的方法。

D.化简电路，减少逻辑器件数目，不能消除竞争冒险。

5.下列选项中，______不能实现Qn+1=。(      )

6.下列选项中，叙述不正确的是(      )

A.任意两个不同的最小项之积，值恒为0。

B.RAM的特点是一旦停电，所存储的内容不会丢失。

C.在逻辑代数中，常用的逻辑运算是与非、或非、与或非、异或等。

D.单向导电特性是半导体二极管最显著的特点。

7.n位二进制计数器的模为(      )

A.n2	B.2n

C.n2+1	D.2n+1

8.下列选项中，______不是单稳态触发器的特点。(      )

A.有一个稳定状态，有两个暂稳状态。

B.暂稳状态维持一段时间后，将自动返回稳定状态。

C.暂稳状态时间的长短与触发脉冲无关，仅决定于电路本身的参数。

D.在外来触发脉冲的作用下，能够由稳定状态翻转到暂稳状态。

9.用四选一数据选择器实现函数Y=·+·A0，应使(      )

A.D0=D2=0，D1=D3=1	B.D0=D2=1，D1=D3=0

C.D0=D1=0，D2=D3=1	D.D0=D1=1，D2=D3=0

10.在下列逻辑电路中，是时序逻辑电路的有(      )

A.加法器	B.读/写存储器

C.编码器	D.数值比较器

三、计算题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

1.写出十六进制数B61.F2的按权展开式，并转换成二进制数。

2.写出二进制数101.011的按权展开式，并转换成八进制数。

3.某8位二进制数D/A转换器，当输入数字量D为00000001时，输出模拟电压为0.03V，求：当输入数字量D为11000001时，输出模拟电压的值。

四、(本大题6分)

请用公式化简法将函数Ｙ＝D＋B＋DA+C，化简成最简“与或”式。

五、分析题（本大题6分）

由555定时器构成的电路如图1所示，试求：

(1) 构成电路的名称；

(2) 已知输入信号uI的波形，如图2所示，请在图2中画出电路中uo的波形。

六、设计题（本大题10分）

试用与非门设计一个三变量的不一致电路，要求三个变量状态不相同时输出为0，相同时输出为1，求：

(1) 列出此逻辑问题的真值表；

(2) 写出逻辑函数表达式；

(3) 画出用与非门电路实现的电路逻辑图。