全国2012年1月高等教育自学考试

微型计算机原理及应用试题

# 课程代码：02277

一、单项选择题  (本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.某微机系统的地址总线为32位，其内存最大容量为(      )

A.1MB    	B.16MB

C.32MB	D.4GB

2.842l BCD码00010100 B表示的十进制数为(      )

A.14    	B.20

C.24 	D.120

3.当运算结果的最高位为1时，标志位(      )

A.CF=1    	B.OF=1

C.SF=1 	D.ZF=1

4.8086存储器分段，每个段不超过(      )

A.16KB    	B.32KB

C.64KB 	D.1MB

5.在系统复位时，下列寄存器中不会清零的寄存器是(      )

A.CS    	B.DS

C.ES    	D.SS

6.下列数据传送指令中，错误的是(      )

A.MOV AX，1000H    	B.MOV DS，1000H

C.MOV DI，1000H 	D.MOV SP，1000H

7.设AL=41H，执行指令ADD AL，52H后，标志位(      )

A.AF=1    	B.CF=1

C.OF=1 	D.ZF=1

8.在数据定义语句BUF DB 01H，OAH中，BUF称为(      )

A.参数    	B.变量

C.标号    	D.助记符

9.当EPROM芯片2732A处于读方式时，它的两条控制信号(      )

A.为低电平，为低电平    	B.为低电平，为高电平

C.为高电平，为低电平	D.为高电平，为高电平

10.下列关于独立编址与统一编址的说法，正确的是(      )

A.统一编址需要专门的I／O指令    	B.统一编址的I／O端口地址占用内存空间

C.独立编址方式不需要专门的I／O指令  	D.独立编址方式下I／O端口地址码较长

11.下列关于8259A芯片的说法，正确的是(      )

A.用来管理键盘及显示的芯片

B.具有5种中断优先权管理方式

C.不能向CPU提供中断类型码

D.每片8259A最多可管理4级优先权中断源

12.下列关于数据通信的说法，正确的是(      )

A.同步通信有起始位和终止位

B.波特率以字节／s为单位

C.半双工通信时发送与接收不能同时进行

D.并行通信有同步通信与异步通信两种方式

13.下列关于接口电路的说法，错误的是(      )

A.一般具有读写控制逻辑

B.一般具有控制命令和状态寄存器

C.一般具有逻辑运算及算术运算功能

D.一般具有输入／输出数据锁存器和缓冲器

14.下列关于USB特点的说法，错误的是(      )

A.具有真正的“即插即用”

B.最多可连接127个外设装置

C.连接结点的距离可达5m

D.USB 1.0的数据传输速度可达1Gb／s

15.在浮点表示法中，用于表示整个数的正负的是(      )

A.尾符    	B.尾数

C.阶符    	D.  阶码

16.设AX=6789H，执行CBW指令后，AX中的内容是(      )

A.0089H    	B.6789H

C.8089H 	D.0FF89H

17.设AL=56H，执行XOR AL，87H后，AL中的内容是(      )

A.06H    	B.87H

C.0D1H 	D.0D7H

18.为了使字符串指令执行时，SI、DI自动减量，应先使用的指令是(      )

A.CLC    	B.STC

C.CLD 	D.STD

19.有数据定义A DB 12H，34H，56H，78H，执行指令MOV AX，WORD PTR A+2后，AX中的内容是(      )

A.3412H    	B.3414H

C.5634H 	D.7856H

20.下列关于DMA数据传送方式的说法，正确的是(      )

A.DMA传送数据过程不需要CPU干预

B.中断传送数据的速度高于DMA方式

C.DMAC不支持成组数据传送方式

D.DMAC在数据传送结束后继续占有数据总线

二、多项选择题  (本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.下列8086微处理器引脚信号中，属于输入信号的有(         )

A.ALE    	B.HLDA

C.HOLD	D.INTR

E.NMI

22.下列关于半导体存储器芯片与CPU连接的说法中，正确的有(         )

A.通常采用74LSl38作为地址译码器

B.片内地址线直接接到所要访问的存储器芯片的地址引脚

C.CPU的存储器读写信号需同存储器芯片的控制信号线连接

D.根据需要可在总线上加接缓冲器和驱动器，以增加CPU的负载能力

E.片外地址线经地址译码器译码后输出，作为存储器芯片的片选信号，用来选中CPU所要访问的存储器芯片

23.确定中断优先级的方法有(         )

A.软件查询    	B.硬件查询

C.中断嵌套	D.延时等待

E.中断优先级编码电路

24.设AX=0001H，下列指令执行后，可以使标志位ZF=1的指令有(         )

A.DEC AX    	B.INC AX

C.CMP AX，l	D.OR  AX，l

E.XOR  AX，1

25.设有数据定义如下：

BUFl  DB  10  DUP  (0AH)

BUF2  DW  10  DUP  (0AOBH)

下列指令执行后，可以使AL寄存器内容为0AH的指令有(         )

A.MOV  AL，BUFl

B.MOV  AL，LENGTH  BUFl

C.MOV  AL，LENGTH  BUF2

D.MOV  AL，BYTE PTR  BUF2

E.MOV  AL，BYTE PTR  BUF2+1

三、填空题  (本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。填错、不填均无分。

26.8086微处理器的执行部件由______、标志寄存器、______和EU控制系统等组成。

27.SRAM芯片6l 16的存储容量为______，该芯片有______条地址线。

28.PC总线的62条信号线按功能可以分为地址线、数据线、控制线、______、______五类。

29.十进制数-11的8位二进制原码为______，补码为______。

30.指令MOV AX，SEG BUF的功能是把变量BUF的______送到AX中，而指令MOV BX，OFFSET BUF的功能是把变量BUF的______送到BX中。

四、简答题  (本大题共5小题，每小题5分，共25分)

31.设CS=1040H，DS=2050H，SS=3060H，BP=0010，SP=0120H，某一个存储器操作数VAL的偏移地址为0100H，试问栈顶存储单元和存放操作数VAL的存储单元的物理地址分别是什么?

32.为使74LSl38译码器的输出端为低电平，而其它7个输出端均为高电平，应该在它    的3个“选择输入端”C、B、A和3个“使能输入端”G1、、上分别加上怎样的电平信号?

33.设DS=2000H，BX=0100H，SI=0002H，(20100H)=12H，(2010lH)=34H，(20102H)=56H，(20103H)=78H，(21200H)=2AH，(21201H)=4BH，(21202H)=6CH，(21203H)=8DH，试说明下列各条指令执行后，AX寄存器中的内容是多少?

(1)MOV  AX，1200H

(2)MOV  AX，BX

(3)MOV  AX，[1200H]

(4)MOV  AX，[BX]

(5)MOV  AX，[BX+SI]

34.设有数据定义语句DAl DB ＇AB＇，0，0，＇CD ＇，0，0。请分别用助记符DW和DD改写它。

35.程序控制传送方式有哪几种?程序控制传送方式的特点是什么?

五、分析题  (本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36.阅读下面的程序段

DAT  DB  56H

A    DB  ?

B    DB  ?

：

：

MOV AL，DAT

MOV  BL，AL

MOV CL，4

SHR  BL，CL

MOV A，BL

AND  AL，0FH

MOV B，AL

请回答：(1)程序段执行完后，A=______，B=______。

(2)如果变量DAT的定义为DAT  DB  56，则程序段执行完后，

A=______，B=______。

(3)程序段完成什么功能?

37.设8253的端口地址为240H～243H(通道0端口地址为240H)。计数器2输出用于申请中断，采用BCD计数。如果计数器2的输入时钟频率为30KHz，输出信号每秒引起100次中断。填空完成以下初始化程序段。

MOV  DX，    (1)

MOV  AL，    (2)

OUT DX，AL    ；初始化定时器，写入方式控制字

MOV  DX，  (3)

(4)   AL，AL

OUT DX，AL    ；写入计数初始值低8位

MOV  AL，    (5)

OUT DX，AL    ；写入计数初始值高8位

答：(1) ______    (2) ______    (3) ______    (4) ______    (5)______

六、设计题  (本大题共l小题，15分)

38.模／数转换器ADC0809通过并行接口8255A与PC连接，如题38图所示，填空完成以    下程序段，实现对通道1的数据采集。设8255A的端口地址范围为300H～303H，PA口地址为300H。初始化及对端口操作时，无关位默认为0。

MOV  DX，    (1)

MOV  AL，    (2)

OUT  DX，AL      	；初始化8255A

MOV  DX，    (3)

MOV  AL，    (4)

OUT  DX，AL    	；选中通道l，START=O

ADD  AL，08H

OUT DX，AL    	；选中通道1，START=l

SUB  AL，    (5)

OUT  DX，AL    	；选中通道l，START=O启动A/D转换

MOV  DX，300H    	；检查EOC

LOP：IN    AL，DX

TEST  AL，    (6)

(7)   LOP    	；EOC=0，继续查询

MoV  DX，    (8)

IN DX，AL    	；读取A／D转换的数据

HLT

答：(1) ______    (2) ______    (3) ______    (4) ______

(5) ______    (6) ______    (7) ______    (8) ______