全国2013年7月高等教育自学考试
电子技术基础（二）试题
课程代码：02273

选择题部分
注意事项：
1．答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。
1．共射极放大电路直流负载线由下面哪项确定
A．电流放大系数α     B．电流放大系数β
C．集电极电阻RC与电源VCC     D．负载电阻RL

5．能起定时作用的电路是
A．施密特触发器 B．单稳态触发器
C．编码器 D．译码器
6.4级触发器组成十进制计数器，其无效状态数为
A．12个 B．10个
C．8个 D．6个
7.N型半导体的多数载流子是
A．自由电子 B．空穴
C．正离子 D．负离子
8．直流稳压电源中滤波电路的目的是
A．将交流变为直流
B．将高频变为低频
C．将交、直流混合量中的交流成分滤掉
D．升压作用
9．实践中，判断三极管是否饱和，最简单、可靠的方法是测量
A．IB B．IC
C．UBE D．UCE
10．在桥式整流电路中，流过二极管的平均电流是输出电流的
A．1/2 B．1/3
C．1/4 D．1/5
11．在下列电路中，属于组合逻辑电路的是
A．触发器 B．计数器
C．寄存器 D．数据选择器
12．有用信号频率低于20Hz，可选用哪种滤波电路
A．低通 B．高通
C．带通 D．带阻
13．能完成两个1位二进制数相加并考虑到低位来的进位的器件称为
A．编码器 B．半加器
C．全加器 D．数据选择器
14．在组合逻辑电路的常用设计方法中，可以用下面哪项来表示逻辑抽象的结果
A．真值表 B．状态表
C．状态图 D．特性方程
15．要求JK触发器状态由0→1，其激励输入端JK应为
A．JK=0× B．JK=1×
C．JK=×0 D．JK=×l

非选择题部分
注意事项：
用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）
16．半导体的载流子包含自由电子和______。
17.PN结正向偏置时，PN结的内电场被______。
18．根据结构不同三极管分为NPN和______。
19．放大电路的静态工作点设置不当，会引起饱和失真或______失真。
20．在差分放大电路中，两个输入端的信号大小相等，极性相反的信号称为______信号。
21．功率放大电路按静态工作点设置不同，主要可分为甲类、乙类和______类三类工作方式。
22．对于与非门，只要有一个输入为低电平，输出为______电平。
23．在两个开关A和B控制一个电灯L的电路中，当两个开关都断开时灯亮，开关处于其余状态时灯灭，则它们实现的逻辑功能是______。
24．只读存储器的类型主要有固定ROM、PROM和______三种。
25．将1999个“1”异或得到的结果是______。
26．基本R-S触发器的约束条件是输入信号R和S不能同时为______。
27．单稳态电路有______个稳态。
28．移位寄存器不但能寄存数据，而且能将数据进行______。
29.555集成定时器构成的多谐振荡器，其4号引脚应接______。
30.DAC的最小输出电压与最大输出电压之比称为______。

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）
31．简单回答以50Hz、220V的交流电源转换到不受电网电压波动或负载变化影响的直流电源，需要哪几个环节。
32．简述负反馈对放大电路性能的影响。
33．举例说明集成运放的非线性应用及电路构成特点。
34．简介什么是交越失真。

36．脉冲信号的产生与整形电路有哪几种类型？典型的脉冲信号产生电路有哪些？脉冲信号整形电路有哪些？
四、分析计算题（本大题共5小题，每小题8分，共40分）
37．设计两个人(A、B)的抢答器电路，A为1时LA=1；B为1时LB=1，A、B相同时LA、LB均为0，列真值表并用基本门电路实现该电路。
38．分析图中所示电路为几进制计数器。
要求：1．写出输出方程
2．写出驱动方程
3．写出状态方程
4．列出状态转换表及状态转换图。


39．在图中所示电路中，说出电路的类型，写出输出与输入电压之间的数学表达式。

40．单管放大电路如图所示
1．求静态工作点（IBQ、ICQ和UCEQ）；
2．画出电路的微变等效电路；
3．求电压放大倍数；
4．求输入和输出电阻。


41．电路如图。(1)指出电路功能；(2)写出输出表达式；(3)画出传输特性。