绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年10月高等教育自学考试

## 单片机原理及应用试题

课程代码：02358

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1． 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2． 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

1．调用子程序指令(如CALL)执行后，SP保持不变。

2．寄存器间接寻址中，寄存器中存放的是操作数。

3．程序存储器只能存放程序，不能存放固定数据和表格。

4．要进行多机通信,8051串行接口的工作方式0为多机通信方式。

5．DAC0832是8位双缓冲模式数/模转换器。

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每空2分，共30分)

6．8位无符号数最小的数字是______。

7．8051单片机中，片内RAM有______字节。

8．8051上电复位后，SP的内容为______，PC的内容为______。

9．8051中唯一可供用户使用的16位寄存器是______。

10．8051单片机数据传送指令访问内部RAM使用MOV指令，访问外部RAM使用______指令，访问ROM使用______指令。

11．单片机要扩展一片EPROM2764（8K字节）需占用______条地址线。

12．8051有4组工作寄存器，它们的地址范围是______～______。

13．ADC0809芯片是8路模拟输入的______位A/D转换器。

14．异步串行数据通信按照传送方向差异有单工、______和______共三种传送形式

15．堆栈的结构可以有两种类型：______和向下生长型，8051属于______。

三、读程序题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

16．写出下列指令的功能。

CLR bit

ADD A,#30H

DEC A

17．8051单片机中，下列指令执行后，TIME0工作在方式______，TIME1工作在方式______,TIME0单次最大定时时间是______个机器周期。

MOV A,#12H

MOV TMOD,A

18．下列指令执行后，（A）=______，（R0）=______,（OV）=______。

MOV A,#04H

MOV R0,#10H

ADD A,R0

19．下列指令执行后，（P1．7）=______，（P1．1）=______,(P1．2)=______。

ANL P1,#31H

ORL P1,#73H

四、简答题（本大题共3小题，每小题4分，共12分）

20．简述时钟周期、机器周期、指令周期的基本概念。

21．简述51单片机十六位地址总线的构成。

22．简述51单片机P1、P3的主要功能和性能特点。

五、综合题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

23．在内部RAM首地址为tab的数据表中，有20个8位无符号数据，试编程找出最大值，并将最大值存入片外RAM地址为max的单元。

24．已知P2口接7段共阴发光数码管（a接P2.0，b接P2.1其他顺序类推），试编写一段测试程序，让数码管始终显示P1口的低4位的数值，例如P1为0时，数码管显示“0”，P1为09H时，数码管显示“9”。

25．8051单片机和DAC0832组成波形产生电路，已知DAC0832工作于单缓冲方式，其中输入寄存器受控，DAC寄存器直通，输入寄存器地址为3000H，请编程产生三角波程序。