绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年1月高等教育自学考试

## 路基路面工程试题

课程代码：02407

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.在路面与路肩连接处，路面边缘的缺损，这种病害称为

A.啃边	B.坑槽

C.裂缝	D.断裂

2.公路的自然区划有七个大区，浙江省杭州地区的公路位于

A.Ⅱ区——东部温润季冻区	B.Ⅲ区——黄土高原干湿过渡区

C.Ⅳ区——东南湿热区	D.Ⅴ区——西南潮暖区

3.公路路基用土中，最好的填料为

A.砂	B.石质土和砂性土

C.粉性土	D.粘性土

4.截水沟在平面上布置的特点是

A.与水流方向平行	B.与水流方向相交

C.与水流方向垂直	D.因地形而异

5.防护水下部分路基边坡时，不宜采用

A.铺草皮	B.抛石

C.浆砌片石	D.石笼

6.对于粘性土的填筑路堤，若边坡不稳定，则其滑动面形状为

A.平面	B.圆曲线

C.折线	D.滑动面由平面、圆曲线和折线组合而成

7.在墙高和墙身填料相同时，下列形式的挡土墙土压力最大的是

A.仰斜式	B.俯斜式

C.直立式	D.无法确定

8.为了减少拆迁和占地面积，一般可采用

A.路堑墙	B.路堤墙

C.山坡墙	D.路肩墙

9.作用在挡土墙墙背上的土压力大小应按______确定。

A.主动土压力	B.剩余下滑力

C.土体的自重	D.静止土压力

10.炸药的威力是以______来作为衡量的标准。

A.爆力和猛度	B.敏感性和安定性

C.爆破体积的多少	D.所需炸药的数量

11.一级公路的路面应考虑路面类型为

A.高级路面	B.次高级路面

C.中级路面	D.低级路面

12.沥青路面抗滑能力的大小主要与______有关。

A.粗糙程度	B.平整度

C.渗透性	D.横坡大小

13.下列石料中的______可轧制成碎石，并作为水结碎石路面的面层材料。

A.白云岩	B.大理石

C.花岗岩	D.砂岩

14.粗粒式沥青混凝土的集料最大公称粒径为______以上。

A.55mm	B.45mm

C.35mm	D.25mm

15.水泥混凝土路面现行设计规范采用______理论。

A.弹性层状体系	B.极限荷载

C.经验法	D.弹性地基板

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

16.路基边坡坡度1∶m的形式表示时，m值越大表示边坡就愈______；m值越小，表示边坡就愈______。

17.常用的地下排水设施有______、渗沟和______等。

18.常用坡面防护设施有______、灰浆防护和______。

19.边坡稳定性验算中，当计算得到的稳定性系数为______以上时，可以判断该边坡为稳定。

20.挡土墙墙后土压力的形式有______、______和静止土压力。

21.路面结构从上到下划分为：______、______、______。

22.常用的稳定土路面有______，______和工业废渣稳定土。

23.在《沥青路面设计规范》规定，路面设计以双轮组单轴载100KN为标准轴载，用______表示。

24.现行的沥青路面设计是采用层状弹性体系理论进行路面的______、______、路表的位移计算。

25.水泥混凝土路面横缝形式有：______、______、______。

三、名词解释（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

26.边沟

27.碎落台

28.陡坡路堤

29.沥青路面的封层

30.石灰稳定土基层

四、简答题（本大题共4小题，共25分）

31.试述平均稠度判定法确定路基干湿类型的要点。（6分）

32.当挡土墙抗滑稳定性、抗倾覆稳定性或地基承载力不足时，可采取哪些改进措施？（6分）

33.试论述路基压实作用，讲述压实功与压实效果之间的关系。（6分）

34.什么是沥青混凝土路面？有什么特点？（7分）

五、计算题（本大题10分）

35.如下图示，某砂性土填筑的路堤填土高5m，填方边坡坡度为1∶1.5，路基宽度为10m，原地面为水平面，填料内摩擦角为30°，粘结力为c=10kN/m，填料容重为18kN/m3。试问在路基宽1/2处的破裂面是否稳定？