绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年1月高等教育自学考试

电力系统基础试题

课程代码：02300

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.我国大型电力系统正常运行时允许的频率偏移是

A.±0.1Hz	B.50Hz

C.±0.2Hz	D.±5%

2.一条输电线额定的电压为220kV，它是指

A.相电压幅值	B.相电压有效值

C.线电压幅值	D.线电压有效值

3.轻型钢芯铝绞线型号表示为

A.LGJ	B.LGJJ

C.LGJQ	D.LJ

4．为防止因部分机组由于系统本身发生事故退出运行，使用户受到严重影响，使之能维持系统正常运行而增设的备用容量称为

A．国民经济备用	B.负荷备用

C．检修备用	D.事故备用

5.变压器的电导参数GT，主要决定于哪一个实验数据

A．ΔP0	B.ΔPk

C．Uk%	D.I0%

6．在标么制系统中,有功功率的标么值的单位为

A．用kW表示	B.用MW表示

C.用W表示	D.无量纲

7.中性点不接地的电力系统，A相接地故障时，B相相电压为

A．不变	B.升高倍

C．升高倍	D.升高2倍

8.在枯水季节，电力系统主调频厂常选择

A.中温中压火电厂	B.水电厂

C.高温高压火电厂	D.大中型火电厂

9.在同一时间内，电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为

A.负载率	B.线损率

C.供电率	D.厂用电率

10.当使用X-4.5型绝缘子时，220kV直线杆塔上的绝缘子片数不少于

A.3片	B.7片

C.8片	D.13片

11.架设输电线时，为达到三相电抗值相等，在全线总长中，三相导线换位的次数有可能为

A．100次	B.101次

C．102次	D.103次

12.下列变量中不属于电能质量指标的是

A.频率	B.电压

C.功率	D.三相电压不平衡度

13.下列不属于无功功率电源的为

A．同步调相机	B.同步发电机

C．并联电容器	D.异步电动机

14.高峰负荷时允许中枢点电压略低（取1.025UN），低谷负荷时允许中枢点电压略高（取1.075UN）的中枢点电压调整方式称为

A．常调压	B.逆调压

C．顺调压	D.调频

15.输电线上各序阻抗间关系为

A.Z1<Z0	B.Z2>Z0

C.Z1=Z0	D.Z2=Z0

16.若A相和B相接地故障时，基准相选为

A．A相	B.B相

C．C相	D.A相和B相

17．频率的二次调整是由

A．发电机组的调速器完成的	B.调相机的励磁调节器完成的

C．发电机组的调频器完成的	D.静止无功补偿器完成的

18．δ－t曲线被称为

A．负荷曲线	B.摇摆曲线

C．功角曲线	D.耗量特性曲线

19.变压器的分接头通常设在

A.低压侧	B.高压侧

C.高低压侧	D.油箱外

20．电力系统暂态稳定的条件是

A．减速面积大于加速面积	B.减速面积小于加速面积

C．故障切除时间大于极限时间	D.切除角度大于极限切除角

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21.电力系统由发电、________、配电和用电等基本环节组成。

22.输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和________。

23.发电设备的备用容量按其用途可分为负荷备用、事故备用、________和国民经济备用等四种。

24.电压降落是指输电线路始末两端电压的________。

25.牛顿-拉夫逊法计算电力系统潮流时，假设系统有n个节点，其中m个为PU节点，则当电压以极坐标表示时，雅可比矩阵的阶数为________。

26.改变变压器的变比，可以通过改变变压器的________来实现。

27．系统中有功功率不足，必定会造成________下降。

28.简单系统的静态稳定度越低，则静态稳定储备系数越________。

29.调差系数与机组的单位调节功率之间是________关系。

30.减小输电元件的电抗将________系统的静态稳定性。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31.我国典型的电力网接线方式中，有备用式接线有哪几种？

32.什么叫短路电流的最大有效值？

33.什么是负荷的频率调节效应?

34.简单电力系统的静态稳定的储备系数指什么？

四、简单计算题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

35.已知系统简化负荷曲线如图。求负荷全年电量和最大负荷利用小时数。

36.简单系统如图，求图示网络始端电压和输入功率。

37．同步发电机直轴电抗等值电路如图所示。请计算Xd,X′d和X″d。

38.已知无限大系统正常运行时0°，发电机励磁电流恒定， =2.4∠50°，Xd=1.5,XT=0.15,XL=0.7。

求此运行条件下的静态稳定储备系数。

五、综合题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

39.有一简单电力系统如图所示。图中各参数均已化成导纳形式，求节点导纳矩阵Y。

40.如下图所示系统中k点发生单相短路，求短路点的短中流，其中xp在SB=100MVA，

UB=115kV下标么值为0.1。