绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年1月高等教育自学考试

## 单片机原理与接口技术试题

课程代码：01644

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.某单片机的型号是89C51，可知该单片机的制造工艺为

A.CMOS	B.CHMOS

C.MOS	D.HMOS

2.与51子系列单片机相比，下列哪个不属于52子系列单片机的特点

A.RAM容量更大	B.定时/计数器更多

C.存储器结构不一样	D.中断源数量更多

3.MCS-51单片机属于

A.4位机	B.8位机

C.16位机	D.32位机

4.8051单片机外部最大可扩展多大的程序存储器

A.256B	B.4KB

C.8KB	D.64KB

5.已知8051单片机外接主频是12MHz，要使单片机复位，需在复位引脚上加1持续多长时间的高电平

A.1μs	B.2μs

C.3μs	D.4μs

6.8051单片机中专门用于存放程序运行状态信息的寄存器是

A.PC	B.DPTR

C.PSW	D.SP

7.根据单片机能适应的环境温度范围可将单片机划分为三个等级，下列哪项不属于这三个等级

A.民用级	B.军用级

C.工业级	D.航天级

8.已知(CY)=1，(A)=1，则执行RLCA指令后，A的内容为

A.0	B.1

C.2	D.3

9.要读取单片机外部ROM中数据，则应该使用的指令操作码是

A.MOV	B.MOVC

C.MOVX	D.PUSH

10.在单片机的子程序中，最后一条指令必须是

A.RET	B.RETI

C.LCALL	D.ACALL

11.已知(SP)=20H，则执行PUSH ACC指令后，SP的值为

A.07H	B.19H

C.21H	D.22H

12.下列哪条指令可以将A与R0的内容正确相加

A.ADD A，R0	B.ADD A，@R0

C.ADD R0，A	D.ADD @R0，A

13.下列哪条指令构成了死循环

A.LP1:JC LP2	B.LP1:JC LP1

C.LP1:LJMP LP2	D.LP1:LJMP LP1

14.所有中断程序最后一条指令必定是

A.RET	B.RETI

C.LCALL	D.NOP

15.为了使初值具有自动再装入功能，定时器/计数器相应M1M0的值应为

A.00	B.01

C.10	D.11

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

16.某单片机型号为AT89C51，可知该单片机的生产厂商为__________。

17.单片机的数据存储器地址空间和程序存储器地址空间相互独立，这种体系结构称为__________结构。

18.存放或取出一次数据所需的时间称为__________周期，是衡量存储器存放速度的指标。

19.当8051单片机的振荡脉冲频率为6MHz时，其机器周期为__________。

20.为了使用8051单片机的内部存储器，必须将引脚接__________电平。

21.单片机的核心是__________，它能完成运算和控制功能。

22.8051内部共有128个RAM单元供用户使用，其空间地址范围为00H~__________H。

23.8051单片机复位后，寄存器PC中的内容为__________。

24.指令LOP2:MOV 20H,#21H中，目的操作数是__________。

25.若要把字节20H的内容放入堆栈，应使用的指令是__________。

26.指令LOOP:SUBB A,1H中，一共有__________个操作数。

27.已知(A)=0FH，则执行指令CPL A后，(A)=__________。

28.程序一般由三种结构组成，其中某个程序段被反复执行的结构是__________结构。

29.已知机器周期为1μs，则将NOP执行100次所需时间为__________。

30.CPU暂停执行当前的程序，转而去执行另一段服务程序，并在处理完毕后，自动回去执行原来的程序，这个过程称为__________。

31.中断系统工作分为中断请求、中断响应、__________和中断返回。

32.T0由TH0和TL0两个二进制加法计数器组成，其中TH0是______位的计数器。

33.若8051单片机机器周期是2μs，则其定时器用于定时时，每隔__________μs计数器加1。

34.为8051单片机扩展独立式按键，则1个并行口最多可以扩展__________个按键。

35.要为某8051单片机扩展8个八段LED显示器，若采用动态显示法，则需要占用__________个并行口。

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

36.单片机执行程序时，ROM和RAM分别具有什么特点？两者分别用于存放什么？

37.与8051单片机相连的某RAM的容量为1KB，则该RAM共有几个字节？有几个位？该RAM共有几根数据线？

38.已知（A）=8，（C）=1，（R1）=1，则执行下列程序后各寄存器的内容（A）,(C),(R1)分别是多少？

JZ LP1

SUBB A，R1

LJMP OVER

LP1:             SUBB A，#0

OVER:            MOV R1，A

39.请分别写出实现下列功能的指令：

将中断总允许标志位设为开放所有中断；

开放外部中断0的中断允许；

开放定时器0的中断允许；

将外部中断0设为高优先级；

将定时器0设为低优先级。

四、编程题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

40.如图1所示，试用汇编语言编程实现下列功：

（1）每按一下开关K1时，将R0的内容加1；

（2）每按一下开关K2时，将R0的内容减1。

写出包括伪指令在内的所有指令。

41.试使用定时器T0，用汇编语言编一个循环定时65.520ms的程序，每次时间到后都将A的内容减1。已知设单片机的频率为12MHz，写出包括伪指令在内的所有指令。

42.单片机片内RAM 30H开始的30个字节单元中存放了30个学生的成绩，试用汇编语言编程查找是否有同学成绩为100分；若有，则将寄存器B的内容置为1，若无，则将寄存器B清零。写出包括伪指令在内的所有指令。