全国2012年4月高等教育自学考试

机械设计基础试题

课程代码：02185

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．若两构件组成高副，则其接触形式为(      )

A．面接触	B．点或面接触

C．线或面接触	D．点或线接触

2．在对心曲柄滑块机构中，若取连杆为机架时，则可获得(      )

A．转动导杆机构	B．摇块机构

C．曲柄滑块机构	D．移动导杆机构

3．在曲柄摇杆机构中，若运动过程中会出现死点位置，则其主动件是(      )

A．曲柄	B．连杆

C．摇杆	D．机架

4．自行车后链轮和后轮的超越离合器是(      )

A．棘轮机构	B．槽轮机构

C．齿轮机构	D．凸轮机构

5．当两个被连接件之一太厚，不宜制成通孔，且不需要经常拆卸时，往往采用(      )

A．螺栓连接	B．双头螺柱连接

C．螺钉连接	D．紧定螺钉连接

6．在螺纹连接的防松装置中，属于机械防松的是(      )

A．弹簧垫圈 	B．对顶螺母

C．自锁螺母	D．止动垫圈

7．带传动中采用张紧轮的目的是(      )

A．调节带的初拉力	B．提高带的寿命

C．改变带的运动方向	D．减轻带的弹性滑动

8．当摩擦系数与初拉力一定时，影响带传动能力的主要因素是(      )

A．带轮的宽度	B．小带轮上的包角

C．大带轮上的包角	D．带的线速度

9．一对渐开线直齿圆柱齿轮的啮合线相切于(      )

A．基圆	B．分度圆

C．齿顶圆	D．齿根圆

10．高速重载齿轮传动，当润滑不良时，最可能出现的失效形式是(      )

A．齿面点蚀	B．齿面磨损

C．齿面胶合	D．轮齿疲劳折断

11．齿轮设计时，对齿面硬度≤350HBs的齿轮传动，选择两齿轮的齿面硬度HBS1和HBS2时，应使(      )

A．HBS1≤HBS2	B．HBS1≥HBS2

C．HBS1=HBS2	D．HBS1=HBS2+(30～50)HBS

12．计算蜗杆传动的传动比时，公式错误的是(      )

A．	B．

C．	D．

13．蜗杆传动用于传递两轴之间的运动和动力，其两轴线的位置关系是(      )

A．平行	B．相交

C．重合	D．交错

14．具有良好的吸振缓冲作用和补偿两轴综合偏移能力的联轴器是(      )

A．套筒联轴器	B．齿式联轴器

C．弹性柱销联轴器	D．十字滑块联轴器

15．含油轴承采用的材料是(      )

A．粉末冶金	B．铸铁

C．橡胶	D．塑料

16．一角接触球轴承，内径85mm，宽度系列为0，直径系列为3，公称接触角为25°，公差等级为6，游隙代号为0，其代号为(      )

A．70317C／P6／C0	B．7317C／P6

C．7317AC／P6	D．7317B／P6／C2

17．在正常工作条件下，滚动轴承最易发生的失效形式是滚动体或内外圈滚道上出现(      )

A．疲劳点蚀	B．断裂

C．磨损	D．塑性变形

18．自行车的前轴、中轴和后轴(      )

A．都是心轴	B．都是转轴

C．分别是心轴、转轴和心轴	D．分别是心轴、转轴和传动轴

19．转动心轴表面上一固定点的弯曲应力是(      )

A．静应力	B．脉动循环变应力

C．非对称循环变应力	D．对称循环变应力

20．为了减小机械运转中周期性速度波动的程度，应在机械中安装(      )

A．调速器	B．差速器

C．滑轮	D．飞轮

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格上填上正确答案。错填、不填均无分。

21．一个作平面运动的自由构件具有________个自由度。

22．连杆机构中，极位夹角θ越大，行程速度变化系数k值越大，急回特性越________。

23．凸轮按形状可分为盘形凸轮、移动凸轮和________凸轮。

24．普通平键连接的主要失效形式是工作面被压溃，通常只按工作面上的________进行强度校核计算。

25．与平带传动相比，V带传动的特点之一是承载能力________。

26．一个直齿圆锥齿轮的齿数为z，分度圆锥角为δ，则其当量齿轮的齿数zv=________。

27．在非液体摩擦滑动轴承设计中，为了防止轴承过度磨损及胶合损坏，必须验算p值、v和________值。

28．滚动轴承中，滚子轴承的承载能力比球轴承的承载能力________。

29．在轴的初步计算中，轴的直径是按________初步确定的。

30．由齿轮传动、带传动、链传动组成的传动系统，其传动链由高级到低级的传递顺序是________。

三、分析题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

31．如题31图所示的蜗杆-斜齿圆柱齿轮传动系统中，已知蜗杆主动，4轮的转向及螺旋线方向如图所示。为了使Ⅱ轴轴承上所受的轴向力抵消一部分，试在图中作出：I轴与Ⅱ轴的转向；2轮、3轮的螺旋线方向和轴向力Fa2、Fa3的方向。

32．题32图所示钢板用两个普通螺栓联接(取其安全系数S=2)，允许传递的横向载荷为R，被联接件接合面的摩擦系数为f，可靠性系数为K，螺栓材料的屈服强度为σs，试推断出螺栓小径d1的表达式。

四、计算题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

33．计算题33图所示机构的自由度，若含有复合铰链、局部自由度和虚约束，请明确指出。

34．已知一对外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮的参数为z1=20，z2=60，m=10mm，ha*=1，c*=0.25，，试求：

(1)齿轮2的分度圆直径d2、齿顶圆直径da2、齿根圆直径df2和基圆直径db2；

(2)传动比il2和两轮的标准中心距a。

35．在题35图所示的轮系中，已知各轮的齿数分别为z1=30，z2=40,=60，z3=90，齿轮1和齿轮3的转速分别为n1=200r/min,n3=-100r/min，转向如图所示。试求系杆nH的大小和转向。

36．锥齿轮轴中轴承配置形式如题36图所示，轴承型号为30207E，内部轴向力为S=Fr/2Y，Y=1.6，两轴承的径向载荷Fr1=1600N，Fr2=2400N，外加轴向载荷FA=400N，试画出内部轴向力S1，S2的方向，并计算两轴承所受的总轴向力。

五、设计题(本大题共2小题，每小题7分，共14分)

37．题37图所示为一偏心直动尖端从动件盘形凸轮机构，凸轮廓线为一个圆，圆心为O′，凸轮的转动中心为O。试求：

(1)在图上作出凸轮基圆和偏距圆；

(2)利用反转法原理，求凸轮从图示位置A点接触到B点接触时，凸轮的转角δ；

(3)B点接触时从动件的位移s、机构的压力角α，在图上标注出来。(不必作文字说明，但必须保留作图线。）

38．题38图所示轴系结构，按示例①所示，编号指出其他错误(不少于7处)。(注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角和圆角)。