浙江省2012年1月高等教育自学考试

材料加工和成型工艺试题

课程代码：00699

一、填空题(本大题共12小题，每空1分，共32分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.有机高分子材料包括：______、______和藤等。

2.______材料是指不改变在自然界中所保持的自然特性或只施加低度加工的材料。

3.不同的材料有不同的成型加工方法。材料的成型技术有很多种，对陶瓷材料而言，有______、______、______等静压成型等，并经______过程获得最终成品，陶瓷制备还可进行适当的______、______等加工。

4.______就是靠眼睛的视觉感知物体的表面特征，是材料被视觉感受后经大脑综合处理产生的一种对材料表面特征的感觉和印象。

5.材料的化学性能包括：______和______。

6.彩色不锈钢，既不是在钢铁上刷上______来获得色彩，也不是像彩铝一样通过______来获得色彩。彩色不锈钢本身是无色的，色彩的获得是由于其表面有一层无色透明的致密______薄膜，当光线照射到薄膜上时，其反射光与通过薄膜的折射光发生光的干涉现象的结果，这个现象与水面油膜的七彩效应的道理是一样的。

7.焊接基本工艺包括：______、______、钎焊。

8.玻璃的主要成分是______，玻璃质地硬且脆，是一种无色的透明材料，并可添加各种成分制成茶色玻璃、淡墨色玻璃、钴蓝色玻璃。

9.木材按照材质分为______和______。

10.人造板材的构造种类很多，最常见的有______、______、纤维板、______和各种轻质板等，广泛用于______、______、车船制造等方面。

11.涂料是指涂布于物体表面能结成完整而坚固的______，主要起______、______和特殊作用。

12.生态环境材料的特征可分为：______、______、可重复使用、可循环再生、化学______与生物______、对有毒有害材料的替代、环境清洁治理功能。

二、名词解释(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.触觉质感

2.导热性

3.钢化玻璃

4.碳纤维复合材料

三、问答题(本大题共6小题，每小题8分，共48分)

1.从环境影响材料的角度来讲，设计选材时需要考虑的因素。

2.镁合金具有哪些特点？

3.简述陶器与瓷器的主要区别。

4.简述木作基本工艺结合方式。

5.简述塑料特性上的缺陷与设计上应该注意的问题。

6.简述“构性”弥补“材性”。