全国2012年4月高等教育自学考试

高电压技术试题

课程代码：02653

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．试品绝缘电阻的测量值获取需加压(      )

A．15s	B．30s

C．45s	D．60s

2．波在输电线路中传播速度的确定条件是(      )

A．导线的几何尺寸	B．导线悬挂高度

C．导线周围介质	D．导线的导电性

3．中性点不接地的星形接线三相变压器，当冲击电压波单相入侵时，中性点的最大对地电位可达入侵波幅值的(      )

A．倍	B．倍

C．倍	D．倍

4．雷击杆塔引起的线路绝缘闪络称为(      )

A．击穿	B．反击

C．直击	D．绕击

5．不产生游离作用的形式是(      )

A．碰撞	B．加热

C．光照	D．附着

6．电晕放电是极不均匀电场所特有的一种(      )

A．自持放电形式	B．碰撞游离形式

C．光游离形式	D．热游离形式

7．对线路绝缘子串，承受电压最高的绝缘子是(      )

A．靠铁塔处	B．中间部分

C．靠导线处	D．整串承受电压一样

8．避雷线对导线保护程度的表示方式是(      )

A．保护范围	B．畸变电场

C．保护角	D．保护宽度

9．通常消弧线圈采用的运行方式是(      )

A．过补偿5％～10％	B．欠补偿5％～10％

C．欠补偿20％～25％	D．过补偿20％～25％

10．不考虑三相合闸时的不同期因素，在空载长线重合闸时，空载线路开关侧可能产生的最大过电压倍数为(      )

A．2倍	B．3倍

C．4倍	D．5倍

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。填错，不填均无分。

11．空气间隙的击穿电压随空气密度的增加而__________。

12．有损极化包括：偶极子极化和__________。

13．一般情况下，工频试验变压器的负载大都是__________。

14．计算波的一次折、反射，可采用彼德逊法则等方法，而计算行波的多次折、反射，可采用__________。

15．幅值为U0的无穷长直角波经过并联电容后，折射波的最大陡度为=__________。

16．变电站大型地网构成网孔的目的主要是__________。

17．导线上的感应雷过电压Ug的极性与雷电流极性__________。

18．工频电压升高幅度越大，要求避雷器的最大允许电压要__________。

19．限制空载线路分闸过电压的最有效措施是__________。

20．电磁式电压互感器饱和引起的谐振过电压存在于中性点__________。

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

21．热游离

22．绝缘的吸收比K

23．地面落雷密度

24．直配电机

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

25．简述介质损失角tgδ值测量的意义。

26．为什么要定期对电气设备绝缘进行预防性试验?

27．无穷长直角电压波作用于末端不接地的变压器绕组时，绕组的哪个部位电位梯度最大?哪个部位的对地电位最大?

28．避雷针的保护原理是什么?

29．作用在直配电机上的大气过电压有哪两类?

30．简述限制空载线路合闸过电压的措施。

五、计算题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

31．在题31图中，有一幅值为U0直角电压波从波阻抗为Z1的线路传向线路长度为l2、波阻抗为Z2的线路2，线路2末端接有电阻R，且R=Z2，Z2=2Z1。设t=0电压波到达A点，试求A点和B点的电压。

题31图

32．220kV双避雷线的输电线路经过山区，已知避雷线保护角=20°，杆塔高度h=24m。试计算该线路的绕击率。

六、综合应用题(本大题共2小题，第33小题10分，第34小题8分，共18分)

33．试分析变压器距避雷器的最大允许电气距离lm与哪些因素有关。

34．中性点绝缘系统中发生间歇电弧接地过电压，试计算第一次接地时非故障相振荡电压最大值(不考虑相间电容的影响)。