B卷

一、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．工人工作时间，必须消耗的工作时间由有效工作时间、________和________三部分组成。

2．建筑工程概算指标通常以________为对象，以________或成套设备装置的台套为计量单位而规定的人工、材料、机械台班的消耗量标准和造价指标。

3．社会保障费包括养老保险费、失业保险费、________和________。

4．建筑物檐高是指________至建筑物________的高度，凸出主体建筑物屋顶的电梯机房、楼梯间、有围护结构的水箱间等不计高度。

5．机械挖土方，采用井点降水时，土壤含水率按________以内考虑。如含水率超过________时另行处理。

二、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%,则预算定额人工工日消耗量为________工日。(      )

A.31.36	B.28

C.25.36	D.3.136

2.某施工机械耐用总台班5000台班，大修间隔台班1000台班，一次大修理费20000元，该机械预算价格为1000万元，贷款利息系数1.25,残值率为5%，该机械台班折旧费为________元。(      )

A.2375	B.2183

C.160	D.2500

3.下列费用属于人工费的是(      )

A.装卸费	B.材料保管人员工资

C.材料采购人员工资	D.生产工人劳动保护费

4.10m3一砖厚普通黏土砖墙中砂浆净用量为________m3.(      )

A.2.51	B.2.38

C.2.26	D.1.59

5.屋面上有围护结构，层高2.2m的电梯机房，其建筑面积应(      )

A.不计算	B.按其围护结构水平面积计算

C.按其围护结构水平面积一半计算	D.按其顶盖水平投影面积一半计算

6.依据浙江省建筑工程预算定额，基槽、坑底宽≦7m，________为沟槽。(      )

A.底长＞3倍底宽	B.底长≦3倍底宽

C.底面积≦150m2	D.底长＞4倍底宽

7．依据浙江省建筑工程预算定额，人工土方干湿土以地质勘察资料为准，含水率≧________为湿土；或以地下常水位为准，地下常水位以下为湿土，以上为干土。(      )

A.30%	B.15%

C.40%	D.25%

8．依据浙江省建筑工程预算定额，砌筑工程中附墙垃圾道、烟囱、通风道，如孔道面积在0.1m2以上，按外形体积计算，孔道内抹灰按________计算套用零星抹灰定额。(      )

A.外围面积	B.展开面积

C.投影面积	D.垂直投影面积

9．依据浙江省建筑工程预算定额，块料面层、金属板、塑料板踢脚线按________计算。现浇钢筋混凝土板、墙的支模高度定额按编制。(      )

A.墙中心线长度乘高度	B.设计图示尺寸以平方米

C.延长米乘高度	D.外围面积

10．依据浙江省建筑工程预算定额，檐沟、装饰线条的抹灰按檐沟及装饰线条的________计算工程量。(      )

A．外围长度	B.水平投影面积

C.中心线长度	D.道数

11．根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二位分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第________位。(      )

A.三至四	B.五至六

C.七至九	D.十至十二

12．依据浙江省建筑工程预算定额，综合脚手架定额房屋层高以________m以内为准。

(      )

A．6	B.3.6

C.5.2	D.2.2

13．依据浙江省建筑工程预算定额，人工降效按规定内容中的全部定额________乘以相应子目系数计算。(      )

A.人工费加机械费	B.人工费

C.机械费	D.直接工程费

14．《建设工程工程量清单计价规范》中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的________，并考虑风险因素产生的费用。(      )

A.直接工程费、管理费、利润	B.直接工程费、利润、税金

C.直接费、利润、税金	D.直接费、间接费、利润

15．依据清单计价规范，工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的________签字、盖章。(      )

A.单位	B.人员

C.单位和人员	D.造价工程师

16．分部分项工程量清单项目名称的数量，应考虑三个因素，一是附录中的________，二是附录中的项目特征，三是拟建工程的实际情况。(      )

A.项目名称	B.工程名称

C.材料名称	D.机械名称

17．依据清单计价规范，压型钢板屋面工程量按设计图示尺寸以斜面积计算，应扣除________所占面积。(      )

A.房上烟囱	B.檐沟

C.小气窗	D.斜沟

18．依据清单计价规范，梁与柱相连时，梁长算至(      )

A.柱中心线	B.轴线

C.柱的侧面	D.柱外缘线

19．依据清单计价规范，门窗油漆清单项目的计量单位是(      )

A.m2	B.m

C.樘	D.t

20．依据清单计价规范，涂膜防水（010703002）清单项目不适用于________等部位。(      )

A.墙面	B.基础

C.楼地面	D.屋面

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.下列费用中属于企业管理费的有(          )

A.住房公积金	B.办公费

C.劳动保险	D.财务费

E.财产保险费

2.计算建筑面积的有(          )

A.贮仓	B.地下室

C.有围护结构的水箱间

D.单层厂房内的操作平台

E.建筑物内不相连通的装饰性阳台

3.浙江省建筑工程预算定额，正确的有(          )

A.预应力钢筋混凝土管桩按购入成品桩考虑

B.打、压预应力混凝土管桩定额未包括就位供桩和场内吊运桩，应另行计算

C.沉管混凝土灌注桩定额子目未包括预制桩尖制作、埋设等，应另列定额子目

D.打、压预制钢筋混凝土方桩（空心方桩）定额已包括就位供桩和场内吊运桩，不再另行计算

E.打压钢筋混凝土方桩定额已综合了接桩所需桩机台班，未包括接桩本身费用，发生时按相应接桩定额执行

4.浙江省建筑工程预算定额，天棚抹灰面积，下列说法正确的有(          )

A.按设计图示尺寸以水平投影面积计算

B.不扣除间壁墙（包括半砖墙）、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积

C.带梁天棚，梁侧面的抹灰并入天棚面积内

D.板式楼梯底面抹灰按斜面积计算

E.锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算

5．分部分项工程量清单应做到几个统一，即(          )

A.项目编码统一	B.项目名称统一

C.目标统一

D.工程量计算规则统一

E.计量单位统一

四、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

1.写出工程造价的含义。

2.写出工程量清单报价的基本步骤。

3.工程量清单报价的标准格式及组成内容。

五、计算题(本大题共2小题，共25分)

1.依据浙江省建筑工程预算定额，某工程基槽长80m，挖土深2m,三类土，块石基础宽0.6m,采用放坡形式，K=0.33，如图4.1所示。计算基槽人工挖土工程量。（6分）

2.依据浙江省建筑工程预算定额，计算如图4.2所示现浇矩形梁（共15根）的钢筋工程量,已知直径12及以上的钢筋均为Ⅱ级。（19分）