全国2013年7月高等教育自学考试
电机学试题
课程代码：02271

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
选择题部分
注意事项：
1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。
一、单项选择题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。
1.Y,y接线的三相组式变压器相电势波形为
A.正弦波 B.尖顶波
C.平顶波 D.矩形波
2.一台单相变压器变比K=3，在低压侧短路，高压侧加电压，使电流11=11N时，测得PKN=1000瓦，若在高压侧短路，低压侧加电压，使电流I2=12N时，短路损耗功率为
A.500瓦 B.4000瓦
C.2000瓦 D.1000瓦
3.变压器并联条件中必须绝对满足的条件是
A.变比相等 B.联接组别相同
C.短路阻抗相等 D.短路电压标么值相等
4.Y,yn联接三相心式变压器的零序阻抗Z0从副边看等于
A.Zm B.Zk
C.∞ D.Zk<Z0<Zm
5.变压器空载电流的标么值通常在
A.0.01～0.1 B.0.4～0.6
C.0.9～1.1 D.1.5以上
8.三相异步电动机等效电路中的参数rm所消耗的功率表示
A.定子铜耗 B.转子铜耗
C.定子铁耗 D.转子铁耗
9.有一台两极绕线式异步电动机，要把转速调上去，下列哪一种调速方法是可行的
A.变极 B.转子回路串电阻
C.变频 D.变压
10.异步电动机空载电流比同容量变压器的空载电流
A.大 B.相等
C.小 D.不一定
11.改善绕线式异步电动机起动性能最有效的措施是
A.降低定子端电压 B.转子回路串电阻
C.定子回路串电阻 D.星——角换接起动
12.并联于大电网上的同步发电机，当电流落后于电压运行时，若逐渐增大励磁电流，则电枢电流
A.渐大 B.减小
C.先增大后减小 D.先减小后增大
13.同步电机中参数Xq表示为
A.交轴同步电抗 B.交轴暂态电抗
C.交轴次暂态电抗 D.交轴漏抗

14.三相同步发电机准同步并列时，必须满足一些条件，但首先必须绝对满足的条件是
A.电压相等 B.相位相同
C.频率相等 D.相序相同
15.判断同步电机运行于发电机状态的依据是

16.同步电机气隙增大时，其同步电抗
A.增大 B.减小
C.不变 D.不确定
17.哪种措施用于提高直流电动机的转速
A.电枢回路串电阻 B.降低电枢端电压
C.励磁回路串电阻 D.A、B、C均可
18.直流电动机的电磁功率Pem等于
A.UNIN B.UNINη
C.T2Ω D.EaIa

非选择题部分
注意事项：
    用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。
二、填空题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）
19.对于三绕组变压器，要做__________次短路试验，才能确定其等值阻抗。
20.在电力系统中三相变压器组一般不采用__________联接法。
21.变压器油的作用是__________。
22.两台变压器并联运行，第一台先达到满载，说明第一台变压器短路阻抗的标么值比第二台__________。
23.变压器空载时，若外施电压增加，主磁通将__________。
24.p对磁极，槽数为Z的交流绕组，其槽距角α=__________。
25.设交流绕组节矩为y，极距为τ，则对整距绕组其节距与极距的关系是_________。
26.异步电动机等效电路中参数的物理意义是__________。
27.异步电机作发电机运行时，其运行的转差范围是__________。
28.三相异步电动机负载增加时，其转子转速将__________。
29.一台三相六极异步电动机，定子电流频率为50Hz，如果运行在转差s=0.05，则定子绕组产生的旋转磁场切割转子绕组的转速等于_______________.
30.同步发电机的零序电抗比正序电抗________________（填大或小）。
31.同步发电机带纯电阻负载(=0°)，产生__________性质的电枢反应。
32.在无穷大电网并联运行的同步发电机，过励时的静态稳定性较欠励时__________。
33.同步发电机三相突然短路，定子次暂态分量短路电流以__________绕组的时间常数衰减。
34.与无穷大电网并联运行的汽轮发电机，欲增加有功功率输出，应__________。
35.直流电机运行时，Ea<U，此时直流电机运行在__________状态。
36.直流电机电刷放置的原则是__________。
三、作图题（本大题共2小题，每小题4分，共8分）
37.用位形图判别下列三相变压器的联接组别。


38.试画出三相异步电动机的功率流程图，并说明各功率的意义。
四、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）
39.说明三相交流发电机改善电动势波形的方法。
40.简述三相鼠笼式异步电动机的起动方法，并说明各方法的主要特点。
41.说明同步发电机突然短路时定、转子绕组都出现哪些电流分量，其对应关系是怎样的。
42.试比较他励直流发电机和并励直流发电机电压变化率不同的原因。
五、简单计算题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）
43.单相变压器，额定容量为6000kVA，额定频率50Hz，额定电压35/6.6kV，高压绕组匝数为1320匝，求